Università degli Studi di Napoli Federico II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Elaborato di Architettura dei Sistemi Digitali

Prof.ssa Alessandra De Benedictis

a.a. 2023-24

Studenti:

Boccarossa Antonio M63001643

Brunello Francesco M63001655

Cangiano Salvatore M63001647

Sommario

Capitolo 1: Reti Combinatorie Elementari	4

Esercizio 1.1: Multiplexer 16:1	4

Progetto e architettura	4

Implementazione	4

Simulazione	6

Esercizio 1.2: Rete di interconnessione 16:4	7

Progetto e architettura	7

Implementazione	8

Simulazione	9

Esercizio 1.3: Implementazione su board dell’esercizio 1.2	11

Progetto e architettura	11

Implementazione	11

Simulazione	11

Esercizio 2.1: ROM combinatoria con sistema M.	11

Progetto e architettura	11

Implementazione	12

Simulazione	14

Esercizio 2.2: Implementazione su board della ROM combinatoria con sistema M.	15

Progetto e architettura	15

Implementazione	15

Simulazione	15

Capitolo 2: Reti Sequenziali Elementari	15

Esercizio 3.1: Riconoscitore di sequenza 101 (senza sovrapposizione/sovrapposizione parziale).	15

Progetto e architettura	16

Implementazione	17

Simulazione	19

Esercizio 3.2: Implementazione su board del riconoscitore di sequenza.	20

Progetto e architettura	20

Implementazione	20

Simulazione	20

Esercizio 4.1: Shift Register.	20

Progetto e architettura	21

Implementazione	23

Simulazione	27

Esercizio 5.1: Cronometro	31

Progetto e architettura	31

Implementazione	33

Simulazione	38

Esercizio 5.2: Implementazione su board del componente 5.1	40

Progetto e architettura	40

Implementazione	40

Simulazione	41

Esercizio 5.3: Estensione del componente sviluppato nei punti precedenti.	41

Progetto e architettura	41

Implementazione	41

Simulazione	41

Esercizio 6.1: Sistema di lettura-elaborazione-scrittura PO_PC	41

Progetto e architettura	42

Implementazione	43

Simulazione	48

Esercizio 6.2: Implementazione su board dell’esercizio 6.1	49

Progetto e architettura	49

Implementazione	49

Simulazione	49

Appendice	50

Multiplexer 2:1	50

Multiplexer 4:1	50

Demultiplexer 1:4	51

Flip Flop T	51

Flip-Flop D	52

ROM da 16 locazioni da 8 bit	53

Sistema M	53

Contatore Modulo 16	54

Progetto e architettura	55

Implementazione	55

# Capitolo 1: Reti Combinatorie Elementari

## Esercizio 1.1: Multiplexer 16:1

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un multiplexer indirizzabile 16:1, utilizzando un approccio di progettazione per composizione a partire da multiplexer 4:1.

#### Progetto e architettura

L’esercizio richiede di implementare un multiplexer 16:1 indirizzabile, l’approccio utilizzato è quello per composizione tramite multiplexer 4:1.

Il multiplexer 16:1 è composto da 16 ingressi e 4 bit di selezione. Per il design strutturale adottato, per il corretto funzionamento del multiplexer 16:1, si sono adottati 5 multiplexer 4:1 posti su due livelli:

- Il primo livello è formato da 4 multiplexer, che accolgono gli ingressi a gruppi di 4; i bit di selezione sono i due bit meno significativi di control_16_1.

- Il secondo livello è composto da un solo multiplexer, che accoglie come ingressi le 4 uscite dei multiplexer del primo livello e viene controllato dai due bit più significativi di control_16_1.

#### Implementazione

Di seguito, è riportata l’implementazione del multiplexer 16:1.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity mux_16_1 is

7.     port (

8.         input_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

9.

10.         control_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

11.

12.         y_16_1: out STD_LOGIC

13.

14.     );

15. end entity mux_16_1;

16.

17.

18. architecture structural of mux_16_1 is

19.

20.

21.

22.     signal outputs: STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3) :=  (others => '0');

23. --uscite dei 4 multiplexer da interconnettere

24.

25.     component mux_4_1 port(

26.

27.         input_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

28.

29.         control_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1);

30.

31.         y_4_1 : out STD_LOGIC

32.

33.     );

34.     end component;

35.

36. begin

37.

38.     mux0: mux_4_1

39.                 Port map (

40.                     input_4_1(0) => input_16_1(0),

41.                     input_4_1(1) => input_16_1(1),

42.                     input_4_1(2) => input_16_1(2),

43.                     input_4_1(3) => input_16_1(3),

44.

45.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

46.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

47.

48.

49.                     y_4_1 => outputs(0)

50.                 );

51.

52.     mux1: mux_4_1

53.                 Port map (

54.                     input_4_1(0) => input_16_1(4),

55.                     input_4_1(1) => input_16_1(5),

56.                     input_4_1(2) => input_16_1(6),

57.                     input_4_1(3) => input_16_1(7),

58.

59.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

60.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

61.

62.                     y_4_1 => outputs(1)

63.                 );

64.

65.

66.     mux2: mux_4_1

67.                 Port map (

68.                     input_4_1(0) => input_16_1(8),

69.                     input_4_1(1) => input_16_1(9),

70.                     input_4_1(2) => input_16_1(10),

71.                     input_4_1(3) => input_16_1(11),

72.

73.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

74.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

75.

76.                     y_4_1 => outputs(2)

77.                 );

78.

79.     mux3: mux_4_1

80.                 Port map (

81.                     input_4_1(0) => input_16_1(12),

82.                     input_4_1(1) => input_16_1(13),

83.                     input_4_1(2) => input_16_1(14),

84.                     input_4_1(3) => input_16_1(15),

85.

86.

87.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

88.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

89.

90.                     y_4_1 => outputs(3)

91.

92.                 );

93.

94.

95.     mux4: mux_4_1

96.                 Port map (

97.                     input_4_1(0) => outputs(0),

98.                     input_4_1(1) => outputs(1),

99.                     input_4_1(2) => outputs(2),

100.                     input_4_1(3) => outputs(3),

101.

102.

103.                     control_4_1(0) => control_16_1(2),

104.                     control_4_1(1) => control_16_1(3),

105.

106.                     y_4_1 => y_16_1

107.

108.                 );

109.

110.

111.

112.

113.

114. end architecture structural;

115.

#### Simulazione

Di seguito è riportato il testbench utilizzato per effettuare i test sul componente.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3.

4. entity testbench is

5. end testbench;

6.

7. architecture tb of testbench is

8.

9.     component mux_16_1

10.         port (input_16_1   : in std_logic_vector (0 to 15);

11.               control_16_1 : in std_logic_vector (0 to 3);

12.               y_16_1       : out std_logic);

13.     end component;

14.

15.     signal input_16_1   : std_logic_vector (0 to 15);

16.     signal control_16_1 : std_logic_vector (0 to 3);

17.     signal y_16_1       : std_logic;

18.

19. begin

20.

21.     dut : mux_16_1

22.     port map (input_16_1   => input_16_1,

23.               control_16_1 => control_16_1,

24.               y_16_1       => y_16_1);

25.

26.     stimuli : process

27.     begin

28.

29.         input_16_1 <= (others => '0');

30.         control_16_1 <= (others => '0');

31.

32.         wait for 10 ns;

33.         input_16_1 <= "1000000000000000";

34.         wait for 100 ns;

35.

36.

37.         input_16_1 <= "0000000100000000";

38.         control_16_1 <= "1110";

39.

40.

41.         wait for 100 ns;

42.

43.

44.         input_16_1 <= "0000000000000001";

45.         control_16_1 <= "1111";

46.

47.

48.         wait for 100 ns;

49.         wait;

50.     end process;

51.

52. end tb;

53.

Forma d’onda

## Esercizio 1.2: Rete di interconnessione 16:4

Utilizzando il componente sviluppato al punto precedente, progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una rete di interconnessione a 16 sorgenti e 4 destinazioni.

#### Progetto e architettura

L’esercizio ci chiede di implementare, utilizzando il multiplexer 16:1, implementato nel punto precedente, una semplice rete di interconnessione formata da 16 ingressi e 4 destinazioni. Come ulteriore componente, è stato aggiunto un Demultiplexer 1:4.

Il top-module Sistema, contiene il multiplexer 16:1 definito precedentemente, in più abbiamo un demux 1:4 di seguito, per permettere la comunicazione su 4 canali. Inoltre, sono presenti in totale 6 bit di selezione suddivisi in due vettori, control_16_1_sis per controllare il multiplexer 16:1, e control_4_1_sis per controllare il demultiplexer 1:4.

#### Implementazione

Di seguito, abbiamo l’implementazione del top-module Sistema. (Il demultiplexer è presente in Appendice.)

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity Sistema is

7.     port (

8.         input_16_4 : in std_logic_vector(0 to 15);

9.

10.         output_16_4: out std_logic_vector(0 to 3);

11.

12.         control_16_1_sis: in std_logic_vector(0 to 3);

13.

14.         control_1_4_sis: in std_logic_vector(0 to 1)

15.

16.     );

17. end entity Sistema;

18.

19. architecture structural of Sistema is

20.

21.     signal output : std_logic;

22.

23.     component mux_16_1 port(

24.         input_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

25.

26.         control_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

27.

28.         y_16_1: out STD_LOGIC

29.

30.     );

31.     end component;

32.

33.     component Demux_1_4 port(

34.         input_1_4: in STD_LOGIC;

35.

36.         output_1_4: out std_logic_vector(0 to 3);

37.

38.         control_1_4 : in std_logic_vector(0 to 1)

39.

40.     );

41.     end component;

42.

43. begin

44.

45.

46.

47.     mux: mux_16_1 port map(

48.         input_16_1(0) => input_16_4(0),

49.         input_16_1(1) => input_16_4(1),

50.         input_16_1(2) => input_16_4(2),

51.         input_16_1(3) => input_16_4(3),

52.         input_16_1(4) => input_16_4(4),

53.         input_16_1(5) => input_16_4(5),

54.         input_16_1(6) => input_16_4(6),

55.         input_16_1(7) => input_16_4(7),

56.         input_16_1(8) => input_16_4(8),

57.         input_16_1(9) => input_16_4(9),

58.         input_16_1(10) => input_16_4(10),

59.         input_16_1(11) => input_16_4(11),

60.         input_16_1(12) => input_16_4(12),

61.         input_16_1(13) => input_16_4(13),

62.         input_16_1(14) => input_16_4(14),

63.         input_16_1(15) => input_16_4(15),

64.

65.

66.         --output e controllo

67.

68.         y_16_1 => output,

69.

70.         control_16_1(0)=> control_16_1_sis(0),

71.         control_16_1(1)=> control_16_1_sis(1),

72.         control_16_1(2)=> control_16_1_sis(2),

73.         control_16_1(3)=> control_16_1_sis(3)

74.

75.     );

76.

77.     demux: Demux_1_4 port map(

78.

79.         input_1_4 => output,

80.

81.

82.         output_1_4(0)=> output_16_4(0),

83.         output_1_4(1) => output_16_4(1),

84.         output_1_4(2) => output_16_4(2),

85.         output_1_4(3) => output_16_4(3),

86.

87.

88.         control_1_4(0) => control_1_4_sis(0),

89.         control_1_4(1) => control_1_4_sis(1)

90.

91.     );

92.

93.

94.

95.

96. end architecture structural;

97.

La definizione del top-module Sistema è formata principalmente dalla definizione e istanziazione del multiplexer 16:1 e del multiplexer 1:4, con la definizione del singolo signal output per legare le due componenti.

#### Simulazione

Per la simulazione è stato utilizzato il seguente testbench.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3.

4. entity testbench is

5. end testbench;

6.

7. architecture tb of testbench is

8.

9.     component Sistema

10.         port (input_16_4       : in std_logic_vector (0 to 15);

11.               output_16_4      : out std_logic_vector (0 to 3);

12.               control_16_1_sis : in std_logic_vector (0 to 3);

13.               control_1_4_sis  : in std_logic_vector (0 to 1));

14.     end component;

15.

16.     signal input_16_4       : std_logic_vector (0 to 15);

17.     signal output_16_4      : std_logic_vector (0 to 3);

18.     signal control_16_1_sis : std_logic_vector (0 to 3);

19.     signal control_1_4_sis  : std_logic_vector (0 to 1);

20.

21. begin

22.

23.     dut : Sistema

24.     port map (input_16_4       => input_16_4,

25.               output_16_4      => output_16_4,

26.               control_16_1_sis => control_16_1_sis,

27.               control_1_4_sis  => control_1_4_sis);

28.

29.     stimuli : process

30.     begin

31.

32.         input_16_4 <= (others => '0');

33.         control_16_1_sis <= (others => '0');

34.         control_1_4_sis <= (others => '0');

35.

36.

37.

38.         wait for 100 ns;

39.

40.

41.         input_16_4 <= "0000000010000000";

42.         control_16_1_sis <= "0001";

43.         control_1_4_sis <= "01";

44.

45.         wait for 100 ns;

46.

47.         input_16_4 <= "0000000000000010";

48.         control_16_1_sis <= "1111";

49.         control_1_4_sis <= "11";

50.

51.

52.         wait;

53.     end process;

54.

55. end tb;

56.

Forma d’onda

## Esercizio 1.3: Implementazione su board dell’esercizio 1.2

Sintetizzare ed implementare su board il progetto della rete di interconnessione sviluppato al punto 1.2, utilizzando gli switch per fornire gli input di selezione e i led per visualizzare i 4 bit di uscita. Per quanto riguarda i 16 bit dato in input, essi devono essere immessi mediante switch, 8 bit alla volta, sviluppando un’apposita “rete di controllo” per l’acquisizione che utilizzi due bottoni della board per caricare rispettivamente la prima e la seconda metà del dato in ingresso.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per permettere la sintesi su board dell’esercizio 1.2 abbiamo implementato un ulteriore componente chiamato loader che permette a seconda della pressione di due bottoni, di caricare il valore assunto dagli switch o nei primi otto bit (da 0 a 7) di uscita o nei secondi otto (da 8 a 15).

Riportiamo di seguito l’implementazione del componente loader:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity loader is

port (

input_switch : in std_logic_vector(0 to 7);

button1: in std_logic;

button2: in std_logic;

clk: in std_logic;

output_switch: out std_logic_vector(0 to 15)

);

end entity loader;

architecture rtl of loader is

begin

process (clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if(button1='1' AND button2='0') then

output_switch(0 to 7) <= input_switch;

elsif(button1='0' AND button2='1') then

output_switch(8 to 15) <= input_switch;

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

Nel top-module Sistema abbiamo aggiunto e collegato opportunamente il componente loader:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity Sistema is

port (

clk: in std_logic;

button1_sis: in std_logic;

button2_sis: in std_logic;

input_16_4 : in std_logic_vector(0 to 7); --ingressi dagli switch

output_16_4: out std_logic_vector(0 to 3);

control_16_1_sis: in std_logic_vector(0 to 3);

control_1_4_sis: in std_logic_vector(0 to 1)

);

end entity Sistema;

architecture structural of Sistema is

signal output : std_logic;

signal loadertoMux: std_logic_vector(0 to 15);

component loader port (

input_switch : in std_logic_vector(0 to 7);

button1: in std_logic;

button2: in std_logic;

clk: in std_logic;

output_switch: out std_logic_vector(0 to 15)

);

end component;

component mux_16_1 port(

input_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

control_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

y_16_1: out STD_LOGIC

);

end component;

component Demux_1_4 port(

input_1_4: in STD_LOGIC;

output_1_4: out std_logic_vector(0 to 3);

control_1_4 : in std_logic_vector(0 to 1)

);

end component;

begin

load: loader port map(

input_switch(0)=> input_16_4(0),

input_switch(1)=> input_16_4(1),

input_switch(2)=> input_16_4(2),

input_switch(3)=> input_16_4(3),

input_switch(4)=> input_16_4(4),

input_switch(5)=> input_16_4(5),

input_switch(6)=> input_16_4(6),

input_switch(7)=> input_16_4(7),

button1=> button1_sis,

button2=> button2_sis,

clk=> clk,

output_switch(0) => loadertoMux(0),

output_switch(1) => loadertoMux(1),

output_switch(2) => loadertoMux(2),

output_switch(3) => loadertoMux(3),

output_switch(4) => loadertoMux(4),

output_switch(5) => loadertoMux(5),

output_switch(6) => loadertoMux(6),

output_switch(7) => loadertoMux(7),

output_switch(8) => loadertoMux(8),

output_switch(9) => loadertoMux(9),

output_switch(10) => loadertoMux(10),

output_switch(11) => loadertoMux(11),

output_switch(12) => loadertoMux(12),

output_switch(13) => loadertoMux(13),

output_switch(14) => loadertoMux(14),

output_switch(15) => loadertoMux(15)

);

mux: mux_16_1 port map(

input_16_1(0) => loadertoMux(0),

input_16_1(1) => loadertoMux(1),

input_16_1(2) => loadertoMux(2),

input_16_1(3) => loadertoMux(3),

input_16_1(4) => loadertoMux(4),

input_16_1(5) => loadertoMux(5),

input_16_1(6) => loadertoMux(6),

input_16_1(7) => loadertoMux(7),

input_16_1(8) => loadertoMux(8),

input_16_1(9) => loadertoMux(9),

input_16_1(10) => loadertoMux(10),

input_16_1(11) => loadertoMux(11),

input_16_1(12) => loadertoMux(12),

input_16_1(13) => loadertoMux(13),

input_16_1(14) => loadertoMux(14),

input_16_1(15) => loadertoMux(15),

--output e controllo

y_16_1 => output,

control_16_1(0)=> control_16_1_sis(0),

control_16_1(1)=> control_16_1_sis(1),

control_16_1(2)=> control_16_1_sis(2),

control_16_1(3)=> control_16_1_sis(3)

);

demux: Demux_1_4 port map(

input_1_4 => output,

output_1_4(0)=> output_16_4(0),

output_1_4(1) => output_16_4(1),

output_1_4(2) => output_16_4(2),

output_1_4(3) => output_16_4(3),

control_1_4(0) => control_1_4_sis(0),

control_1_4(1) => control_1_4_sis(1)

);

end architecture structural;

Infine, riportiamo il file di constraint utilizzato:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_1_4_sis[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_1_4_sis[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[0] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[1] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[2] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[3] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[0] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[1] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[2] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[3] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[4] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[5] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[6] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[7] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

## RGB LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_R }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_R }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

##Buttons

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CPU_RESETN }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNC }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNU }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu

set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button1_sis }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl

set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button2_sis }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

…

I bottoni sono stati utilizzati per scegliere se caricare gli input nella prima parte o nella seconda parte degli ingressi del multiplexer 16_1 (button1_sis per la prima parte, button2_sis per la seconda). I primi due switch (J15, L16) sono stati utilizzati come selezionatore del demux_1_4, invece quelli da M13 a T18 sono stati usati per il selzionatore del multiplexer_16_1. Il resto degli switch è stato utilizzato per immettere l’input. Infine, i led sono stati utilizzati per visualizzare l’output.

## Esercizio 2.1: ROM combinatoria con sistema M.

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un sistema S composto da una ROM puramente combinatoria di 16 locazioni da 8 bit ciascuna e da una macchina combinatoria M che opera come segue: fornito al sistema un indirizzo A di 4 bit, il sistema restituisce il valore contenuto nella ROM all’indirizzo A opportunamente “trasformato” attraverso la macchina M. Il comportamento della macchina M è totalmente a scelta dello studente, l’unico vincolo è che essa prenda in ingresso 8 bit e ne fornisca in uscita 4.

#### Progetto e architettura

L’esercizio richiede di implementare un sistema con una ROM combinatoria da 16 locazioni da 8 bit, con un sistema M qualsiasi che pone in uscita 4 bit.

Il sistema M, tramite un bit di selezione sceglie i 4 bit da portare in uscita:

- Se 0: i bit da 0 a 3

- Se 1: i bit da 4 a 7

#### Implementazione

Di seguito, troviamo l’implementazione del top-module Sistema e del sistema M. L’implementazione della ROM è consultabile in Appendice.

Componente M

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity componentM is

7.     port (

8.

9.         input_M : in std_logic_vector(0 to 7);

10.         output_M: out std_logic_vector(0 to 3);

11.         selection: in std_logic

12.

13.     );

14. end entity componentM;

15.

16. architecture dataflow of componentM is

17.

18. begin

19.

20.         output_M <= input_M(0 to 3) when selection = '0' else  --i primi valori

21.                     input_M (4 to 7) when selection = '1' else  -- i secondi

22.                     "----";

23.

24. end architecture dataflow;

Top-Module

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity Sistema is

7.     port (

8.

9.         controller_mem_sis: in std_logic_vector(0 to 3);

10.

11.         controller_M_sis : in std_logic;

12.

13.         output_sis : out std_logic_vector(0 to 3)

14.

15.     );

16. end entity Sistema;

17.

18.

19. architecture structural of Sistema is

20.

21.     signal output_mem : std_logic_vector(0 to 7) := (others => '0');

22.

23.     component ROM port(

24.         output : out std_logic_vector(0 to 7);

25.

26.         address : in std_logic_vector(0 to 3)

27.

28.     );

29.     end component;

30.

31.     component componentM port(

32.

33.         input_M : in std_logic_vector(0 to 7);

34.         output_M: out std_logic_vector(0 to 3);

35.         selection: in std_logic

36.

37.     );

38.     end component;

39.

40. begin

41.

42.     ROM_1 : ROM port map(

43.             address(0) => controller_mem_sis(0),

44.             address(1) => controller_mem_sis(1),

45.             address(2) => controller_mem_sis(2),

46.             address(3) => controller_mem_sis(3),

47.

48.             output(0) => output_mem(0),

49.             output(1) => output_mem(1),

50.             output(2) => output_mem(2),

51.             output(3) => output_mem(3),

52.             output(4) => output_mem(4),

53.             output(5) => output_mem(5),

54.             output(6) => output_mem(6),

55.             output(7) => output_mem(7)

56.

57.     );

58.

59.     componentM_1: componentM port map(

60.

61.         input_M(0) => output_mem(0),

62.         input_M(1) => output_mem(1),

63.         input_M(2) => output_mem(2),

64.         input_M(3) => output_mem(3),

65.         input_M(4) => output_mem(4),

66.         input_M(5) => output_mem(5),

67.         input_M(6) => output_mem(6),

68.         input_M(7) => output_mem(7),

69.

70.

71.         output_M(0)=> output_sis(0),

72.         output_M(1)=> output_sis(1),

73.         output_M(2)=> output_sis(2),

74.         output_M(3)=> output_sis(3),

75.

76.

77.         selection => controller_M_sis

78.

79.     );

80.

81.

82.

83. end architecture structural;

84.

#### Simulazione

Per la simulazione, abbiamo considerato il seguente testbench.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3.

4. entity testbench is

5. end testbench;

6.

7. architecture tb of testbench is

8.

9.     component Sistema

10.         port (controller_mem_sis : in std_logic_vector (0 to 3);

11.               controller_M_sis   : in std_logic;

12.               output_sis         : out std_logic_vector (0 to 3));

13.     end component;

14.

15.     signal controller_mem_sis : std_logic_vector (0 to 3);

16.     signal controller_M_sis   : std_logic;

17.     signal output_sis         : std_logic_vector (0 to 3);

18.

19. begin

20.

21.     dut : Sistema

22.     port map (controller_mem_sis => controller_mem_sis,

23.               controller_M_sis   => controller_M_sis,

24.               output_sis         => output_sis);

25.

26.     stimuli : process

27.     begin

28.

29.         controller_mem_sis <= (others => '0');

30.         controller_M_sis <= '0';

31.

32.

33.         wait for 100 ns;

34.

35.         controller_M_sis <= '1';

36.         controller_mem_sis <= "1000";

37.

38.         wait for 100 ns;

39.

40.         controller_M_sis <= '1';

41.         controller_mem_sis <= "1100";

42.

43.          wait for 100 ns;

44.

45.         controller_M_sis <= '0';

46.

47.

48.          wait for 100 ns;

49.         wait;

50.     end process;

51.

52. end tb;

Nel testbench riportato, abbiamo provato a utilizzare vari indirizzi per portare al sistema M dei dati prelevati dalla ROM, ulteriormente filtrati dal selezionatore del sistema M. Nel primo caso, abbiamo in uscita il numero 8, nel secondo caso, la lettera c, e nel terzo caso 0. (E’ possibile visualizzare i contenuti della ROM in Appendice)

Forma d’onda:

## Esercizio 2.2: Implementazione su board della ROM combinatoria con sistema M.

Sintetizzare ed implementare su board il progetto del sistema ROM+M sviluppato al punto 2.1, utilizzando gli switch per fornire l’indirizzo della ROM da cui leggere i valori da trasformare e i led per visualizzare i 4 bit di uscita.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per la sintesi dell’esercizio 2.1 non è stato necessario aggiungere ulteriori componenti al design dell’esercizio sviluppato precedentemente. Di seguito riportiamo il file di constraint:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

#create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_M_sis}]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[0] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[1] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[2] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[3] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[3] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[0] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[1] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[2] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[3] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[4] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[5] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[6] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[7] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

…

Con il primo switch (J15) riusciamo a controllare il sistemaM, con i restanti switch posso scegliere l’indirizzo di memoria da prelevare e mettere in uscita. Con i led visualizzo i valori posti in uscita.

# Capitolo 2: Reti Sequenziali Elementari

## Esercizio 3.1: Riconoscitore di sequenza 101 (senza sovrapposizione/sovrapposizione parziale).

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una macchina in grado di riconoscere la sequenza 101. La macchina prende in ingresso un segnale binario i che rappresenta il dato, un segnale A di tempificazione e un segnale M di modo, che ne disciplina il funzionamento, e fornisce un’uscita Y alta quando la sequenza viene riconosciuta. In particolare,

- se M=0, la macchina valuta i bit seriali in ingresso a gruppi di 3 (sequenze non sovrapposte),

- se M=1, la macchina valuta i bit seriali in ingresso uno alla volta, tornando allo stato iniziale ogni volta che la sequenza viene correttamente riconosciuta (sequenze parzialmente sovrapposte).

#### Progetto e architettura

L’esercizio in questione richiede di implementare un riconoscitore di sequenza 101, che tramite un flag M si comporti come un riconoscitore con sovrapposizione parziale oppure senza sovrapposizione.

Il riconoscitore di sequenza nelle due modalità, possono essere progettate come delle macchine a stati finiti, come di seguito riportato:

Senza sovrapposizione

Questa evoluzione della macchina a stati permette di valutare i bit in ingresso a gruppi di tre.

Sovrapposizione parziale

Questa evoluzione della macchina a stati, ci permette di avere nel riconoscitore una sovrapposizione parziale.

L’architettura può essere vista come un sistema che prende in ingresso il selezionatore M, il segnale di input, il clock e un reset; invece, come uscita abbiamo solo il segnale y.

#### Implementazione

Di seguito, è riportata l’implementazione del riconoscitore richiesto.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity riconoscitoristotsparz is

7.     port (

8.         y : out std_logic;

9.         i : in std_logic;

10.         clk : in std_ulogic;

11.         reset: in std_logic;

12.         m: in std_logic

13.     );

14. end entity riconoscitoristotsparz;

15.

16.

17.

18. architecture oneprocesses of riconoscitoristotsparz is

19.

20.

21.

22.     --stati

23.

24.     type stati is (q0, q1, q2, q3, q4);

25.

26.     signal stato_corrente : stati := q0; --signal stato corrente

27.

28.     signal m_lock : std_logic :='0';

--variabile per bloccare il selezionatore di riconoscitore di sequenza

29.

30.

31.

32. begin

33.

34.

35.

36.     combinatory: process(clk)

37.

38.

39.     begin

40.         if(rising_edge(clk)) then

41.

42.             if (reset = '1') then  --reset

43.                 stato_corrente<=q0;

44.                 y<='0';

45.             end if;

46.

47.             if(stato_corrente = q0) then

48.                 m_lock<=m;

49.             end if;

50.

51.

52.             if (m_lock='1' ) then --sovrapposizione parziale

53.                 if ( stato_corrente = q0 AND i ='1') then

54.                     stato_corrente <= q1;

55.                     y<='0';

56.                 elsif (stato_corrente = q0 AND i='0') then

57.                     stato_corrente<= q0;

58.                     y<='0';

59.                 elsif (stato_corrente = q1 AND i='0') then

60.                     stato_corrente<= q2;

61.                     y<= '0';

62.                 elsif (stato_corrente = q1 AND i = '1') then

63.                     stato_corrente <= q1;

64.                     y<='0';

65.                 elsif(stato_corrente = q2 AND i='1') then

66.                     stato_corrente<= q0;

67.                     y<='1';

68.                 elsif(stato_corrente=q2 AND i='0') then

69.                     stato_corrente <= q0;

70.                     y<='0';

71.                 end if;

72.

73.             elsif (m_lock='0') then

74.                     if(stato_corrente = q0 AND i ='1') then

75.                         stato_corrente <= q2; --corretto

76.                         y<='0';

77.                     elsif (stato_corrente = q0 AND i='0') then

78.                         stato_corrente <= q1; --sempre sbagliato!

79.                         y<='0';

80.                     elsif(stato_corrente = q1 AND (i='0' OR i='1')) then

81.                         stato_corrente <= q4; --sempre sbagliato

82.                         y<='0';

83.                     elsif(stato_corrente=q4 AND (i='0' OR i='1')) then

84.                         stato_corrente <= q0;

85.                         y<='0';

86.                     elsif( stato_corrente = q2 AND i ='1') then

87.                         stato_corrente <= q4;

88.                         y<='0';

89.                     elsif(stato_corrente = q2 AND i='0') then

90.                         stato_corrente <= q3;

91.                         y<='0';

92.                     elsif(stato_corrente=q3 AND i='1') then

93.                         stato_corrente<= q0;

94.                         y<='1';

95.                     elsif(stato_corrente=q3 AND i='0') then

96.                         stato_corrente<=q0;

97.                         y<='0';

98.                     end if;

99.

100.             end if;

101.

102.         end if;

103.     end process combinatory;

104.

105. end architecture oneprocesses;

106.

La macchina a stati è implementata come fedelmente visto a lezione, con la presenza di un unico process per la gestione dello stato e delle uscite in base al fronte di salita del clock. Unica cosa da notare è l’utilizzo del signal m_lock, che permette di cambiare modalità del riconoscitore SOLO se ci troviamo nello stato q0, questo previene le possibili oscillazioni tra stati del riconoscitore con sovrapposizione parziale a quello senza sovrapposizioni.

#### Simulazione

Per la simulazione, abbiamo stilato il seguente testbench.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity tb is

6. end entity tb;

7.

8. architecture tb_architecture of tb is

9.     signal y_tb, i_tb, clk_tb, reset_tb, m_tb : std_logic := '0';

10. begin

11.     uut: entity work.riconoscitoristotsparz

12.         port map (

13.             y => y_tb,

14.             i => i_tb,

15.             clk => clk_tb,

16.             reset => reset_tb,

17.             m => m_tb

18.         );

19.

20.

21.     process

22.     begin

23.         clk_tb <= '0';

24.         wait for 5 ns;

25.         clk_tb <= '1';

26.         wait for 5 ns;

27.     end process;

28.

29.

30.     process

31.     begin

32.

33.

34.

35.         wait for 10 ns;

36.         reset_tb <= '0';

37.         m_tb <= '1';

38.

39.         wait for 10 ns;

40.

41.         i_tb <= '1';

42.         wait for 15 ns;

43.         i_tb <= '0';

44.         wait for 15 ns;

45.         i_tb <= '1';

46.

47.

48.         wait for 50 ns;

49.         m_tb <= '0';

50.         wait for 10 ns;

51.

52.         i_tb <= '1';

53.         wait for 10 ns;

54.         i_tb <= '0';

55.         wait for 10 ns;

56.         i_tb <= '1';

57.

58.

59.

60.

61.         wait for 1000 ns; -- Simulate for a while

62.         report "Simulation finished" severity note;

63.         wait;

64.     end process;

65. end architecture tb_architecture;

66.

Forma d’onda

Il primo riconoscitore è quello con sovrapposizione parziale, il secondo quello con sovrapposizione totale.

## Esercizio 3.2: Implementazione su board del riconoscitore di sequenza.

Sintetizzare e implementare su board la rete sviluppata al punto precedente, utilizzando uno switch S1 per codificare l’input i e uno switch S2 per codificare il modo M, in combinazione con due bottoni B1 e B2 utilizzati rispettivamente per acquisire l’input da S1 e S2 in sincronismo con il segnale di tempificazione A, che deve essere ottenuto a partire dal clock della board. Infine, l’uscita Y può essere codificata utilizzando un led.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per la sintesi su board del riconoscitore di sequenza abbiamo dovuto utilizzare il Debouncer già fornito nel materiale didattico per permettere di “pulire” il segnale generato dal bottone quando viene premuto e rilasciato, consentendo inoltre di non essere acquisito di continuo se premuto per lungo tempo.

Dallo schema, si denota come abbiamo inserito tre componenti Debouncer:

- DB_Input: per il pulsante che acquisice l’input.

- DB_Mode: per il pulsante che permette di acquisire la modalità.

- DB_Reset: per il pulsante che permette di resettare il riconoscitore.

L’implementazione del top_module cambia nel seguente modo:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity sistema_recog is port(

bottone1_sis: in std_logic; --bottone input

bottone2_sis: in std_logic;--bottone modo

bottone3_sis: in std_logic; --bottone reset

bottone_reset_debouncer: in std_logic;

clk: in std_logic;

switchIN: in std_logic;

switchMODE: in std_logic;

led_uscita: out std_logic

);

end sistema_recog;

architecture rtl of sistema_recog is

component riconoscitoristotsparz is port(

y : out std_logic;

i : in std_logic;

clk : in std_ulogic;

reset: in std_logic;

m: in std_logic;

button1_ric: in std_logic;

button2_ric: in std_logic

);

end component;

component ButtonDebouncer is

generic (

CLK_period: integer := 10;  -- periodo del clock (della board) in nanosecondi

btn_noise_time: integer := 10000000 -- durata stimata della oscillazione del bottone in nanosecondi

-- il valore di default è 10 millisecondi

);

port(

RST : in STD_LOGIC;

CLK : in STD_LOGIC;

BTN : in STD_LOGIC;

CLEARED_BTN : out STD_LOGIC

);

end component;

signal debouncer_to_bottone_recog: std_logic_vector(0 TO 2); --vettore di fili per completare i collegamenti tra i debouncer e il riconoscitore

begin

input: ButtonDebouncer port map(

RST => bottone_reset_debouncer,

CLK => clk,

BTN => bottone1_sis,

CLEARED_BTN => debouncer_to_bottone_recog(0)

);

mode: ButtonDebouncer port map(

RST => bottone_reset_debouncer,

CLK => clk,

BTN => bottone2_sis,

CLEARED_BTN => debouncer_to_bottone_recog(1)

);

reset: ButtonDebouncer port map(

RST => bottone_reset_debouncer,

CLK => clk,

BTN => bottone3_sis,

CLEARED_BTN => debouncer_to_bottone_recog(2)

);

recog: riconoscitoristotsparz port map(

y => led_uscita,

i => switchIN,

clk => clk,

reset => debouncer_to_bottone_recog(2),

m => switchMODE,

button1_ric=> debouncer_to_bottone_recog(0),

button2_ric=> debouncer_to_bottone_recog(1)

);

end architecture rtl;

Infine, il file di constraint è impostato come segue:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switchMODE }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switchIN }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone3_sis }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone_reset_debouncer }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { debouncer_to_bottone_recog[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led_uscita }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

## RGB LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_R }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_R }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

##Buttons

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CPU_RESETN }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn

set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone1_sis }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone2_sis }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu

set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone3_sis }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl

set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone_reset_debouncer }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

Gli switch U11 e V10 sono utilizzati rispettivamente per la modalità e l’input. L’ultimo led (V11) è stato utilizzato per visualizzare se la sequenza è stata riconosciuta, i primi invece sono stati utilizzati per un riscontro della pressione dei button di reset e reset dei debouncer. Infine, il bottone N17 è stato usato per campinare l’input, M18 è stato utilizzato per selezionare la modalità, e gli ultimi due per i rispettivi reset.

## Esercizio 4.1: Shift Register.

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un registro a scorrimento di N bit in grado di shiftare a destra o a sinistra di un numero Y variabile di posizioni a seconda di una opportuna selezione. In particolare, i valori possibili di Y sono 1 e 2. L’utente tramite selezione deve scegliere di quante posizioni shiftare. Il componente deve essere realizzato utilizzando sia un a) approccio comportamentale sia un b) approccio strutturale.

Nota: il numero di bit del registro deve essere implementato come un generic, e dall’esterno deve poter essere scelta la modalità di funzionamento mediante opportuni segnali di selezione.

#### Progetto e architettura

In questo esercizio, ci è stato chiesto di implementare uno shift register in due modi:

- Con approccio comportamentale,

- Con approccio strutturale.

Approccio comportamentale

In questo caso, tramite la descrizione comportamentale, il tool di sintesi sintetizza automaticamente il comportamento di uno shift register, la sua struttura si mostra nel seguente modo:

Dallo schema si denotano i bit di ingresso (data_in di lunghezza n_bits), una selezione di tre bit (selection), l’ingresso per il clock, un segnale di reset e un segnale di uscita (data_out di lunghezza n_bits).

La selection da tre bit permette allo shift register di avere tre modalità di selezione (000, 101, 111) in più che permettono di porre il dato di ingresso, direttamente in uscita senza alcuno shift.

Approccio strutturale

Per l’approccio strutturale, abbiamo bisogno di implementare singolarmente n_bits flip-flop e una serie di multiplexer per permettere di realizzare le funzioni richieste. Nello specifico, abbiamo scelto di utilizzare flip-flop D, multiplexer 4:1 (abbiamo utilizzato una versione leggermente modificata del multiplexer presente in Appendice, utilizzando una convenzione downto) e multiplexer 2:1.

L’entity è stata leggermente modificata con l’aggiunta di tre segnali di input e modificando la selection:

- external_zero: segnale che permette di riempire con uno 0 (per scelta progettuale) i registri che restano “vuoti” a causa dello shift.

- enable_input: abilita la lettura parallela dell’input.

- enable_output: abilita la scrittura parallela dei valori presenti nei registri in uscita.

- selection: lunga due bit invece che tre.

Di seguito, è riportato lo schema strutturale dello shift register, con un numero di n_bits pari a 4.

Come si può evincere dalla struttura, i multiplexer 4:1 sono stati utilizzati per scegliere lo shift desiderato tramite il segnale selection (00 di un bit a sinistra, 01 di due bit a sinistra, 10 di un bit a destra, 11 di due bit a desta). I multiplexer 2:1, sono stati inseriti per permettere di scegliere l’ingresso di ogni registro: se l’usita del multiplexer 4:1, o se scegliere di caricare un l’input (data_in) in parallelo, tramite il selezionatore enable_input; inoltre, come già detto precedentemente, external_zero è utilizzato laddove l’azione di shift lascia il registro “vuoto”. Infine, il selezionatore enable_output, permette di attivare il flusso dei dati verso l’uscita data_out. (N.B. nel codice non è presente l’istanziazione di un multiplexer effettivo, ma solo un’assegnazione concorrente sul segnale data_out con una condizione when sul selezionatore enable_output).

#### Implementazione

Di seguito sono riportate le implementazioni dei due approcci.

Approccio comportamentale

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity shiftregc is

8.     generic (

9.         n_bits : positive :=4

10.     );

11.     port (

12.         data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

13.          --dati in ingresso

14.         selection : in std_logic_vector(2 downto 0); --slezione dello shift, imposto 3 bit per permettere di avere 000 come "stato di quiete" del registro

15.         clk : in std_logic; --segnale per la sincronizzazione

16.         reset : in std_logic; --segnale di reset

17.

18.

19.         data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0) --dati in uscita

20.     );

21. end entity shiftregc;

22.

23.

24.

25. architecture comportamentale of shiftregc is

26.

27.

28. shared variable data_mem : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

29.

30. begin

31.

32.

33.     proc_name: process(clk)

34.     begin

35.         if rising_edge(clk) then

36.

37.             if reset = '1' then

38.                 data_out <= (others => '0');

--questo ci permette di porre tutti i bit a 0 se il reset è alto

39.                 data_mem <= (others => '0');

40.             end if;

41.

42.             if (selection = "001")  then

43.                 data_mem := data_mem(n_bits-2 downto 0) & '0';

44.                 data_out <= data_mem; --shift a sinistra di 1

45.

46.             elsif  (selection = "011") then

47.                 data_mem := data_mem(n_bits-3 downto 0) & "00";

48.                 data_out <= data_mem; --shift a sinistra di 2

49.

50.             elsif selection = "010" then

51.                 data_mem := '0' & data_mem(n_bits-1 downto 1);

52.                 data_out <= data_mem; --shift a destra di 1

53.

54.             elsif selection = "100" then

55.                 data_mem := "00" & data_mem(n_bits-1 downto 2);

56.                 data_out <= data_mem; --shift a destra di 2

57.

58.             else

59.                 data_out<= data_mem;

60.             end if;

61.

62.         end if;

63.     end process proc_name;

64.

65.     proc_data_in: process(data_in)

66.         begin

67.

68.                 data_mem:=data_in;

69.

70.         end process;

71.

72.

73. end architecture comportamentale;

74.

Nell’implementazione riportata sono presenti due process:

- Il primo, sensibile solo al clock, permette di implementare la logica dello shift-register, utilizzando anche una variabile d’appoggio chiamata data_mem che permette di salvare il risultato e porlo in uscita, oltre che tenere lo stato del dato dopo un certo numero di shift.

- Il secondo, sensibile solo a data_in, aggiorna data_mem (in un solo delta cycle) quando data_in varia.

Approccio strutturale

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity shiftregs is

6.     generic (

7.         n_bits : positive :=4

8.     );

9.     port (

10.         data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

11.          --dati in ingresso

12.         selection : in std_logic_vector(1 downto 0);

--slezione dello shift, imposto 3 bit per permettere di avere 000 come "stato di quiete" del registro

13.

clk : in std_logic; --segnale per la sincronizzazione

14.         reset : in std_logic; --segnale di reset

15.

16.         external_zero: in std_logic; --segnale con valore 0 per shift

17.

enable_input: in std_logic;

--enable per far scorrere l'input nei registri in maniera parallela

18.

enable_output: in std_logic; --enable per far scorrere l'ouput in maniera parallela

19.

20.         data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0) --dati in uscita

21.     );

22. end entity shiftregs;

23.

24.

25.

26. architecture structural of shiftregs is

27.

28.

29.     component ffd is

30.         port(

31.             D : in std_logic;

32.             clk: in std_logic;

33.             reset: in std_logic;

34.

35.             Q : out std_logic

36.         );

37.     end component;

38.

39.     component mux_4_1 is

40.         port(

41.

42.             input_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

43.

44.             control_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

45.

46.             y_4_1 : out STD_LOGIC

47.         );

48.     end component;

49.

50.     component multi is

51.         port(

52.

53.         a0 : in STD_LOGIC;

54.         a1 : in STD_LOGIC;

55.

56.         s  : in STD_LOGIC;

57.         y  : out STD_LOGIC

58.

59.         );

60.     end component;

61.

62.

63.     -- SEGNALI DI INTERCONNESSIONE --

64.     signal memOuts: std_logic_vector(n_bits downto 0) := (others => '0');

--segnale di uscita dei registri in parallelo, serve anche per shift a destra di 1

65.     signal muxToMux: std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

--collegamento tra multiplexer 4:1 e multiplexer 2:1

66.     signal muxToMem: std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

--collegamento tra multiplexer 2:1 e registro

67.

68.

69.

70. begin

71.

72.

73.

74.     gen: for i in 0 to n_bits-1 generate

75.

76.             ff: ffd port map(

77.                 D => muxToMem(i),

78.                 clk => clk,

79.                 reset => reset,

80.

81.                 Q => memOuts(i)

82.             );

83.

84.

85.         end generate;

86.

87.

88.     gen2: for i in 0 to n_bits-1 generate

89.

90.         muxs_2_1: multi port map(

91.

92.             a0 => muxToMux(i),

93.             a1 => data_in(i),

94.             s=> enable_input,

95.             y=> muxToMem(i)

96.

97.         );

98.

99.     end generate;

100.

101.

102.     mux0: mux_4_1 port map(

103.

104.     input_4_1(0) => external_zero, --di uno a sinistra

105.     input_4_1(1) => external_zero, --di due a sinistra

106.     input_4_1(2) => memOuts(1), --di uno a destra

107.     input_4_1(3) => memOuts(2), --di due a destra

108.

109.     control_4_1 => selection,

110.

111.     y_4_1 => muxToMux(0)

112.

113.     );

114.

115.

116.     mux1: mux_4_1 port map(

117.     input_4_1(0) => memOuts(0),

118.     input_4_1(1) => external_zero,

119.     input_4_1(2) => memOuts(2),

120.     input_4_1(3) => memOuts(3),

121.

122.

123.     control_4_1 => selection,

124.

125.     y_4_1 => muxToMux(1)

126.

127.     );

128.

129.

130.     muxn: mux_4_1 port map(

131.

132.         input_4_1(0) => memOuts(n_bits-2),

133.         input_4_1(1) => memOuts(n_bits-3),

134.         input_4_1(2) => external_zero,

135.         input_4_1(3) => external_zero,

136.

137.         control_4_1 => selection,

138.

139.         y_4_1 => muxToMux(n_bits-1)

140.     );

141.

142.

143.

144.     gen3: for i in 2 to n_bits-2 generate

145.         mux3: mux_4_1 port map(

146.

147.             input_4_1(0) => memOuts(i-1),

148.             input_4_1(1) => memOuts(i-2),

149.             input_4_1(2) => memOuts(i+1),

150.             input_4_1(3) => memOuts(i+2),

151.

152.             control_4_1 => selection,

153.

154.             y_4_1 => muxToMux(i)

155.         );

156.     end generate;

157.

158.

159.     --gestione output

160.     data_out <= memOuts(n_bits-1 downto 0) when enable_output = '1' else

161.                 (others => '-') ;

162.

163.

164.

165. end architecture structural;

166.

In questo approccio, sono stati instanziati n_bits flip-flop D, n_bits multiplexer_2_1 e n_bits multiplexer_4_1. Questi ultimi sono stati differenziati a seconda della loro “posizione”, che richiedono degli ingressi diversi rispetto al peso dei bit e la lunghezza n_bits scelta. (Notare che il primo blocco generato [con i=0] di flip-flop/multiplexer_4_1/multiplexer_2_1 si riferiscono all’n-1-esimo bit della sequenza, il secondo al n_bits-2-esimo e così via).  Si noti, come il signal memOuts sia composto da un numero di bit pari a n_bits+1, questo serve ad evitare errori nel collegamento durante i cicli generate.

#### Simulazione

Approccio comportamentale

Per l’approccio comportamentale abbiamo utilizzato il testbench di seguito riportato.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3. use ieee.numeric_std.all;

4.

5. entity tb is

6. end tb;

7.

8. architecture behavior of tb is

9.     constant n_bits: positive := 4;

10.     signal data_in : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

11.     signal selection : std_logic_vector(2 downto 0);

12.     signal clk_sig : std_logic;

13.     signal reset : std_logic := '0';

14.     signal data_out : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

15.

16.     component shiftregc is

17.         generic (

18.             n_bits : in integer := 4

19.         );

20.         port (

21.             data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

22.             selection : in std_logic_vector(2 downto 0);

23.             clk : in std_logic;

24.             reset : in std_logic;

25.             data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0)

26.         );

27.     end component;

28.

29. begin

30.     dut: shiftregc

31.         generic map (n_bits => n_bits)

32.         port map (data_in => data_in, selection => selection, clk => clk_sig, reset => reset, data_out => data_out);

33.

34.     clk_process : process

35.     begin

36.         while true loop

37.             clk_sig <= '0';

38.             wait for 10 ns;

39.             clk_sig <= '1';

40.             wait for 10 ns;

41.         end loop;

42.     end process;

43.

44.     stim_proc: process

45.     begin

46.         -- Shift left by 1

47.         wait for 5 ns;

48.         selection <= "001";

49.         data_in <= "1001";

50.         wait for 20 ns;

51.

52.         selection<="010";

53.         wait for 20 ns;

54.

55.         -- Shift right by 1

56.         selection <= "010";

57.         data_in <= "1011";

58.         wait for 20 ns;

59.

60.         -- Shift left by 2

61.         selection <= "011";

62.         data_in <= "1111";

63.         wait for 20 ns;

64.

65.         selection<="000";

66.         wait for 10 ns; --qui lo shift register si ferma e pone solo data_mem in uscita

67.

68.         -- Shift right by 2

69.         selection <= "100";

70.         data_in <= "1001";

71.         wait for 20 ns;

72.         selection<="000";

73.

74.         -- End simulation

75.         wait;

76.     end process;

77. end behavior;

78.

Forma d’onda:

Approccio strutturale

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity tb is

6. end entity tb;

7.

8. architecture testbench of tb is

9.     -- Constants

10.     constant n_bits : positive := 4;

11.

12.     signal data_in_sig : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

13.     signal selection_sig: std_logic_vector(1 downto 0);

14.     signal clk_sig, reset_sig, external_zero_sig, enable_input_sig, enable_output_sig : std_logic;

15.     signal data_out_sig : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

16.

17.     -- Instantiate the shiftregs component

18.     component shiftregs

19.         generic (

20.             n_bits : positive := 4

21.         );

22.         port (

23.             data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

24.             selection : in std_logic_vector(1 downto 0);

25.             clk : in std_logic;

26.             reset : in std_logic;

27.             external_zero : in std_logic;

28.             enable_input : in std_logic;

29.             enable_output : in std_logic;

30.             data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0)

31.         );

32.     end component;

33.

34. begin

35.

36.

37.

38.

39.     -- Instantiate the shiftregs component

40.     UUT: shiftregs

41.         generic map (

42.             n_bits => n_bits

43.         )

44.         port map (

45.             data_in => data_in_sig,

46.             selection => selection_sig,

47.             clk => clk_sig,

48.             reset => reset_sig,

49.             external_zero => external_zero_sig,

50.             enable_input => enable_input_sig,

51.             enable_output => enable_output_sig,

52.             data_out => data_out_sig

53.         );

54.

55.

56.     clk_process :process

57.     begin

58.     while true loop

59.         clk_sig <= '0';

60.         wait for 5 ns;

61.         clk_sig <= '1';

62.         wait for 5 ns;

63.     end loop;

64.     end process;

65.

66.     -- Stimulus process

67.     stimulus_process: process

68.     begin

69.         -- Initialize inputs

70.

71.

72.         reset_sig <= '0';

73.         external_zero_sig <= '0';

74.         enable_input_sig <= '0';

75.         enable_output_sig <= '0';

76.

77.         wait for 10 ns;

78.

79.         -- Primo input

80.         data_in_sig <= "1111"; -- Example input data

81.         enable_input_sig <= '1';

82.         wait for 30 ns;

83.

84.         enable_input_sig <= '0';

85.

86.         selection_sig<= "00";

87.         wait for 10 ns;

88.         enable_output_sig <= '1';

89.

90.         selection_sig<="01";

91.         wait for 10 ns;

92.

93.          --secondo input

94.         enable_output_sig<='0';

95.         data_in_sig<="0110";

96.         enable_input_sig<='1';

97.

98.         wait for 10 ns;

99.

100.         enable_input_sig<='0';

101.

102.         selection_sig <= "10";

103.         wait for 10 ns;

104.         enable_output_sig <='1';

105.

106.         selection_sig<="11";

107.         wait for 10 ns;

108.         enable_output_sig<='0';

109.

110.

111.

112.

113.

114.         -- Add more test scenarios as needed

115.

116.         wait;

117.     end process stimulus_process;

118.

119. end architecture testbench;

120.

Nel testbench sono previsti due input che prima vengono prelevati in maniera parallela grazie all’enable_input, successivamente viene posto a 0 e viene scelto un particolare shift tramite selection. Grazie a enable_output, possiamo permettere di portare il risultato in uscita in maniera parallela.

Forma d’onda:

In questo caso, avendo maggiore granularità nella scelta dell’output, quando enable_output è posto a 0, il dato in uscita è riempito con una serie di don’t care.

## Esercizio 5.1: Cronometro

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un cronometro, in grado di scandire secondi, minuti e ore a partire da una base dei tempi prefissata (es. si consideri il clock a disposizione sulla board). Il progetto deve prevedere la possibilità di inizializzare il cronometro con un valore iniziale, sempre espresso in termini di ore, minuti e secondi, mediante un opportuno ingresso di set, e deve prevedere un ingresso di reset per azzerare il tempo.

Il componente deve essere realizzato utilizzando un approccio strutturale, collegando opportunamente dei contatori secondo uno schema a scelta

#### Progetto e architettura

Il cronometro è caratterizzato dal conteggio di ore, minuti e secondi, e questo comportamento può essere implementato in maniera semplice grazie a dei contatori. Nello specifico abbiamo bisogno di:

- Un contatore modulo 24 per le ore (useremo un modulo 32, da 5 bit, che si azzerra quando il conteggio arriva a quota 23).

- Due contatori modulo 60 per i minuti e i secondi. (useremo un contatore modulo 64, da 6 bit, che si azzera quando il conteggio arriva a quota 59).

Gli schemi possibili per implementare sia i contatori stessi, che una catena di contatori possono essere due: in parallelo o in serie.

I contatori implementati in parallelo ricevono tutti contemporaneamente l’impulso di clock, e per permettere la sincronizzazione abbiamo un ulteriore impulso di conteggio, che consentedi far avanzare i contatopri posti nelle posizioni “più significative” grazie ad opportune condizioni. Questo approccio di solito non è preferito, anche essendo più veloce di quelli in serie, con meno incidenza da parte dei ritardi di propagazione, risulta instabile da gestire per contatori di modulo elevato, anche con la composizione di contatori di modulo minore.

I contatori implementati in serie, consistono nell’utilizzare solo un impulso di conteggio (che può essere anche il clock, o un segnale generato a partire da esso) che viene fornito come clock al contatore di peso minore (nel nostro caso a quello dei secondi). Quest’ultimo, una volta arrivato al valore massimo di conteggio o a quello desiderato, invia un inpulso di fine conteggio, collegato alla porta del clock del prossimo contatore. Questa metodologia è utilizzata per progettare i contatori di dimensioni più piccole, utilizzando flip-flop T o JK e collegandoli tra loro in serie. Il problema principale dell’approccio in serie, sta nei ritardi di propagazione del segnale di fine conteggio ai prossimi contatori, ma il sistema ne giova in fatto di stabilità.

Inoltre, per tutti e due gli approcci, il conteggio deve essere attivato sul fronte di discesa per fare in modo che il contatore o la serie di contatori funzionino adeguatamente (Se volessi contare in maniera decrescente potrei decrementare il conteggio sul fronte di salita del segnale).

Per questo progetto è stato utilizzato un approccio seriale, infatti, il sistema compare come segue.

N.B. Nell’implementazione vhdl, il load è stato trattato in maniera asincrona.

Di seguito è riportato lo schema di un contatore modulo 64 utile per il conteggio di minuti e secondi. Per quanto riguarda quello modulo 32 per il conteggio delle ore la struttura risulta la stessa ma con cinque flip-flop T invece che sei.

Dallo schema, si nota che per i contatori è stato usato sempre un approccio di tipo seriale, che permette il corretto avanzamento del contatore senza complicare troppo la logica generale. Si noti che il load e input_loaded, permettono di creare la funzione di load in maniera asincrona rispetto al clock, come fatto per il reset. La rete di porte in basso a destra permette di porre il segnale fullCount a 0 (impulso di conteggio per il prossimo contatore) quando si è raggiunto il 59-esimo conteggio e il clock risulta alto, appena il segnale di clock divenda basso (60-esimo conteggio), il contatore viene resettato.

#### Implementazione

Per le implementazioni abbiamo seguito un approccio:

- strutturale per il cronometro

- strutturale per i l’istanziazione dei flip flop all’interno dei contatori, e comportamentale per il reset asincrono, il reset dato dal conteggio e la gestione di fullCount,

- comportamentale, per i flip flop T.

Flip Flop T

Di seguito, riporteremo l’implementazione del flip-flop T, che non abbiamo messo in Appendice perché non rispecchia l’implementazione classica di questo flip-flop per via della funzionalità di set.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity fft is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset : in std_logic; --reset dato esternamente

11.         set: in std_logic;

12.         input_loaded: in std_logic;

13.

14.         Y : out std_logic

15.

16.     );

17. end entity fft;

18.

19.

20. architecture rtl of fft is

21.

22.     signal T : std_logic :='0';

23.

24. begin

25.     ff: process (clk, reset, set)

26.     begin

27.

28.         if(set='1') then

29.             T<=input_loaded;

30.         end if;

31.         if (reset='1') then

32.             T<='0';

33.         elsif falling_edge(clk) then

34.             if(set='0') then

35.                 T<= not T;

36.               end if;

37.         end if;

38.     end process;

39.

40. Y<=T; --assegnazione di T a Y

41. end architecture rtl;

Contatore modulo 60

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity contMod60 is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         set: in std_logic;

11.         input_loaded: in std_logic_vector(5 downto 0);

12.         reset : in std_logic;

13.

14.         cont: out std_logic_vector(5 downto 0);

15.         fullCount: out std_logic

16.

17.     );

18. end entity contMod60;

19.

20.

21. architecture rtl of contMod60 is

22.

23.

24.

25.    component fft

26.         port(

27.             clk : in std_logic;

28.             reset : in std_logic; --reset dato esternamente

29.             set: in std_logic;

30.             input_loaded: in std_logic;

31.

32.             Y : out std_logic

33.         );

34.     end component;

35.

36.

37.     signal wirings : std_logic_vector (5 downto 0);

38.     signal reset_count : std_logic;

39.

40. begin

41.

42.

43.     ff0: fft port map(

44.         clk => clk,

45.         reset => reset_count,

46.         set => set,

47.         input_loaded => input_loaded(0),

48.

49.         Y=> wirings(0)

50.     );

51.

52.

53.     gen : for i in 1 to 5 generate

54.

55.         ffn: fft port map(

56.         clk => wirings(i-1),

57.         reset => reset_count,

58.         set => set,

59.         input_loaded => input_loaded(i),

60.

61.         Y=> wirings(i)

62.         );

63.     end generate;

64.

65.

66.     cont <= wirings;

67.

68.

69.     p: process (wirings, clk, reset)

70.     begin

71.         fullCount<='1';

72.         reset_count<='0';

73.

74.         if(wirings = "111100" or reset='1') then

75.             reset_count<='1';

76.

77.         end if;

78.

79.         if(wirings = "111100") then

80.             fullCount<='0';

81.         end if;

82.

83.     end process;

84.

85. end architecture rtl;

86.

Il contatore modulo 60 è realizzato con l’instanziazione di sei flip-flop T, legati l’uno all’altro come mostrato nella sezione Progetto e architettura. In più, abbiamo un process per la gestione del reset asincrono o dato dal conteggio, e del raggiungimento del fullCount.

Contatore modulo 24

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity contMod24 is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         set: in std_logic;

11.         input_loaded: in std_logic_vector(4 downto 0);

12.         reset : in std_logic;

13.

14.         cont: out std_logic_vector(4 downto 0);

15.         fullCount: out std_logic

16.

17.     );

18. end entity contMod24;

19.

20.

21. architecture rtl of contMod24 is

22.

23.

24.

25.    component fft

26.         port(

27.             clk : in std_logic;

28.             reset : in std_logic; --reset dato esternamente

29.             set: in std_logic;

30.             input_loaded: in std_logic;

31.

32.             Y : out std_logic

33.         );

34.     end component;

35.

36.

37.     signal wirings : std_logic_vector (4 downto 0);

38.     signal reset_count : std_logic;

39.

40. begin

41.

42.

43.     ff0: fft port map(

44.         clk => clk,

45.         reset => reset_count,

46.         set => set,

47.         input_loaded => input_loaded(0),

48.

49.         Y=> wirings(0)

50.     );

51.

52.

53.     gen : for i in 1 to 4 generate

54.

55.         ffn: fft port map(

56.         clk => wirings(i-1),

57.         reset => reset_count,

58.         set => set,

59.         input_loaded => input_loaded(i),

60.

61.         Y=> wirings(i)

62.         );

63.     end generate;

64.

65.

66.     cont <= wirings;

67.

68.

69.     p: process (wirings, clk, reset)

70.     begin

71.         fullCount<='1';

72.         reset_count<='0';

73.

74.         if(wirings = "11000" or reset='1') then

75.             reset_count<='1';

76.

77.         end if;

78.

79.         if(wirings = "10111") then

80.             fullCount<='0';

81.         end if;

82.

83.     end process;

84.

85. end architecture rtl;

86.

Per il contatore modulo 24, l’implemtazione cambia di poco, se non per il fatto che il valore per il reset dato dal conteggio è 11000, ossia 24, invece per il fullCount abbassiamo il valore per tutta la durata della 23-esima ora, e risulta utile per la getione effettuata nel Top-Module (ossia il Cronometro vero e proprio) del fullCount più esterno, che indica il passaggio delle 24 ore.

Top-Module: Cronometro

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity cronometro is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset: in std_logic;

11.         set: in std_logic;

12.         input_loaded: in std_logic_vector(16 downto 0); --ore, minuti, secondi

13.

14.         hour: out std_logic_vector(4 downto 0);

15.         min: out std_logic_vector(5 downto 0);

16.         sec: out std_logic_vector(5 downto 0);

17.         fullCount : out std_logic

18.

19.

20.     );

21. end entity cronometro;

22.

23.

24.

25. architecture rtl of cronometro is

26.

27.

28.    component contMod60 is port(

29.         clk : in std_logic;

30.         set: in std_logic;

31.         input_loaded: in std_logic_vector(5 downto 0);

32.         reset : in std_logic;

33.

34.         cont: out std_logic_vector(5 downto 0);

35.         fullCount: out std_logic

36.     );

37.     end component;

38.

39.

40.     component contMod24 port(

41.         clk : in std_logic;

42.         set: in std_logic;

43.         input_loaded: in std_logic_vector(4 downto 0);

44.         reset : in std_logic;

45.

46.         cont: out std_logic_vector(4 downto 0);

47.         fullCount: out std_logic

48.     );

49.     end component;

50.

51.     signal sectoMin: std_logic;

52.     signal minToHour: std_logic;

53.     signal hourToexit:std_logic;

54.

55.     signal secMidi: std_logic_vector(5 downto 0);

56.     signal minMidi: std_logic_vector(5 downto 0);

57.     signal hourMidi: std_logic_vector(4 downto 0);

58.

59. begin

60.

61.     seconds: contMod60 port map(

62.         clk=>clk,

63.         set => set,

64.         input_loaded => input_loaded(5 downto 0),

65.         reset => reset,

66.

67.         cont => secMidi,

68.         fullCount=> sectoMin

69.

70.     );

71.

72.     mins: contMod60 port map(

73.         clk=> sectoMin,

74.         set=> set,

75.         input_loaded => input_loaded(11 downto 6),

76.         reset => reset,

77.

78.         cont=> minMidi,

79.         fullCount=>minToHour

80.

81.     );

82.

83.     hours: contMod24 port map(

84.         clk=> minToHour,

85.         set => set,

86.         input_loaded => input_loaded(16 downto 12),

87.         reset => reset,

88.

89.         cont => hourMidi,

90.         fullCount => hourtoExit

91.     );

92.

93.     hour <= hourMidi;

94.     min<=minMidi;

95.     sec<=secMidi;

96.

97.     fullCount<= '1' when (hourMidi="10111" AND minMidi="111011" AND secMidi="111011")

AND rising_edge(clk) else

98.                     '0';

99.

100.

101. end architecture rtl;

102.

Il cronometro è formato per composizione di due contatori modulo60 e un contatore modulo24, Inoltre, è presente la gestione del fullCount esterno che quando raggiunge 23 ore, 59 minuti e 59 secondi, e abbiamo un rising_edge del clock (di cui il suo corrispettivo falling_edge corrisponde al 60-esimo secondo) allora fullCount è posto alto, cioè “mezzo-secondo” prima che ore, minuti e secondi, diventino 0.

#### Simulazione

Di seguito è riportato il testbench utilizzato per testare il Cronometro.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity tbCron is

6. end entity tbCron;

7.

8. architecture tb of tbCron is

9.     signal clk : std_logic := '0';

10.     signal reset : std_logic := '0';

11.     signal set : std_logic := '0';

12.     signal input_loaded : std_logic_vector(16 downto 0) := (others => '0');

13.     signal hour : std_logic_vector(4 downto 0);

14.     signal min : std_logic_vector(5 downto 0);

15.     signal sec : std_logic_vector(5 downto 0);

16.     signal fullCount : std_logic;

17.

18.     component cronometro is

19.         port (

20.             clk : in std_logic;

21.             reset: in std_logic;

22.             set: in std_logic;

23.             input_loaded: in std_logic_vector(16 downto 0);

24.             hour: out std_logic_vector(4 downto 0);

25.             min: out std_logic_vector(5 downto 0);

26.             sec: out std_logic_vector(5 downto 0);

27.             fullCount : out std_logic

28.         );

29.     end component cronometro;

30.

31. begin

32.     dut: cronometro port map (

33.         clk => clk,

34.         reset => reset,

35.         set => set,

36.         input_loaded => input_loaded,

37.         hour => hour,

38.         min => min,

39.         sec => sec,

40.         fullCount => fullCount

41.     );

42.

43.     clk_process :process

44.     begin

45.         clk <= '0';

46.         wait for 3 ns;

47.         clk <= '1';

48.         wait for 3 ns;

49.     end process;

50.

51.     stim_proc: process

52.     begin

53.         -- Aggiungi qui la tua sequenza di stimoli

54.         wait for 30 ns;

55.         input_loaded <= "10111111010110000";

56.         set <= '1';

57.         wait for 3 ns;

58.         set <= '0';

59.         wait for 880 ns;

60.         reset<= '1';

61.         wait for 3 ns;

62.         reset <= '0';

63.

64.

65.

66.         wait;

67.     end process;

68.

69. end architecture tb;

70.

Forme d’onda

Generica

Focus sull’operazione di Set

All’alzarsi del segnale di set, viene prontamemte caricato il valore posto in input_loaded, assegnando opportunamente i secondi, i minuti e le ore. Si nota anche come alla fine del conteggio, fullCount si alzi e sul falling_edge del clock si abbassi e si azzeri il conteggio.

Focus sull’operazione di reset

Qui è possibile apprezzare come l’operazione di reset asincrono azzeri il conteggio facendolo ripartire.

## Esercizio 5.2: Implementazione su board del componente 5.1

Sintetizzare ed implementare su board il componente sviluppato al punto precedente, utilizzando i display a 7 segmenti per la visualizzazione dell’orario (o una combinazione di display e led nel caso in cui i display a disposizione siano in numero inferiore a quello necessario), gli switch per l’immissione dell’orario iniziale e due bottoni, uno per il set dell’orario e uno per il reset. Si utilizzi una codifica a scelta dello studente per la visualizzazione dell’orario sui display (esadecimale o decimale).

#### Sintesi su board di sviluppo

## Esercizio 5.3: Estensione del componente sviluppato nei punti precedenti.

Estendere il componente sviluppato ai punti precedenti in modo che sia in grado di acquisire e memorizzare internamente fino ad un numero N di intertempi in corrispondenza di un ingresso di stop. Opzionalmente, il componente può prevedere una modalità di visualizzazione in cui, alla pressione di un bottone, vengano visualizzati sui display gli intertempi memorizzati (uno per ogni pressione).

#### Sintesi su board di sviluppo

## Esercizio 6.1: Sistema di lettura-elaborazione-scrittura PO_PC

Progettare, implementare in VHDL e verificare mediante simulazione un sistema dotato di una memoria ROM di N locazioni da 8 bit ciascuna, una macchina combinatoria M in grado di trasformare (secondo una funzione a scelta dello studente) la stringa di 8 bit letta dalla ROM in una stringa di 4 bit, e una memoria MEM di N locazioni che memorizza la stringa in output da M.

Il sistema si avvia in corrispondenza di un segnale di START che viene fornito esternamente. Una volta avviato, tramite un’apposita unità di controllo che gestisce la tempificazione del sistema, viene scandita una locazione alla volta della ROM e viene scritta la corrispondente locazione di MEM. Gli indirizzi di memoria sono forniti da un contatore. Le memorie ROM e MEM hanno rispettivamente un read e un write sincrono.

#### Progetto e architettura

Di seguito è riportato uno schema dell’architettura del sistema progettato:

La Control Unit implementa una macchina a stati finiti che permette di sincronizzare la lettura del dato dalla ROM (soggetto a una elaborazione dal sistema M), e alla scrittuta sulla MEM (EEPROM in figura). I segnali di read e di write vengono gestiti dalla control unit a seconda dello stato in cui ci troviamo, inoltre, il segnale write_count gestisce il fronte di discesa che scandisce i conteggi del contatore modulo 16 che specifica l’indirizzo da leggere/scrivere. Il segnale count è retrazionato alla control_unit per fare in modo di tener traccia del conteggio che una volta arrivato alla fine permette di far transitare la control_unit in uno stato idle.

Di seguito è riportata il grafo che rappresenta la macchina a stati finiti che gestisce l’evoluzione della control_unit:

Per questo esercizio, sono stati riutilizzate delle componenti già sviluppate nei punti precedenti:

- ROM da 16 locazioni da 8 bit: la differenza sta nell’avere come input un segnale di read che permette di effettuare l’azione di lettura sul fronte di discesa.

- Sistema M

Per quanto riguarda il contatore, la struttura è molto simile ai contatori presenti nell’esercizio precedente, con l’unica differenza di essere un contatore modulo 16 (con quattro flip flop T) senza la possibilità di avere una funzione di set e l’input da caricare.

Per la MEM è stato adottato un approccio simile allo sviluppo della ROM.

#### Implementazione

Riportiamo di seguito le componenti non presenti in Appendice.

Control Unit

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity controlUnit is

6.     port (

7.         clk : in std_logic;

8.         start: in std_logic; --segnale di start

9.         reset : in std_logic; --segnale di reset

10.         count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

11.

12.

13.         reset_count : out std_logic;

14.         read : out std_logic; --segnale di read

15.         write: out std_logic; --segnale di write

16.         write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

17.     );

18. end entity controlUnit;

19.

20.

21.

22. architecture rtl of controlUnit is

23.

24.     TYPE stati IS (idle, readORwrite, terminated);

25.

26.

27.     signal stato_corrente : stati:=idle;

28.

29.     shared variable read_var : std_logic:='0';

30.     shared variable write_var: std_logic:='0';

31.

32.

33. begin

34.

35.     p: process (clk, reset)

36.     begin

37.         if reset = '1' then

38.             stato_corrente <= idle;

39.             reset_count <= '1';

40.             write<= '0';

41.             read<='0';

42.             read_var:='0';

43.             write_var:='0';

44.

45.         elsif rising_edge(clk) then

46.

47.             reset_count <= '0';

48.

49.

50.

51.

52.

53.             if stato_corrente = idle AND start = '1' then

54.                 read_var:='1';

55.                 read <= '1';

56.                 stato_corrente<=readORWrite;

57.

58.             elsif stato_corrente=readORwrite AND read_var='1' AND write_var ='0' then

59.                 read_var:='0';

60.                 read <= '0';

61.                 write <= '1';

62.                 write_var:='1';

63.

64.                 write_count<='1'; --serve per un ipotetico "reset" di write_count

65.

66.             elsif stato_corrente=readORWrite AND write_var='1' AND read_var='0' then

67.

68.                 write_var:='0';

69.                 write <='0';

70.                 write_count <='0';

71.

72.                 read <='1';

73.                 read_var:='1';

74.

75.             elsif stato_corrente=terminated then

76.

77.                 stato_corrente<= idle;

78.                 write_var:='0';

79.                 write <='0';

80.                 write_count <='1';

81.

82.                 read <='0';

83.                 read_var:='0';

84.                 reset_count<='1';

85.

86.

87.             end if;

88.

89.             if stato_corrente=readORWrite AND count="1111" then

90.

91.                 stato_corrente<=terminated;

92.

93.             end if;

94.

95.

96.

97.

98.

99.         end if;

100.     end process;

101.

102.

103.

104. end architecture rtl;

105.

Come illustrato già nella sezione Progetto e architettura, la macchina a stati finiti che caratterizza la control_unit  ha tre principali stati:

- Idle, stato in cui il sistema attende il segnale di start, per poter entrare in fare di readORwrite

- readORwrite, stato in cui avviene l’evoluzione della lettura-elaborazione-scrittura grazie all’aiuto delle variabili di appoggio read_var e write_var, che grazie al loro valore, permettono di alzare/abbassare i segnali read e write in maniera opportuna per una corretta fase di lettura, elaborazione e scrittura. Si noti che abbassando il segnale di write, viene abbassato anche il segnale write_count (posto sempre a 1), che permette di far avanzare il contatore e quindi gli indirizzi di lettura/scrittura.

- terminated, stato di appoggio che permette una corretta terminazione delle fasi di lettura/scrittura delle ultime locazioni delle rispettive memorie e di passare allo stato di idle ponendo i segnali read, write e quelli di appoggio ai valori iniziali.

MEM

1. ------MEMORIA MEM----------

2. library IEEE;

3. use IEEE.std_logic_1164.all;

4. use IEEE.numeric_std.all;

5.

6. entity MEM is

7.     port (

8.         in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

9.         write_Mem : in STD_LOGIC;

10.         adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

11.

12.         outMem : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

13.

14.     );

15. end entity MEM;

16.

17.

18. architecture rtl of MEM is

19.

20.     --Definizione della memoria come tipo

21.     type mem_type is array (0 to 15) of STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

22.     shared variable mem_v : mem_type := (others => x"0");

23.

24.

25. begin

26.

27.     processMem : process(write_Mem) is

28.

29.     begin

30.         if (falling_edge(write_Mem)) then

31.             mem_v(to_integer(unsigned(adress_Mem))) := in_Mem;

32.             outMem <= mem_v(to_integer(unsigned(adress_Mem)));

33.         end if;

34.

35.     end process;

36.

37.

38.

39.

40. end architecture rtl;

41.

Anche in questo caso, la scrittura viene effettuata sul falling_edge del segnale di write. Il segnale outMem, permette di vedere in uscita l’ultimo valore scritto nella memoria da 16 locazioni da 4 bit.

Top-Module

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity mPOPC is

8.     port (

9.         clk: in std_logic;

10.         reset: in std_logic;

11.         start: in std_logic;

12.         selectionM: in std_logic

13.     );

14. end entity mPOPC;

15.

16.

17.

18. architecture rtl of mPOPC is

19.

20.

21.     component controlUnit is port(

22.         clk : in std_logic;

23.         start: in std_logic; --segnale di start

24.         reset : in std_logic; --segnale di reset

25.         count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

26.

27.

28.         reset_count : out std_logic;

29.         read : out std_logic; --segnale di read

30.         write: out std_logic; --segnale di write

31.         write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

32.

33.     );

34.     end component;

35.

36.

37.     component contMod16 is port(

38.         clk : in std_logic;

39.         reset : in std_logic;

40.

41.         cont: out std_logic_vector(3 downto 0)

42.

43.     );

44.     end component;

45.

46.     component ROM is port(

47.         output : out std_logic_vector(7 downto 0);

48.         address : in std_logic_vector(3 downto 0);

49.         read : in std_logic

50.

51.     );

52.     end component;

53.

54.     component MEM is port(

55.         in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

56.         write_Mem : in STD_LOGIC;

57.         adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

58.

59.     );

60.     end component;

61.

62.     component componentM is port(

63.

64.         input_M : in std_logic_vector(7 downto 0);

65.         output_M: out std_logic_vector(3 downto 0);

66.         selection: in std_logic

67.

68.

69.     );

70.     end component;

71.

72.

73.     signal count_sig: std_logic_vector(3 downto 0);

74.     signal reset_count_sig: std_logic;

75.     signal read_sig: std_logic;

76.     signal write_sig: std_logic;

77.     signal write_count_sig: std_logic; --segnale per far avanzare il contatore

78.

79.     signal romtoM : std_logic_vector(7 downto 0);

80.     signal mtoMem : std_logic_vector(3 downto 0);

81.

82.

83.

84. begin

85.

86.     controlUnit1: controlUnit port map(

87.         clk => clk,

88.         start => start,

89.         reset => reset,

90.         count => count_sig,

91.

92.         reset_count => reset_count_sig,

93.         read => read_sig,

94.         write => write_sig,

95.         write_count => write_count_sig

96.     );

97.

98.     Count: contMod16 port map(

99.         clk => write_count_sig,

100.         reset => reset_count_sig,

101.

102.         cont=> count_sig

103.     );

104.

105.     ROM168: ROM port map(

106.         output =>romtoM,

107.         address => count_sig,

108.

109.         read=> read_sig

110.

111.     );

112.

113.     M: componentM port map(

114.         input_M => romtoM,

115.         output_M => mtoMem,

116.

117.         selection => selectionM

118.     );

119.

120.     MEM164: MEM port map(

121.         in_Mem =>  mtoMem,

122.         write_Mem => write_sig,

123.         adress_Mem => count_sig

124.

125.     );

126.

127.

128.

129.

130.

131. end architecture rtl;

132.

Grazie a una descrizione strutturale, abbiamo istanziato e legato grazie a vari segnali, tutte le componenti che caratterizzano il sistema lettura-elaborazione-scrittura.

#### Simulazione

Di seguito riportiamo il testbench utilizzato per il test del sistema.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3.

4. entity tbmPOPC is

5. end entity tbmPOPC;

6.

7. architecture tb_architecture of tbmPOPC is

8.     signal clk_tb, reset_tb, start_tb, selectionM_tb : std_logic := '0';

9.

10.

11.     component mPOPC

12.         port (

13.             clk: in std_logic;

14.             reset: in std_logic;

15.             start: in std_logic;

16.             selectionM: in std_logic

17.         );

18.     end component;

19.

20. begin

21.     DUT : mPOPC

22.         port map (

23.             clk => clk_tb,

24.             reset => reset_tb,

25.             start => start_tb,

26.             selectionM => selectionM_tb

27.         );

28.

29.     clock_process: process

30.     begin

31.         while true loop

32.             clk_tb <= '0';

33.             wait for 5 ns;

34.             clk_tb <= '1';

35.             wait for 5 ns;

36.         end loop;

37.         wait;

38.     end process clock_process;

39.

40.     stimulus_process: process

41.     begin

42.

43.         start_tb <= '1';

44.         selectionM_tb<='0';

45.         wait for 10 ns;

46.         start_tb <= '0';

47.

48.         wait for 400 ns;

49.         start_tb <= '1';

50.         selectionM_tb<='0';

51.         wait for 10 ns;

52.         start_tb <= '0';

53.

54.

55.

56.

57.         wait;

58.     end process stimulus_process;

59.

60. end architecture tb_architecture;

61.

Forma d’onda:

## Esercizio 6.2: Implementazione su board dell’esercizio 6.1

Sintetizzare ed implementare su board il componente sviluppato al punto precedente, utilizzando due bottoni per i segnali di read e reset rispettivamente e i led per la visualizzazione delle uscite della macchina istante per istante.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per la sinstesi dell’esercizio 6.1 abbiamo apportato alcune modifiche al design. Inanzitutto è stato rimosso il segnale di start, che scandiva l’avviamento della macchina permettendo di leggere-elaborare-scrivere automaticamente tutte le rispettive posizioni. In questo caso, il suddetto segnale è stato sostituito con un segnale di read_ext esterno al sistema, legato a un pulsante che permette, quando premuto, di avviare la rispettiva lettura-elaborazione-scrittura. Si noti che è stato aggiunto un Debouncer per permettere di campionare una singola volta il segnale di read_ext alla singola pressione del pulsante.

Abbiamo modificato il codice della macchina a stati della ControlUnit per sincronizzare la sua evoluzione con la pressione del pulsante di read_ext come segue:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity controlUnit is

port (

clk : in std_logic;

reset : in std_logic; --segnale di reset

count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

read_ext: in std_logic;

reset_count : out std_logic;

read : out std_logic; --segnale di read

write: out std_logic; --segnale di write

write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

);

end entity controlUnit;

architecture rtl of controlUnit is

TYPE stati IS (idle, readORwrite, terminated);

signal stato_corrente : stati:=idle;

shared variable read_var : std_logic:='0';

shared variable write_var: std_logic:='0';

begin

p: process (clk, reset)

begin

if reset = '1' then

stato_corrente <= idle;

reset_count <= '1';

write<= '0';

read<='0';

read_var:='0';

write_var:='0';

elsif rising_edge(clk) then

reset_count <= '0';

if stato_corrente = idle AND read_ext = '1' then

read_var:='1';

read <= '1';

stato_corrente<=readORWrite;

elsif stato_corrente=readORwrite AND read_var='1' AND write_var ='0' then

read_var:='0';

read <= '0';

write <= '1';

write_var:='1';

write_count<='1'; --serve per un ipotetico "reset" di write_count

elsif stato_corrente=readORWrite AND write_var='1' AND read_var='0' then

write_var:='0';

write <='0';

write_count <='0';

stato_corrente<= idle;

elsif stato_corrente=terminated then

stato_corrente<= idle;

write_var:='0';

write <='0';

write_count <='1';

read <='0';

read_var:='0';

reset_count<='1';

end if;

if stato_corrente=readORWrite AND count="1111" then

stato_corrente<=terminated;

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

Inoltre, il top-module prevede l’instanziazione del debouncer per il segnale di read_ext.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity mPOPC is

port (

clk: in std_logic;

reset: in std_logic;

selectionM: in std_logic;

read_ext: in std_logic;

outLastWritten: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end entity mPOPC;

architecture rtl of mPOPC is

component ButtonDebouncer is port(

RST : in STD_LOGIC;

CLK : in STD_LOGIC;

BTN : in STD_LOGIC;

CLEARED_BTN : out STD_LOGIC

);

end component;

component controlUnit is port(

clk : in std_logic;

reset : in std_logic; --segnale di reset

count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

read_ext: in std_logic;

reset_count : out std_logic;

read : out std_logic; --segnale di read

write: out std_logic; --segnale di write

write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

);

end component;

component contMod16 is port(

clk : in std_logic;

reset : in std_logic;

cont: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end component;

component ROM is port(

output : out std_logic_vector(7 downto 0);

address : in std_logic_vector(3 downto 0);

read : in std_logic

);

end component;

component MEM is port(

in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

write_Mem : in STD_LOGIC;

adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

outMem : out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end component;

component componentM is port(

input_M : in std_logic_vector(7 downto 0);

output_M: out std_logic_vector(3 downto 0);

selection: in std_logic

);

end component;

signal count_sig: std_logic_vector(3 downto 0);

signal reset_count_sig: std_logic;

signal read_sig: std_logic;

signal write_sig: std_logic;

signal write_count_sig: std_logic; --segnale per far avanzare il contatore

signal romtoM : std_logic_vector(7 downto 0);

signal mtoMem : std_logic_vector(3 downto 0);

signal cleared_button_sig: std_logic;

begin

buttonDeb: ButtonDebouncer port map (

RST => reset,

CLK=> clk,

BTN=> read_ext,

CLEARED_BTN=> cleared_button_sig

);

controlUnit1: controlUnit port map(

clk => clk,

reset => reset,

count => count_sig,

read_ext=> cleared_button_sig,

reset_count => reset_count_sig,

read => read_sig,

write => write_sig,

write_count => write_count_sig

);

Count: contMod16 port map(

clk => write_count_sig,

reset => reset_count_sig,

cont=> count_sig

);

ROM168: ROM port map(

output =>romtoM,

address => count_sig,

read=> read_sig

);

M: componentM port map(

input_M => romtoM,

output_M => mtoMem,

selection => selectionM

);

MEM164: MEM port map(

in_Mem =>  mtoMem,

write_Mem => write_sig,

adress_Mem => count_sig,

outMem => outLastWritten

);

end architecture rtl;

Infine, riportiamo di seguito il file dei constraint:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {}]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { selectionM }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { reset }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led_uscita }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

## RGB LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_R }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_R }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

##Buttons

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CPU_RESETN }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn

set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { read_ext }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { reset }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {  }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {  }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

…

Il bottone N17 è stato utilizzato per fornire il segnale di read_ext, invece M18 per il reset. L’ultimo switch V10 è stato utilizzato come selezionatore del Sistema M e i Led sono stati utilizzati per visualizzare l’uscita che rappresentano l’ultima serie di bit scritta in MEM (il led U17 è stato riservato come feedback della pressione del pulsante di reset).

# Appendice

## Multiplexer 2:1

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity multi is

6.     port (

7.         a0 : in STD_LOGIC;

8.         a1 : in STD_LOGIC;

9.

10.         s  : in STD_LOGIC;

11.         y  : out STD_LOGIC --filo singolo, possiamo anche definire un bus di fili (STD_LOGIC_VECTOR)

12.     );

13. end entity multi;

14.

15. architecture intermediate of multi is

16.

17. begin

18.     y <= a0 when s='0' else --input mux precedente

19.          a1 when s='1' else --input

20.         '-';

21. end architecture intermediate;

## Multiplexer 4:1

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity mux_4_1 is

7.     port (

8.

9.         input_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

10.

11.         control_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1);

12.

13.         y_4_1 : out STD_LOGIC

14.

15.     );

16. end entity mux_4_1;

17.

18.

19. architecture dataflow of mux_4_1 is

20.

21.

22.

23. begin

24.     y_4_1<= input_4_1(0) when (control_4_1(1)='0' AND control_4_1(0)='0') else

25.         input_4_1(1) when (control_4_1(1)='0' AND control_4_1(0)='1') else

26.         input_4_1(2) when (control_4_1(1)='1' AND control_4_1(0)='0') else

27.         input_4_1(3) when (control_4_1(1)='1' AND control_4_1(0)='1') else

28.         '-';

29.

30.

31. end architecture dataflow;

32.

## Demultiplexer 1:4

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity Demux_1_4 is

7.     port (

8.         input_1_4: in STD_LOGIC;

9.

10.         output_1_4: out std_logic_vector(0 to 3);

11.

12.         control_1_4 : in std_logic_vector(0 to 1)

13.     );

14. end entity Demux_1_4;

15.

16.

17. architecture dataflow of Demux_1_4 is

18.

19. begin

20.     output_1_4(0) <= input_1_4 when control_1_4(1)='0' AND control_1_4(0)='0' else

21.                      '-';

22.     output_1_4(1) <= input_1_4 when control_1_4(1)='0' AND control_1_4(0)='1' else

23.                     '-';

24.     output_1_4(2) <= input_1_4 when control_1_4(1)='1' AND control_1_4(0)='0' else

25.                     '-';

26.     output_1_4(3) <= input_1_4 when control_1_4(1)='1' AND control_1_4(0)='1' else

27.                     '-‘;

28. end architecture dataflow;

## Flip Flop T

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity fftClassic is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset : in std_logic; --reset dato esternamente

11.

12.

13.         Y : out std_logic

14.

15.     );

16. end entity fftClassic;

17.

18.

19. architecture rtl of fftClassic is

20.

21.     signal T : std_logic :='0';

22.

23. begin

24.     ff: process (clk, reset)

25.     begin

26.         if (reset='1') then

27.             T<='0';

28.         elsif falling_edge(clk) then

29.                 T<= not T;

30.         end if;

31.     end process;

32.

33. Y<=T; --assegnazione di T a Y

34.

35. end architecture rtl;

## Flip-Flop D

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity ffd is

8.     port (

9.         D : in std_logic;

10.         clk: in std_logic;

11.         reset: in std_logic;

12.

13.         Q : out std_logic

14.     );

15. end entity ffd;

16.

17.

18. architecture comportamentale of ffd is

19.

20. begin

21.

22.     proc_name: process(clk)

23.     begin

24.         if rising_edge(clk) then

25.             if reset = '1' then

26.                 Q<='0'; --reset sincrono

27.             else

28.                 Q<=D;

29.             end if;

30.

31.         end if;

32.     end process proc_name;

33.

34.

35. end architecture comportamentale;

## ROM da 16 locazioni da 8 bit

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity ROM is

8.     port (

9.         output : out std_logic_vector(0 to 7);

10.

11.         address : in std_logic_vector(0 to 3)

12.     );

13. end entity ROM;

14.

15.

16.

17. architecture dataflow of ROM is

18.

19.     TYPE ROM_16_8 IS ARRAY (0 to 15) of std_logic_vector(0 to 7); --dichiaro il tipo ROM formato da un array di array

20.

21.     constant MEMORY_16_4 : ROM_16_8 := (

22.         x"00",

23.         x"01",

24.         x"02",

25.         x"03",

26.         x"04",

27.         x"05",

28.         x"06",

29.         x"07",

30.         x"08",

31.         x"09",

32.         x"0a",

33.         x"0b",

34.         x"0c",

35.         x"0d",

36.         x"0e",

37.         x"0f"

38.

39.     );

40.

41.

42. begin

43.

44.

45.     main: process(address)

46.     begin

47.         output <= MEMORY_16_4(to_integer(unsigned(address)));

48.     end process main;

49.

50.

51. end architecture dataflow;

52.

## Sistema M

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity componentM is

7.     port (

8.

9.         input_M : in std_logic_vector(7 downto 0);

10.         output_M: out std_logic_vector(3 downto 0);

11.         selection: in std_logic

12.

13.     );

14. end entity componentM;

15.

16. architecture dataflow of componentM is

17.

18. begin

19.

20.         output_M <= input_M(3 downto 0) when selection = '0' else  --i primi valori

21.                     input_M (7 downto 4) when selection = '1' else  -- i secondi

22.                     "----";

23.

24. end architecture dataflow;

25.

## Contatore Modulo 16

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity contMod16 is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset : in std_logic;

11.

12.         cont: out std_logic_vector(3 downto 0)

13.     );

14. end entity contMod16;

15.

16.

17. architecture rtl of contMod16 is

18.

19.    component fftClassic

20.         port(

21.             clk : in std_logic;

22.             reset : in std_logic; --reset dato esternamente

23.

24.             Y : out std_logic

25.         );

26.     end component;

27.

28.

29.     signal wirings : std_logic_vector (3 downto 0);

30.     signal reset_count : std_logic;

31.

32. begin

33.

34.

35.     ff0: fftClassic port map(

36.         clk => clk,

37.         reset => reset_count,

38.

39.         Y=> wirings(0)

40.     );

41.

42.

43.     gen : for i in 1 to 3 generate

44.

45.         ffn: fftClassic port map(

46.         clk => wirings(i-1),

47.         reset => reset_count,

48.

49.         Y=> wirings(i)

50.         );

51.     end generate;

52.

53.

54.     cont <= wirings;

55.

56.

57.     p: process (wirings, clk, reset)

58.     begin

59.         reset_count<='0';

60.

61.         if(reset='1') then

62.             reset_count<='1';

63.

64.         end if;

65.

66.     end process;

67.

68. end architecture rtl;

69.

### Progetto e architettura

<descrizione dell’approccio di progetto utilizzato, disegno architetturale del sistema e dei suoi componenti, descrizione delle funzionalità>

### Implementazione

<codice VHDL dei componenti significativi: componenti elementari riutilizzati in diversi progetti vanno inseriti in un’appendice>