Università degli Studi di Napoli Federico II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Elaborato di Architettura dei Sistemi Digitali

Prof.ssa Alessandra De Benedictis

a.a. 2023-24

Studenti:

Boccarossa Antonio M63001643

Brunello Francesco M63001655

Cangiano Salvatore M63001647

Sommario

Capitolo 1: Reti Combinatorie Elementari	5

Esercizio 1.1: Multiplexer 16:1	5

Progetto e architettura	5

Implementazione	5

Simulazione	7

Esercizio 1.2: Rete di interconnessione 16:4	8

Progetto e architettura	8

Implementazione	9

Simulazione	10

Esercizio 1.3: Implementazione su board dell’esercizio 1.2	12

Sintesi su board di sviluppo	12

Esercizio 2.1: ROM combinatoria con sistema M.	18

Progetto e architettura	18

Implementazione	18

Simulazione	20

Esercizio 2.2: Implementazione su board della ROM combinatoria con sistema M.	21

Sintesi su board di sviluppo	21

Capitolo 2: Reti Sequenziali Elementari	23

Esercizio 3.1: Riconoscitore di sequenza 101 (senza sovrapposizione/sovrapposizione parziale).	23

Progetto e architettura	23

Implementazione	24

Simulazione	26

Esercizio 3.2: Implementazione su board del riconoscitore di sequenza.	28

Sintesi su board di sviluppo	28

Timing analysis	32

Esercizio 4.1: Shift Register.	33

Progetto e architettura	33

Implementazione	35

Simulazione	39

Esercizio 5.1: Cronometro	44

Progetto e architettura	44

Implementazione	46

Simulazione	51

Esercizio 5.2: Implementazione su board del componente 5.1	53

Sintesi su board di sviluppo	54

Esercizio 5.3: Estensione del componente sviluppato nei punti precedenti.	58

Sintesi su board di sviluppo	58

Esercizio 6.1: Sistema di lettura-elaborazione-scrittura PO_PC	60

Progetto e architettura	60

Implementazione	61

Simulazione	66

Esercizio 6.2: Implementazione su board dell’esercizio 6.1	67

Sintesi su board di sviluppo	67

Capitolo 3: Macchine Aritmetiche	74

Esercizio 7.1: Moltiplicatore di Booth	74

Progetto e architettura	74

Implementazione	75

Simulazione	77

Esercizio 7.2: Sintesi del Moltiplicatore di Booth	79

Sintesi su board di sviluppo	79

Capitolo 4: Comunicazione con Handshaking	81

Esercizio 8.1:	81

Progetto e architettura	81

Implementazione	83

Simulazione	90

Capitolo 5: Processore	93

Esercizio 9	93

Punto A: Analisi dell’architettura, di due istruzioni a scelta e simulazione.	93

Punto B: Modifica di un codice operativo.	103

Capitolo 6: Interfaccia seriale	105

Esercizio 10	105

Progetto e architettura	105

Implementazione	105

Simulazione	109

Capitolo 7: Switch multistadio	110

Esercizio 11.1	110

Progetto e architettura	110

Implementazione	111

Simulazione	113

Appendice	117

Multiplexer 2:1	117

Multiplexer 4:1	117

Demultiplexer 1:4	118

Flip Flop T	118

Flip-Flop D	119

ROM da 16 locazioni da 8 bit	120

Sistema M	120

Contatore Modulo 16	121

Contatore comportamentale	122

Progetto e architettura	123

Implementazione	123

# Capitolo 1: Reti Combinatorie Elementari

## Esercizio 1.1: Multiplexer 16:1

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un multiplexer indirizzabile 16:1, utilizzando un approccio di progettazione per composizione a partire da multiplexer 4:1.

#### Progetto e architettura

L’esercizio richiede di implementare un multiplexer 16:1 indirizzabile, l’approccio utilizzato è quello per composizione tramite multiplexer 4:1.

Il multiplexer 16:1 è composto da 16 ingressi e 4 bit di selezione. Per il design strutturale adottato, per il corretto funzionamento del multiplexer 16:1, si sono adottati 5 multiplexer 4:1 posti su due livelli:

- Il primo livello è formato da 4 multiplexer, che accolgono gli ingressi a gruppi di 4; i bit di selezione sono i due bit meno significativi di control_16_1.

- Il secondo livello è composto da un solo multiplexer, che accoglie come ingressi le 4 uscite dei multiplexer del primo livello e viene controllato dai due bit più significativi di control_16_1.

#### Implementazione

Di seguito, è riportata l’implementazione del multiplexer 16:1.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity mux_16_1 is

7.     port (

8.         input_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

9.

10.         control_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

11.

12.         y_16_1: out STD_LOGIC

13.

14.     );

15. end entity mux_16_1;

16.

17.

18. architecture structural of mux_16_1 is

19.

20.

21.

22.     signal outputs: STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3) :=  (others => '0');

23. --uscite dei 4 multiplexer da interconnettere

24.

25.     component mux_4_1 port(

26.

27.         input_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

28.

29.         control_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1);

30.

31.         y_4_1 : out STD_LOGIC

32.

33.     );

34.     end component;

35.

36. begin

37.

38.     mux0: mux_4_1

39.                 Port map (

40.                     input_4_1(0) => input_16_1(0),

41.                     input_4_1(1) => input_16_1(1),

42.                     input_4_1(2) => input_16_1(2),

43.                     input_4_1(3) => input_16_1(3),

44.

45.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

46.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

47.

48.

49.                     y_4_1 => outputs(0)

50.                 );

51.

52.     mux1: mux_4_1

53.                 Port map (

54.                     input_4_1(0) => input_16_1(4),

55.                     input_4_1(1) => input_16_1(5),

56.                     input_4_1(2) => input_16_1(6),

57.                     input_4_1(3) => input_16_1(7),

58.

59.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

60.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

61.

62.                     y_4_1 => outputs(1)

63.                 );

64.

65.

66.     mux2: mux_4_1

67.                 Port map (

68.                     input_4_1(0) => input_16_1(8),

69.                     input_4_1(1) => input_16_1(9),

70.                     input_4_1(2) => input_16_1(10),

71.                     input_4_1(3) => input_16_1(11),

72.

73.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

74.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

75.

76.                     y_4_1 => outputs(2)

77.                 );

78.

79.     mux3: mux_4_1

80.                 Port map (

81.                     input_4_1(0) => input_16_1(12),

82.                     input_4_1(1) => input_16_1(13),

83.                     input_4_1(2) => input_16_1(14),

84.                     input_4_1(3) => input_16_1(15),

85.

86.

87.                     control_4_1(0) => control_16_1(0),

88.                     control_4_1(1) => control_16_1(1),

89.

90.                     y_4_1 => outputs(3)

91.

92.                 );

93.

94.

95.     mux4: mux_4_1

96.                 Port map (

97.                     input_4_1(0) => outputs(0),

98.                     input_4_1(1) => outputs(1),

99.                     input_4_1(2) => outputs(2),

100.                     input_4_1(3) => outputs(3),

101.

102.

103.                     control_4_1(0) => control_16_1(2),

104.                     control_4_1(1) => control_16_1(3),

105.

106.                     y_4_1 => y_16_1

107.

108.                 );

109.

110.

111.

112.

113.

114. end architecture structural;

115.

#### Simulazione

Di seguito è riportato il testbench utilizzato per effettuare i test sul componente.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3.

4. entity testbench is

5. end testbench;

6.

7. architecture tb of testbench is

8.

9.     component mux_16_1

10.         port (input_16_1   : in std_logic_vector (0 to 15);

11.               control_16_1 : in std_logic_vector (0 to 3);

12.               y_16_1       : out std_logic);

13.     end component;

14.

15.     signal input_16_1   : std_logic_vector (0 to 15);

16.     signal control_16_1 : std_logic_vector (0 to 3);

17.     signal y_16_1       : std_logic;

18.

19. begin

20.

21.     dut : mux_16_1

22.     port map (input_16_1   => input_16_1,

23.               control_16_1 => control_16_1,

24.               y_16_1       => y_16_1);

25.

26.     stimuli : process

27.     begin

28.

29.         input_16_1 <= (others => '0');

30.         control_16_1 <= (others => '0');

31.

32.         wait for 10 ns;

33.         input_16_1 <= "1000000000000000";

34.         wait for 100 ns;

35.

36.

37.         input_16_1 <= "0000000100000000";

38.         control_16_1 <= "1110";

39.

40.

41.         wait for 100 ns;

42.

43.

44.         input_16_1 <= "0000000000000001";

45.         control_16_1 <= "1111";

46.

47.

48.         wait for 100 ns;

49.         wait;

50.     end process;

51.

52. end tb;

53.

Forma d’onda

## Esercizio 1.2: Rete di interconnessione 16:4

Utilizzando il componente sviluppato al punto precedente, progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una rete di interconnessione a 16 sorgenti e 4 destinazioni.

#### Progetto e architettura

L’esercizio ci chiede di implementare, utilizzando il multiplexer 16:1, implementato nel punto precedente, una semplice rete di interconnessione formata da 16 ingressi e 4 destinazioni. Come ulteriore componente, è stato aggiunto un Demultiplexer 1:4.

Il top-module Sistema, contiene il multiplexer 16:1 definito precedentemente, in più abbiamo un demux 1:4 di seguito, per permettere la comunicazione su 4 canali. Inoltre, sono presenti in totale 6 bit di selezione suddivisi in due vettori, control_16_1_sis per controllare il multiplexer 16:1, e control_4_1_sis per controllare il demultiplexer 1:4.

#### Implementazione

Di seguito, abbiamo l’implementazione del top-module Sistema. (Il demultiplexer è presente in Appendice.)

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity Sistema is

7.     port (

8.         input_16_4 : in std_logic_vector(0 to 15);

9.

10.         output_16_4: out std_logic_vector(0 to 3);

11.

12.         control_16_1_sis: in std_logic_vector(0 to 3);

13.

14.         control_1_4_sis: in std_logic_vector(0 to 1)

15.

16.     );

17. end entity Sistema;

18.

19. architecture structural of Sistema is

20.

21.     signal output : std_logic;

22.

23.     component mux_16_1 port(

24.         input_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

25.

26.         control_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

27.

28.         y_16_1: out STD_LOGIC

29.

30.     );

31.     end component;

32.

33.     component Demux_1_4 port(

34.         input_1_4: in STD_LOGIC;

35.

36.         output_1_4: out std_logic_vector(0 to 3);

37.

38.         control_1_4 : in std_logic_vector(0 to 1)

39.

40.     );

41.     end component;

42.

43. begin

44.

45.

46.

47.     mux: mux_16_1 port map(

48.         input_16_1(0) => input_16_4(0),

49.         input_16_1(1) => input_16_4(1),

50.         input_16_1(2) => input_16_4(2),

51.         input_16_1(3) => input_16_4(3),

52.         input_16_1(4) => input_16_4(4),

53.         input_16_1(5) => input_16_4(5),

54.         input_16_1(6) => input_16_4(6),

55.         input_16_1(7) => input_16_4(7),

56.         input_16_1(8) => input_16_4(8),

57.         input_16_1(9) => input_16_4(9),

58.         input_16_1(10) => input_16_4(10),

59.         input_16_1(11) => input_16_4(11),

60.         input_16_1(12) => input_16_4(12),

61.         input_16_1(13) => input_16_4(13),

62.         input_16_1(14) => input_16_4(14),

63.         input_16_1(15) => input_16_4(15),

64.

65.

66.         --output e controllo

67.

68.         y_16_1 => output,

69.

70.         control_16_1(0)=> control_16_1_sis(0),

71.         control_16_1(1)=> control_16_1_sis(1),

72.         control_16_1(2)=> control_16_1_sis(2),

73.         control_16_1(3)=> control_16_1_sis(3)

74.

75.     );

76.

77.     demux: Demux_1_4 port map(

78.

79.         input_1_4 => output,

80.

81.

82.         output_1_4(0)=> output_16_4(0),

83.         output_1_4(1) => output_16_4(1),

84.         output_1_4(2) => output_16_4(2),

85.         output_1_4(3) => output_16_4(3),

86.

87.

88.         control_1_4(0) => control_1_4_sis(0),

89.         control_1_4(1) => control_1_4_sis(1)

90.

91.     );

92.

93.

94.

95.

96. end architecture structural;

97.

La definizione del top-module Sistema è formata principalmente dalla definizione e istanziazione del multiplexer 16:1 e del multiplexer 1:4, con la definizione del singolo signal output per legare le due componenti.

#### Simulazione

Per la simulazione è stato utilizzato il seguente testbench.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3.

4. entity testbench is

5. end testbench;

6.

7. architecture tb of testbench is

8.

9.     component Sistema

10.         port (input_16_4       : in std_logic_vector (0 to 15);

11.               output_16_4      : out std_logic_vector (0 to 3);

12.               control_16_1_sis : in std_logic_vector (0 to 3);

13.               control_1_4_sis  : in std_logic_vector (0 to 1));

14.     end component;

15.

16.     signal input_16_4       : std_logic_vector (0 to 15);

17.     signal output_16_4      : std_logic_vector (0 to 3);

18.     signal control_16_1_sis : std_logic_vector (0 to 3);

19.     signal control_1_4_sis  : std_logic_vector (0 to 1);

20.

21. begin

22.

23.     dut : Sistema

24.     port map (input_16_4       => input_16_4,

25.               output_16_4      => output_16_4,

26.               control_16_1_sis => control_16_1_sis,

27.               control_1_4_sis  => control_1_4_sis);

28.

29.     stimuli : process

30.     begin

31.

32.         input_16_4 <= (others => '0');

33.         control_16_1_sis <= (others => '0');

34.         control_1_4_sis <= (others => '0');

35.

36.

37.

38.         wait for 100 ns;

39.

40.

41.         input_16_4 <= "0000000010000000";

42.         control_16_1_sis <= "0001";

43.         control_1_4_sis <= "01";

44.

45.         wait for 100 ns;

46.

47.         input_16_4 <= "0000000000000010";

48.         control_16_1_sis <= "1111";

49.         control_1_4_sis <= "11";

50.

51.

52.         wait;

53.     end process;

54.

55. end tb;

56.

Forma d’onda

## Esercizio 1.3: Implementazione su board dell’esercizio 1.2

Sintetizzare ed implementare su board il progetto della rete di interconnessione sviluppato al punto 1.2, utilizzando gli switch per fornire gli input di selezione e i led per visualizzare i 4 bit di uscita. Per quanto riguarda i 16 bit dato in input, essi devono essere immessi mediante switch, 8 bit alla volta, sviluppando un’apposita “rete di controllo” per l’acquisizione che utilizzi due bottoni della board per caricare rispettivamente la prima e la seconda metà del dato in ingresso.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per permettere la sintesi su board dell’esercizio 1.2 abbiamo implementato un ulteriore componente chiamato loader che permette a seconda della pressione di due bottoni, di caricare il valore assunto dagli switch o nei primi otto bit (da 0 a 7) di uscita o nei secondi otto (da 8 a 15).

Riportiamo di seguito l’implementazione del componente loader:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity loader is

port (

input_switch : in std_logic_vector(0 to 7);

button1: in std_logic;

button2: in std_logic;

clk: in std_logic;

output_switch: out std_logic_vector(0 to 15)

);

end entity loader;

architecture rtl of loader is

begin

process (clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if(button1='1' AND button2='0') then

output_switch(0 to 7) <= input_switch;

elsif(button1='0' AND button2='1') then

output_switch(8 to 15) <= input_switch;

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

Nel top-module Sistema abbiamo aggiunto e collegato opportunamente il componente loader:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity Sistema is

port (

clk: in std_logic;

button1_sis: in std_logic;

button2_sis: in std_logic;

input_16_4 : in std_logic_vector(0 to 7); --ingressi dagli switch

output_16_4: out std_logic_vector(0 to 3);

control_16_1_sis: in std_logic_vector(0 to 3);

control_1_4_sis: in std_logic_vector(0 to 1)

);

end entity Sistema;

architecture structural of Sistema is

signal output : std_logic;

signal loadertoMux: std_logic_vector(0 to 15);

component loader port (

input_switch : in std_logic_vector(0 to 7);

button1: in std_logic;

button2: in std_logic;

clk: in std_logic;

output_switch: out std_logic_vector(0 to 15)

);

end component;

component mux_16_1 port(

input_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

control_16_1: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

y_16_1: out STD_LOGIC

);

end component;

component Demux_1_4 port(

input_1_4: in STD_LOGIC;

output_1_4: out std_logic_vector(0 to 3);

control_1_4 : in std_logic_vector(0 to 1)

);

end component;

begin

load: loader port map(

input_switch(0)=> input_16_4(0),

input_switch(1)=> input_16_4(1),

input_switch(2)=> input_16_4(2),

input_switch(3)=> input_16_4(3),

input_switch(4)=> input_16_4(4),

input_switch(5)=> input_16_4(5),

input_switch(6)=> input_16_4(6),

input_switch(7)=> input_16_4(7),

button1=> button1_sis,

button2=> button2_sis,

clk=> clk,

output_switch(0) => loadertoMux(0),

output_switch(1) => loadertoMux(1),

output_switch(2) => loadertoMux(2),

output_switch(3) => loadertoMux(3),

output_switch(4) => loadertoMux(4),

output_switch(5) => loadertoMux(5),

output_switch(6) => loadertoMux(6),

output_switch(7) => loadertoMux(7),

output_switch(8) => loadertoMux(8),

output_switch(9) => loadertoMux(9),

output_switch(10) => loadertoMux(10),

output_switch(11) => loadertoMux(11),

output_switch(12) => loadertoMux(12),

output_switch(13) => loadertoMux(13),

output_switch(14) => loadertoMux(14),

output_switch(15) => loadertoMux(15)

);

mux: mux_16_1 port map(

input_16_1(0) => loadertoMux(0),

input_16_1(1) => loadertoMux(1),

input_16_1(2) => loadertoMux(2),

input_16_1(3) => loadertoMux(3),

input_16_1(4) => loadertoMux(4),

input_16_1(5) => loadertoMux(5),

input_16_1(6) => loadertoMux(6),

input_16_1(7) => loadertoMux(7),

input_16_1(8) => loadertoMux(8),

input_16_1(9) => loadertoMux(9),

input_16_1(10) => loadertoMux(10),

input_16_1(11) => loadertoMux(11),

input_16_1(12) => loadertoMux(12),

input_16_1(13) => loadertoMux(13),

input_16_1(14) => loadertoMux(14),

input_16_1(15) => loadertoMux(15),

--output e controllo

y_16_1 => output,

control_16_1(0)=> control_16_1_sis(0),

control_16_1(1)=> control_16_1_sis(1),

control_16_1(2)=> control_16_1_sis(2),

control_16_1(3)=> control_16_1_sis(3)

);

demux: Demux_1_4 port map(

input_1_4 => output,

output_1_4(0)=> output_16_4(0),

output_1_4(1) => output_16_4(1),

output_1_4(2) => output_16_4(2),

output_1_4(3) => output_16_4(3),

control_1_4(0) => control_1_4_sis(0),

control_1_4(1) => control_1_4_sis(1)

);

end architecture structural;

Infine, riportiamo il file di constraint utilizzato:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_1_4_sis[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_1_4_sis[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[0] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[1] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[2] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[3] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[0] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[1] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[2] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[3] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[4] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[5] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[6] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[7] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_16_4[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

## RGB LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_R }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_R }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

##Buttons

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CPU_RESETN }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNC }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNU }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu

set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button1_sis }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl

set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button2_sis }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

…

I bottoni sono stati utilizzati per scegliere se caricare gli input nella prima parte o nella seconda parte degli ingressi del multiplexer 16_1 (button1_sis per la prima parte, button2_sis per la seconda). I primi due switch (J15, L16) sono stati utilizzati come selezionatore del demux_1_4, invece quelli da M13 a T18 sono stati usati per il selzionatore del multiplexer_16_1. Il resto degli switch è stato utilizzato per immettere l’input. Infine, i led sono stati utilizzati per visualizzare l’output.

## Esercizio 2.1: ROM combinatoria con sistema M.

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un sistema S composto da una ROM puramente combinatoria di 16 locazioni da 8 bit ciascuna e da una macchina combinatoria M che opera come segue: fornito al sistema un indirizzo A di 4 bit, il sistema restituisce il valore contenuto nella ROM all’indirizzo A opportunamente “trasformato” attraverso la macchina M. Il comportamento della macchina M è totalmente a scelta dello studente, l’unico vincolo è che essa prenda in ingresso 8 bit e ne fornisca in uscita 4.

#### Progetto e architettura

L’esercizio richiede di implementare un sistema con una ROM combinatoria da 16 locazioni da 8 bit, con un sistema M qualsiasi che pone in uscita 4 bit.

Il sistema M, tramite un bit di selezione sceglie i 4 bit da portare in uscita:

- Se 0: i bit da 0 a 3

- Se 1: i bit da 4 a 7

#### Implementazione

Di seguito, troviamo l’implementazione del top-module Sistema e del sistema M. L’implementazione della ROM è consultabile in Appendice.

Componente M

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity componentM is

7.     port (

8.

9.         input_M : in std_logic_vector(0 to 7);

10.         output_M: out std_logic_vector(0 to 3);

11.         selection: in std_logic

12.

13.     );

14. end entity componentM;

15.

16. architecture dataflow of componentM is

17.

18. begin

19.

20.         output_M <= input_M(0 to 3) when selection = '0' else  --i primi valori

21.                     input_M (4 to 7) when selection = '1' else  -- i secondi

22.                     "----";

23.

24. end architecture dataflow;

Top-Module

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity Sistema is

7.     port (

8.

9.         controller_mem_sis: in std_logic_vector(0 to 3);

10.

11.         controller_M_sis : in std_logic;

12.

13.         output_sis : out std_logic_vector(0 to 3)

14.

15.     );

16. end entity Sistema;

17.

18.

19. architecture structural of Sistema is

20.

21.     signal output_mem : std_logic_vector(0 to 7) := (others => '0');

22.

23.     component ROM port(

24.         output : out std_logic_vector(0 to 7);

25.

26.         address : in std_logic_vector(0 to 3)

27.

28.     );

29.     end component;

30.

31.     component componentM port(

32.

33.         input_M : in std_logic_vector(0 to 7);

34.         output_M: out std_logic_vector(0 to 3);

35.         selection: in std_logic

36.

37.     );

38.     end component;

39.

40. begin

41.

42.     ROM_1 : ROM port map(

43.             address(0) => controller_mem_sis(0),

44.             address(1) => controller_mem_sis(1),

45.             address(2) => controller_mem_sis(2),

46.             address(3) => controller_mem_sis(3),

47.

48.             output(0) => output_mem(0),

49.             output(1) => output_mem(1),

50.             output(2) => output_mem(2),

51.             output(3) => output_mem(3),

52.             output(4) => output_mem(4),

53.             output(5) => output_mem(5),

54.             output(6) => output_mem(6),

55.             output(7) => output_mem(7)

56.

57.     );

58.

59.     componentM_1: componentM port map(

60.

61.         input_M(0) => output_mem(0),

62.         input_M(1) => output_mem(1),

63.         input_M(2) => output_mem(2),

64.         input_M(3) => output_mem(3),

65.         input_M(4) => output_mem(4),

66.         input_M(5) => output_mem(5),

67.         input_M(6) => output_mem(6),

68.         input_M(7) => output_mem(7),

69.

70.

71.         output_M(0)=> output_sis(0),

72.         output_M(1)=> output_sis(1),

73.         output_M(2)=> output_sis(2),

74.         output_M(3)=> output_sis(3),

75.

76.

77.         selection => controller_M_sis

78.

79.     );

80.

81.

82.

83. end architecture structural;

84.

#### Simulazione

Per la simulazione, abbiamo considerato il seguente testbench.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3.

4. entity testbench is

5. end testbench;

6.

7. architecture tb of testbench is

8.

9.     component Sistema

10.         port (controller_mem_sis : in std_logic_vector (0 to 3);

11.               controller_M_sis   : in std_logic;

12.               output_sis         : out std_logic_vector (0 to 3));

13.     end component;

14.

15.     signal controller_mem_sis : std_logic_vector (0 to 3);

16.     signal controller_M_sis   : std_logic;

17.     signal output_sis         : std_logic_vector (0 to 3);

18.

19. begin

20.

21.     dut : Sistema

22.     port map (controller_mem_sis => controller_mem_sis,

23.               controller_M_sis   => controller_M_sis,

24.               output_sis         => output_sis);

25.

26.     stimuli : process

27.     begin

28.

29.         controller_mem_sis <= (others => '0');

30.         controller_M_sis <= '0';

31.

32.

33.         wait for 100 ns;

34.

35.         controller_M_sis <= '1';

36.         controller_mem_sis <= "1000";

37.

38.         wait for 100 ns;

39.

40.         controller_M_sis <= '1';

41.         controller_mem_sis <= "1100";

42.

43.          wait for 100 ns;

44.

45.         controller_M_sis <= '0';

46.

47.

48.          wait for 100 ns;

49.         wait;

50.     end process;

51.

52. end tb;

Nel testbench riportato, abbiamo provato a utilizzare vari indirizzi per portare al sistema M dei dati prelevati dalla ROM, ulteriormente filtrati dal selezionatore del sistema M. Nel primo caso, abbiamo in uscita il numero 8, nel secondo caso, la lettera c, e nel terzo caso 0. (E’ possibile visualizzare i contenuti della ROM in Appendice)

Forma d’onda:

## Esercizio 2.2: Implementazione su board della ROM combinatoria con sistema M.

Sintetizzare ed implementare su board il progetto del sistema ROM+M sviluppato al punto 2.1, utilizzando gli switch per fornire l’indirizzo della ROM da cui leggere i valori da trasformare e i led per visualizzare i 4 bit di uscita.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per la sintesi dell’esercizio 2.1 non è stato necessario aggiungere ulteriori componenti al design dell’esercizio sviluppato precedentemente. Di seguito riportiamo il file di constraint:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

#create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_M_sis}]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[0] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[1] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[2] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { controller_mem_sis[3] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { control_16_1_sis[3] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[0] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { input_16_4[1] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[2] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[3] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[4] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[5] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[6] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { input_16_4[7] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { output_sis[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

…

Con il primo switch (J15) riusciamo a controllare il sistemaM, con i restanti switch posso scegliere l’indirizzo di memoria da prelevare e mettere in uscita. Con i led visualizzo i valori posti in uscita.

# Capitolo 2: Reti Sequenziali Elementari

## Esercizio 3.1: Riconoscitore di sequenza 101 (senza sovrapposizione/sovrapposizione parziale).

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una macchina in grado di riconoscere la sequenza 101. La macchina prende in ingresso un segnale binario i che rappresenta il dato, un segnale A di tempificazione e un segnale M di modo, che ne disciplina il funzionamento, e fornisce un’uscita Y alta quando la sequenza viene riconosciuta. In particolare,

- se M=0, la macchina valuta i bit seriali in ingresso a gruppi di 3 (sequenze non sovrapposte),

- se M=1, la macchina valuta i bit seriali in ingresso uno alla volta, tornando allo stato iniziale ogni volta che la sequenza viene correttamente riconosciuta (sequenze parzialmente sovrapposte).

#### Progetto e architettura

L’esercizio in questione richiede di implementare un riconoscitore di sequenza 101, che tramite un flag M si comporti come un riconoscitore con sovrapposizione parziale oppure senza sovrapposizione.

Il riconoscitore di sequenza nelle due modalità, possono essere progettate come delle macchine a stati finiti, come di seguito riportato:

Senza sovrapposizione

Questa evoluzione della macchina a stati permette di valutare i bit in ingresso a gruppi di tre.

Sovrapposizione parziale

Questa evoluzione della macchina a stati, ci permette di avere nel riconoscitore una sovrapposizione parziale.

L’architettura può essere vista come un sistema che prende in ingresso il selezionatore M, il segnale di input, il clock e un reset; invece, come uscita abbiamo solo il segnale y.

#### Implementazione

Di seguito, è riportata l’implementazione del riconoscitore richiesto.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity riconoscitoristotsparz is

7.     port (

8.         y : out std_logic;

9.         i : in std_logic;

10.         clk : in std_ulogic;

11.         reset: in std_logic;

12.         m: in std_logic

13.     );

14. end entity riconoscitoristotsparz;

15.

16.

17.

18. architecture oneprocesses of riconoscitoristotsparz is

19.

20.

21.

22.     --stati

23.

24.     type stati is (q0, q1, q2, q3, q4);

25.

26.     signal stato_corrente : stati := q0; --signal stato corrente

27.

28.     signal m_lock : std_logic :='0';

--variabile per bloccare il selezionatore di riconoscitore di sequenza

29.

30.

31.

32. begin

33.

34.

35.

36.     combinatory: process(clk)

37.

38.

39.     begin

40.         if(rising_edge(clk)) then

41.

42.             if (reset = '1') then  --reset

43.                 stato_corrente<=q0;

44.                 y<='0';

45.             end if;

46.

47.             if(stato_corrente = q0) then

48.                 m_lock<=m;

49.             end if;

50.

51.

52.             if (m_lock='1' ) then --sovrapposizione parziale

53.                 if ( stato_corrente = q0 AND i ='1') then

54.                     stato_corrente <= q1;

55.                     y<='0';

56.                 elsif (stato_corrente = q0 AND i='0') then

57.                     stato_corrente<= q0;

58.                     y<='0';

59.                 elsif (stato_corrente = q1 AND i='0') then

60.                     stato_corrente<= q2;

61.                     y<= '0';

62.                 elsif (stato_corrente = q1 AND i = '1') then

63.                     stato_corrente <= q1;

64.                     y<='0';

65.                 elsif(stato_corrente = q2 AND i='1') then

66.                     stato_corrente<= q0;

67.                     y<='1';

68.                 elsif(stato_corrente=q2 AND i='0') then

69.                     stato_corrente <= q0;

70.                     y<='0';

71.                 end if;

72.

73.             elsif (m_lock='0') then

74.                     if(stato_corrente = q0 AND i ='1') then

75.                         stato_corrente <= q2; --corretto

76.                         y<='0';

77.                     elsif (stato_corrente = q0 AND i='0') then

78.                         stato_corrente <= q1; --sempre sbagliato!

79.                         y<='0';

80.                     elsif(stato_corrente = q1 AND (i='0' OR i='1')) then

81.                         stato_corrente <= q4; --sempre sbagliato

82.                         y<='0';

83.                     elsif(stato_corrente=q4 AND (i='0' OR i='1')) then

84.                         stato_corrente <= q0;

85.                         y<='0';

86.                     elsif( stato_corrente = q2 AND i ='1') then

87.                         stato_corrente <= q4;

88.                         y<='0';

89.                     elsif(stato_corrente = q2 AND i='0') then

90.                         stato_corrente <= q3;

91.                         y<='0';

92.                     elsif(stato_corrente=q3 AND i='1') then

93.                         stato_corrente<= q0;

94.                         y<='1';

95.                     elsif(stato_corrente=q3 AND i='0') then

96.                         stato_corrente<=q0;

97.                         y<='0';

98.                     end if;

99.

100.             end if;

101.

102.         end if;

103.     end process combinatory;

104.

105. end architecture oneprocesses;

106.

La macchina a stati è implementata come fedelmente visto a lezione, con la presenza di un unico process per la gestione dello stato e delle uscite in base al fronte di salita del clock. Unica cosa da notare è l’utilizzo del signal m_lock, che permette di cambiare modalità del riconoscitore SOLO se ci troviamo nello stato q0, questo previene le possibili oscillazioni tra stati del riconoscitore con sovrapposizione parziale a quello senza sovrapposizioni.

#### Simulazione

Per la simulazione, abbiamo stilato il seguente testbench.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity tb is

6. end entity tb;

7.

8. architecture tb_architecture of tb is

9.     signal y_tb, i_tb, clk_tb, reset_tb, m_tb : std_logic := '0';

10. begin

11.     uut: entity work.riconoscitoristotsparz

12.         port map (

13.             y => y_tb,

14.             i => i_tb,

15.             clk => clk_tb,

16.             reset => reset_tb,

17.             m => m_tb

18.         );

19.

20.

21.     process

22.     begin

23.         clk_tb <= '0';

24.         wait for 5 ns;

25.         clk_tb <= '1';

26.         wait for 5 ns;

27.     end process;

28.

29.

30.     process

31.     begin

32.

33.

34.

35.         wait for 10 ns;

36.         reset_tb <= '0';

37.         m_tb <= '1';

38.

39.         wait for 10 ns;

40.

41.         i_tb <= '1';

42.         wait for 15 ns;

43.         i_tb <= '0';

44.         wait for 15 ns;

45.         i_tb <= '1';

46.

47.

48.         wait for 50 ns;

49.         m_tb <= '0';

50.         wait for 10 ns;

51.

52.         i_tb <= '1';

53.         wait for 10 ns;

54.         i_tb <= '0';

55.         wait for 10 ns;

56.         i_tb <= '1';

57.

58.

59.

60.

61.         wait for 1000 ns; -- Simulate for a while

62.         report "Simulation finished" severity note;

63.         wait;

64.     end process;

65. end architecture tb_architecture;

66.

Forma d’onda

Il primo riconoscitore è quello con sovrapposizione parziale, il secondo quello con sovrapposizione totale.

## Esercizio 3.2: Implementazione su board del riconoscitore di sequenza.

Sintetizzare e implementare su board la rete sviluppata al punto precedente, utilizzando uno switch S1 per codificare l’input i e uno switch S2 per codificare il modo M, in combinazione con due bottoni B1 e B2 utilizzati rispettivamente per acquisire l’input da S1 e S2 in sincronismo con il segnale di tempificazione A, che deve essere ottenuto a partire dal clock della board. Infine, l’uscita Y può essere codificata utilizzando un led.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per la sintesi su board del riconoscitore di sequenza abbiamo dovuto utilizzare il Debouncer già fornito nel materiale didattico per permettere di “pulire” il segnale generato dal bottone quando viene premuto e rilasciato, consentendo inoltre di non essere acquisito di continuo se premuto per lungo tempo.

Dallo schema, si denota come abbiamo inserito tre componenti Debouncer:

- DB_Input: per il pulsante che acquisice l’input.

- DB_Mode: per il pulsante che permette di acquisire la modalità.

- DB_Reset: per il pulsante che permette di resettare il riconoscitore.

L’implementazione del top_module cambia nel seguente modo:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity sistema_recog is port(

bottone1_sis: in std_logic; --bottone input

bottone2_sis: in std_logic;--bottone modo

bottone3_sis: in std_logic; --bottone reset

bottone_reset_debouncer: in std_logic;

clk: in std_logic;

switchIN: in std_logic;

switchMODE: in std_logic;

led_uscita: out std_logic

);

end sistema_recog;

architecture rtl of sistema_recog is

component riconoscitoristotsparz is port(

y : out std_logic;

i : in std_logic;

clk : in std_ulogic;

reset: in std_logic;

m: in std_logic;

button1_ric: in std_logic;

button2_ric: in std_logic

);

end component;

component ButtonDebouncer is

generic (

CLK_period: integer := 10;  -- periodo del clock (della board) in nanosecondi

btn_noise_time: integer := 10000000 -- durata stimata della oscillazione del bottone in nanosecondi

-- il valore di default è 10 millisecondi

);

port(

RST : in STD_LOGIC;

CLK : in STD_LOGIC;

BTN : in STD_LOGIC;

CLEARED_BTN : out STD_LOGIC

);

end component;

signal debouncer_to_bottone_recog: std_logic_vector(0 TO 2); --vettore di fili per completare i collegamenti tra i debouncer e il riconoscitore

begin

input: ButtonDebouncer port map(

RST => bottone_reset_debouncer,

CLK => clk,

BTN => bottone1_sis,

CLEARED_BTN => debouncer_to_bottone_recog(0)

);

mode: ButtonDebouncer port map(

RST => bottone_reset_debouncer,

CLK => clk,

BTN => bottone2_sis,

CLEARED_BTN => debouncer_to_bottone_recog(1)

);

reset: ButtonDebouncer port map(

RST => bottone_reset_debouncer,

CLK => clk,

BTN => bottone3_sis,

CLEARED_BTN => debouncer_to_bottone_recog(2)

);

recog: riconoscitoristotsparz port map(

y => led_uscita,

i => switchIN,

clk => clk,

reset => debouncer_to_bottone_recog(2),

m => switchMODE,

button1_ric=> debouncer_to_bottone_recog(0),

button2_ric=> debouncer_to_bottone_recog(1)

);

end architecture rtl;

Infine, il file di constraint è impostato come segue:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switchMODE }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switchIN }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone3_sis }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone_reset_debouncer }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { debouncer_to_bottone_recog[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led_uscita }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

## RGB LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_R }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_R }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

##Buttons

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CPU_RESETN }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn

set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone1_sis }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone2_sis }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu

set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone3_sis }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl

set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone_reset_debouncer }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

Gli switch U11 e V10 sono utilizzati rispettivamente per la modalità e l’input. L’ultimo led (V11) è stato utilizzato per visualizzare se la sequenza è stata riconosciuta. Infine, il bottone N17 è stato usato per campinare l’input, M18 è stato utilizzato per selezionare la modalità, e gli ultimi due per i rispettivi reset.

#### Timing analysis

Per effettuare la timing analysis abbiamo prima definito tale constraint sul clock:

## Clock signal

set_property -dict {PACKAGE_PIN E3   IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {clk}]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

In tal caso, avendo specificato una sorgente per il clock, esso non è virtual ma è proprio il clock della board fornita: viene infatti chiamato primary clock ed ha un periodo di 10 nanosecondi e un duty cycle pari al 50%.

Definizioni utili

- SLACK: Si definisce slack la differenza tra il tempo richiesto per le uscite e il tempo di arrivo degli ingressi;

- TEMPO DI SETUP: è il tempo che impiega il segnale di input per stabilizzarsi prima del prossimo fronte attivo del clock, al fine di evitare errori di sincronizzazione;

- TEMPO DI HOLD: è il tempo richiesto al segnale di input affinché sia stabile dopo il fronte del clock per evitare problemi di sincronizzazione.

Con i parametri definiti nello script di cui sopra, abbiamo ottenuto questi parametri temporali del sistema in esame:

Come si evince dall’immagine ottenuta dall’analisi temporale, il tempo di setup risulta essere abbastanza alto (ciò vuol dire che i segnali devono stabilizzarsi 5,4 nanosecondi prima del prossimo fronte del clock).

Per poter ridurre tale parametro e velocizzare il sistema, andiamo a dimezzare il periodo del clock e contestualmente anche il parametro waveform (ovvero quel parametro in cui si specificano gli istanti in cui si presentano i fronti di salita e di discesa in un periodo del clock) dei constraint del clock:

## Clock signal

set_property -dict {PACKAGE_PIN E3   IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {clk}]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 5.00 -waveform {0 2.5} [get_ports {clk}];

Da queste modifiche, segue la nuova timing analysis:

Si può notare che il tempo di setup è passato da circa 5 nanosecondi a circa 0,5 nanosecondi, aumentando la velocità del sistema, dato che i segnali devono stabilizzarsi più in prossimità del prossimo fronte di clock.

## Esercizio 4.1: Shift Register.

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un registro a scorrimento di N bit in grado di shiftare a destra o a sinistra di un numero Y variabile di posizioni a seconda di una opportuna selezione. In particolare, i valori possibili di Y sono 1 e 2. L’utente tramite selezione deve scegliere di quante posizioni shiftare. Il componente deve essere realizzato utilizzando sia un a) approccio comportamentale sia un b) approccio strutturale.

Nota: il numero di bit del registro deve essere implementato come un generic, e dall’esterno deve poter essere scelta la modalità di funzionamento mediante opportuni segnali di selezione.

#### Progetto e architettura

In questo esercizio, ci è stato chiesto di implementare uno shift register in due modi:

- Con approccio comportamentale,

- Con approccio strutturale.

Approccio comportamentale

In questo caso, tramite la descrizione comportamentale, il tool di sintesi sintetizza automaticamente il comportamento di uno shift register, la sua struttura si mostra nel seguente modo:

Dallo schema si denotano i bit di ingresso (data_in di lunghezza n_bits), una selezione di tre bit (selection), l’ingresso per il clock, un segnale di reset e un segnale di uscita (data_out di lunghezza n_bits).

La selection da tre bit permette allo shift register di avere tre modalità di selezione (000, 101, 111) in più che permettono di porre il dato di ingresso, direttamente in uscita senza alcuno shift.

Approccio strutturale

Per l’approccio strutturale, abbiamo bisogno di implementare singolarmente n_bits flip-flop e una serie di multiplexer per permettere di realizzare le funzioni richieste. Nello specifico, abbiamo scelto di utilizzare flip-flop D, multiplexer 4:1 (abbiamo utilizzato una versione leggermente modificata del multiplexer presente in Appendice, utilizzando una convenzione downto) e multiplexer 2:1.

L’entity è stata leggermente modificata con l’aggiunta di tre segnali di input e modificando la selection:

- external_zero: segnale che permette di riempire con uno 0 (per scelta progettuale) i registri che restano “vuoti” a causa dello shift.

- enable_input: abilita la lettura parallela dell’input.

- enable_output: abilita la scrittura parallela dei valori presenti nei registri in uscita.

- selection: lunga due bit invece che tre.

Di seguito, è riportato lo schema strutturale dello shift register, con un numero di n_bits pari a 4.

Come si può evincere dalla struttura, i multiplexer 4:1 sono stati utilizzati per scegliere lo shift desiderato tramite il segnale selection (00 di un bit a sinistra, 01 di due bit a sinistra, 10 di un bit a destra, 11 di due bit a desta). I multiplexer 2:1, sono stati inseriti per permettere di scegliere l’ingresso di ogni registro: se l’usita del multiplexer 4:1, o se scegliere di caricare un l’input (data_in) in parallelo, tramite il selezionatore enable_input; inoltre, come già detto precedentemente, external_zero è utilizzato laddove l’azione di shift lascia il registro “vuoto”. Infine, il selezionatore enable_output, permette di attivare il flusso dei dati verso l’uscita data_out. (N.B. nel codice non è presente l’istanziazione di un multiplexer effettivo, ma solo un’assegnazione concorrente sul segnale data_out con una condizione when sul selezionatore enable_output).

#### Implementazione

Di seguito sono riportate le implementazioni dei due approcci.

Approccio comportamentale

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity shiftregc is

8.     generic (

9.         n_bits : positive :=4

10.     );

11.     port (

12.         data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

13.          --dati in ingresso

14.         selection : in std_logic_vector(2 downto 0); --slezione dello shift, imposto 3 bit per permettere di avere 000 come "stato di quiete" del registro

15.         clk : in std_logic; --segnale per la sincronizzazione

16.         reset : in std_logic; --segnale di reset

17.

18.

19.         data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0) --dati in uscita

20.     );

21. end entity shiftregc;

22.

23.

24.

25. architecture comportamentale of shiftregc is

26.

27.

28. shared variable data_mem : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

29.

30. begin

31.

32.

33.     proc_name: process(clk)

34.     begin

35.         if rising_edge(clk) then

36.

37.             if reset = '1' then

38.                 data_out <= (others => '0');

--questo ci permette di porre tutti i bit a 0 se il reset è alto

39.                 data_mem <= (others => '0');

40.             end if;

41.

42.             if (selection = "001")  then

43.                 data_mem := data_mem(n_bits-2 downto 0) & '0';

44.                 data_out <= data_mem; --shift a sinistra di 1

45.

46.             elsif  (selection = "011") then

47.                 data_mem := data_mem(n_bits-3 downto 0) & "00";

48.                 data_out <= data_mem; --shift a sinistra di 2

49.

50.             elsif selection = "010" then

51.                 data_mem := '0' & data_mem(n_bits-1 downto 1);

52.                 data_out <= data_mem; --shift a destra di 1

53.

54.             elsif selection = "100" then

55.                 data_mem := "00" & data_mem(n_bits-1 downto 2);

56.                 data_out <= data_mem; --shift a destra di 2

57.

58.             else

59.                 data_out<= data_mem;

60.             end if;

61.

62.         end if;

63.     end process proc_name;

64.

65.     proc_data_in: process(data_in)

66.         begin

67.

68.                 data_mem:=data_in;

69.

70.         end process;

71.

72.

73. end architecture comportamentale;

74.

Nell’implementazione riportata sono presenti due process:

- Il primo, sensibile solo al clock, permette di implementare la logica dello shift-register, utilizzando anche una variabile d’appoggio chiamata data_mem che permette di salvare il risultato e porlo in uscita, oltre che tenere lo stato del dato dopo un certo numero di shift.

- Il secondo, sensibile solo a data_in, aggiorna data_mem (in un solo delta cycle) quando data_in varia.

Approccio strutturale

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity shiftregs is

6.     generic (

7.         n_bits : positive :=4

8.     );

9.     port (

10.         data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

11.          --dati in ingresso

12.         selection : in std_logic_vector(1 downto 0);

--slezione dello shift, imposto 3 bit per permettere di avere 000 come "stato di quiete" del registro

13.

clk : in std_logic; --segnale per la sincronizzazione

14.         reset : in std_logic; --segnale di reset

15.

16.         external_zero: in std_logic; --segnale con valore 0 per shift

17.

enable_input: in std_logic;

--enable per far scorrere l'input nei registri in maniera parallela

18.

enable_output: in std_logic; --enable per far scorrere l'ouput in maniera parallela

19.

20.         data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0) --dati in uscita

21.     );

22. end entity shiftregs;

23.

24.

25.

26. architecture structural of shiftregs is

27.

28.

29.     component ffd is

30.         port(

31.             D : in std_logic;

32.             clk: in std_logic;

33.             reset: in std_logic;

34.

35.             Q : out std_logic

36.         );

37.     end component;

38.

39.     component mux_4_1 is

40.         port(

41.

42.             input_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

43.

44.             control_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

45.

46.             y_4_1 : out STD_LOGIC

47.         );

48.     end component;

49.

50.     component multi is

51.         port(

52.

53.         a0 : in STD_LOGIC;

54.         a1 : in STD_LOGIC;

55.

56.         s  : in STD_LOGIC;

57.         y  : out STD_LOGIC

58.

59.         );

60.     end component;

61.

62.

63.     -- SEGNALI DI INTERCONNESSIONE --

64.     signal memOuts: std_logic_vector(n_bits downto 0) := (others => '0');

--segnale di uscita dei registri in parallelo, serve anche per shift a destra di 1

65.     signal muxToMux: std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

--collegamento tra multiplexer 4:1 e multiplexer 2:1

66.     signal muxToMem: std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

--collegamento tra multiplexer 2:1 e registro

67.

68.

69.

70. begin

71.

72.

73.

74.     gen: for i in 0 to n_bits-1 generate

75.

76.             ff: ffd port map(

77.                 D => muxToMem(i),

78.                 clk => clk,

79.                 reset => reset,

80.

81.                 Q => memOuts(i)

82.             );

83.

84.

85.         end generate;

86.

87.

88.     gen2: for i in 0 to n_bits-1 generate

89.

90.         muxs_2_1: multi port map(

91.

92.             a0 => muxToMux(i),

93.             a1 => data_in(i),

94.             s=> enable_input,

95.             y=> muxToMem(i)

96.

97.         );

98.

99.     end generate;

100.

101.

102.     mux0: mux_4_1 port map(

103.

104.     input_4_1(0) => external_zero, --di uno a sinistra

105.     input_4_1(1) => external_zero, --di due a sinistra

106.     input_4_1(2) => memOuts(1), --di uno a destra

107.     input_4_1(3) => memOuts(2), --di due a destra

108.

109.     control_4_1 => selection,

110.

111.     y_4_1 => muxToMux(0)

112.

113.     );

114.

115.

116.     mux1: mux_4_1 port map(

117.     input_4_1(0) => memOuts(0),

118.     input_4_1(1) => external_zero,

119.     input_4_1(2) => memOuts(2),

120.     input_4_1(3) => memOuts(3),

121.

122.

123.     control_4_1 => selection,

124.

125.     y_4_1 => muxToMux(1)

126.

127.     );

128.

129.

130.     muxn: mux_4_1 port map(

131.

132.         input_4_1(0) => memOuts(n_bits-2),

133.         input_4_1(1) => memOuts(n_bits-3),

134.         input_4_1(2) => external_zero,

135.         input_4_1(3) => external_zero,

136.

137.         control_4_1 => selection,

138.

139.         y_4_1 => muxToMux(n_bits-1)

140.     );

141.

142.

143.

144.     gen3: for i in 2 to n_bits-2 generate

145.         mux3: mux_4_1 port map(

146.

147.             input_4_1(0) => memOuts(i-1),

148.             input_4_1(1) => memOuts(i-2),

149.             input_4_1(2) => memOuts(i+1),

150.             input_4_1(3) => memOuts(i+2),

151.

152.             control_4_1 => selection,

153.

154.             y_4_1 => muxToMux(i)

155.         );

156.     end generate;

157.

158.

159.     --gestione output

160.     data_out <= memOuts(n_bits-1 downto 0) when enable_output = '1' else

161.                 (others => '-') ;

162.

163.

164.

165. end architecture structural;

166.

In questo approccio, sono stati instanziati n_bits flip-flop D, n_bits multiplexer_2_1 e n_bits multiplexer_4_1. Questi ultimi sono stati differenziati a seconda della loro “posizione”, che richiedono degli ingressi diversi rispetto al peso dei bit e la lunghezza n_bits scelta. (Notare che il primo blocco generato [con i=0] di flip-flop/multiplexer_4_1/multiplexer_2_1 si riferiscono all’n-1-esimo bit della sequenza, il secondo al n_bits-2-esimo e così via).  Si noti, come il signal memOuts sia composto da un numero di bit pari a n_bits+1, questo serve ad evitare errori nel collegamento durante i cicli generate.

#### Simulazione

Approccio comportamentale

Per l’approccio comportamentale abbiamo utilizzato il testbench di seguito riportato.

1. library ieee;

2. use ieee.std_logic_1164.all;

3. use ieee.numeric_std.all;

4.

5. entity tb is

6. end tb;

7.

8. architecture behavior of tb is

9.     constant n_bits: positive := 4;

10.     signal data_in : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

11.     signal selection : std_logic_vector(2 downto 0);

12.     signal clk_sig : std_logic;

13.     signal reset : std_logic := '0';

14.     signal data_out : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

15.

16.     component shiftregc is

17.         generic (

18.             n_bits : in integer := 4

19.         );

20.         port (

21.             data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

22.             selection : in std_logic_vector(2 downto 0);

23.             clk : in std_logic;

24.             reset : in std_logic;

25.             data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0)

26.         );

27.     end component;

28.

29. begin

30.     dut: shiftregc

31.         generic map (n_bits => n_bits)

32.         port map (data_in => data_in, selection => selection, clk => clk_sig, reset => reset, data_out => data_out);

33.

34.     clk_process : process

35.     begin

36.         while true loop

37.             clk_sig <= '0';

38.             wait for 10 ns;

39.             clk_sig <= '1';

40.             wait for 10 ns;

41.         end loop;

42.     end process;

43.

44.     stim_proc: process

45.     begin

46.         -- Shift left by 1

47.         wait for 5 ns;

48.         selection <= "001";

49.         data_in <= "1001";

50.         wait for 20 ns;

51.

52.         selection<="010";

53.         wait for 20 ns;

54.

55.         -- Shift right by 1

56.         selection <= "010";

57.         data_in <= "1011";

58.         wait for 20 ns;

59.

60.         -- Shift left by 2

61.         selection <= "011";

62.         data_in <= "1111";

63.         wait for 20 ns;

64.

65.         selection<="000";

66.         wait for 10 ns; --qui lo shift register si ferma e pone solo data_mem in uscita

67.

68.         -- Shift right by 2

69.         selection <= "100";

70.         data_in <= "1001";

71.         wait for 20 ns;

72.         selection<="000";

73.

74.         -- End simulation

75.         wait;

76.     end process;

77. end behavior;

78.

Forma d’onda:

Approccio strutturale

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity tb is

6. end entity tb;

7.

8. architecture testbench of tb is

9.     -- Constants

10.     constant n_bits : positive := 4;

11.

12.     signal data_in_sig : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

13.     signal selection_sig: std_logic_vector(1 downto 0);

14.     signal clk_sig, reset_sig, external_zero_sig, enable_input_sig, enable_output_sig : std_logic;

15.     signal data_out_sig : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

16.

17.     -- Instantiate the shiftregs component

18.     component shiftregs

19.         generic (

20.             n_bits : positive := 4

21.         );

22.         port (

23.             data_in : in std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

24.             selection : in std_logic_vector(1 downto 0);

25.             clk : in std_logic;

26.             reset : in std_logic;

27.             external_zero : in std_logic;

28.             enable_input : in std_logic;

29.             enable_output : in std_logic;

30.             data_out : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0)

31.         );

32.     end component;

33.

34. begin

35.

36.

37.

38.

39.     -- Instantiate the shiftregs component

40.     UUT: shiftregs

41.         generic map (

42.             n_bits => n_bits

43.         )

44.         port map (

45.             data_in => data_in_sig,

46.             selection => selection_sig,

47.             clk => clk_sig,

48.             reset => reset_sig,

49.             external_zero => external_zero_sig,

50.             enable_input => enable_input_sig,

51.             enable_output => enable_output_sig,

52.             data_out => data_out_sig

53.         );

54.

55.

56.     clk_process :process

57.     begin

58.     while true loop

59.         clk_sig <= '0';

60.         wait for 5 ns;

61.         clk_sig <= '1';

62.         wait for 5 ns;

63.     end loop;

64.     end process;

65.

66.     -- Stimulus process

67.     stimulus_process: process

68.     begin

69.         -- Initialize inputs

70.

71.

72.         reset_sig <= '0';

73.         external_zero_sig <= '0';

74.         enable_input_sig <= '0';

75.         enable_output_sig <= '0';

76.

77.         wait for 10 ns;

78.

79.         -- Primo input

80.         data_in_sig <= "1111"; -- Example input data

81.         enable_input_sig <= '1';

82.         wait for 30 ns;

83.

84.         enable_input_sig <= '0';

85.

86.         selection_sig<= "00";

87.         wait for 10 ns;

88.         enable_output_sig <= '1';

89.

90.         selection_sig<="01";

91.         wait for 10 ns;

92.

93.          --secondo input

94.         enable_output_sig<='0';

95.         data_in_sig<="0110";

96.         enable_input_sig<='1';

97.

98.         wait for 10 ns;

99.

100.         enable_input_sig<='0';

101.

102.         selection_sig <= "10";

103.         wait for 10 ns;

104.         enable_output_sig <='1';

105.

106.         selection_sig<="11";

107.         wait for 10 ns;

108.         enable_output_sig<='0';

109.

110.

111.

112.

113.

114.         -- Add more test scenarios as needed

115.

116.         wait;

117.     end process stimulus_process;

118.

119. end architecture testbench;

120.

Nel testbench sono previsti due input che prima vengono prelevati in maniera parallela grazie all’enable_input, successivamente viene posto a 0 e viene scelto un particolare shift tramite selection. Grazie a enable_output, possiamo permettere di portare il risultato in uscita in maniera parallela.

Forma d’onda:

In questo caso, avendo maggiore granularità nella scelta dell’output, quando enable_output è posto a 0, il dato in uscita è riempito con una serie di don’t care.

## Esercizio 5.1: Cronometro

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un cronometro, in grado di scandire secondi, minuti e ore a partire da una base dei tempi prefissata (es. si consideri il clock a disposizione sulla board). Il progetto deve prevedere la possibilità di inizializzare il cronometro con un valore iniziale, sempre espresso in termini di ore, minuti e secondi, mediante un opportuno ingresso di set, e deve prevedere un ingresso di reset per azzerare il tempo.

Il componente deve essere realizzato utilizzando un approccio strutturale, collegando opportunamente dei contatori secondo uno schema a scelta

#### Progetto e architettura

Il cronometro è caratterizzato dal conteggio di ore, minuti e secondi, e questo comportamento può essere implementato in maniera semplice grazie a dei contatori. Nello specifico abbiamo bisogno di:

- Un contatore modulo 24 per le ore (useremo un modulo 32, da 5 bit, che si azzerra quando il conteggio arriva a quota 23).

- Due contatori modulo 60 per i minuti e i secondi. (useremo un contatore modulo 64, da 6 bit, che si azzera quando il conteggio arriva a quota 59).

Gli schemi possibili per implementare sia i contatori stessi, che una catena di contatori possono essere due: in parallelo o in serie.

I contatori implementati in parallelo ricevono tutti contemporaneamente l’impulso di clock, e per permettere la sincronizzazione abbiamo un ulteriore impulso di conteggio, che consentedi far avanzare i contatopri posti nelle posizioni “più significative” grazie ad opportune condizioni. Questo approccio di solito non è preferito, anche essendo più veloce di quelli in serie, con meno incidenza da parte dei ritardi di propagazione, risulta instabile da gestire per contatori di modulo elevato, anche con la composizione di contatori di modulo minore.

I contatori implementati in serie, consistono nell’utilizzare solo un impulso di conteggio (che può essere anche il clock, o un segnale generato a partire da esso) che viene fornito come clock al contatore di peso minore (nel nostro caso a quello dei secondi). Quest’ultimo, una volta arrivato al valore massimo di conteggio o a quello desiderato, invia un inpulso di fine conteggio, collegato alla porta del clock del prossimo contatore. Questa metodologia è utilizzata per progettare i contatori di dimensioni più piccole, utilizzando flip-flop T o JK e collegandoli tra loro in serie. Il problema principale dell’approccio in serie, sta nei ritardi di propagazione del segnale di fine conteggio ai prossimi contatori, ma il sistema ne giova in fatto di stabilità.

Inoltre, per tutti e due gli approcci, il conteggio deve essere attivato sul fronte di discesa per fare in modo che il contatore o la serie di contatori funzionino adeguatamente (Se volessi contare in maniera decrescente potrei decrementare il conteggio sul fronte di salita del segnale).

Per questo progetto è stato utilizzato un approccio seriale, infatti, il sistema compare come segue.

N.B. Nell’implementazione vhdl, il load è stato trattato in maniera asincrona.

Di seguito è riportato lo schema di un contatore modulo 64 utile per il conteggio di minuti e secondi. Per quanto riguarda quello modulo 32 per il conteggio delle ore la struttura risulta la stessa ma con cinque flip-flop T invece che sei.

Dallo schema, si nota che per i contatori è stato usato sempre un approccio di tipo seriale, che permette il corretto avanzamento del contatore senza complicare troppo la logica generale. Si noti che il load e input_loaded, permettono di creare la funzione di load in maniera asincrona rispetto al clock, come fatto per il reset. La rete di porte in basso a destra permette di porre il segnale fullCount a 0 (impulso di conteggio per il prossimo contatore) quando si è raggiunto il 59-esimo conteggio e il clock risulta alto, appena il segnale di clock divenda basso (60-esimo conteggio), il contatore viene resettato.

#### Implementazione

Per le implementazioni abbiamo seguito un approccio:

- strutturale per il cronometro

- strutturale per i l’istanziazione dei flip flop all’interno dei contatori, e comportamentale per il reset asincrono, il reset dato dal conteggio e la gestione di fullCount,

- comportamentale, per i flip flop T.

Flip Flop T

Di seguito, riporteremo l’implementazione del flip-flop T, che non abbiamo messo in Appendice perché non rispecchia l’implementazione classica di questo flip-flop per via della funzionalità di set.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity fft is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset : in std_logic; --reset dato esternamente

11.         set: in std_logic;

12.         input_loaded: in std_logic;

13.

14.         Y : out std_logic

15.

16.     );

17. end entity fft;

18.

19.

20. architecture rtl of fft is

21.

22.     signal T : std_logic :='0';

23.

24. begin

25.     ff: process (clk, reset, set)

26.     begin

27.

28.         if(set='1') then

29.             T<=input_loaded;

30.         end if;

31.         if (reset='1') then

32.             T<='0';

33.         elsif falling_edge(clk) then

34.             if(set='0') then

35.                 T<= not T;

36.               end if;

37.         end if;

38.     end process;

39.

40. Y<=T; --assegnazione di T a Y

41. end architecture rtl;

Contatore modulo 60

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity contMod60 is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         set: in std_logic;

11.         input_loaded: in std_logic_vector(5 downto 0);

12.         reset : in std_logic;

13.

14.         cont: out std_logic_vector(5 downto 0);

15.         fullCount: out std_logic

16.

17.     );

18. end entity contMod60;

19.

20.

21. architecture rtl of contMod60 is

22.

23.

24.

25.    component fft

26.         port(

27.             clk : in std_logic;

28.             reset : in std_logic; --reset dato esternamente

29.             set: in std_logic;

30.             input_loaded: in std_logic;

31.

32.             Y : out std_logic

33.         );

34.     end component;

35.

36.

37.     signal wirings : std_logic_vector (5 downto 0);

38.     signal reset_count : std_logic;

39.

40. begin

41.

42.

43.     ff0: fft port map(

44.         clk => clk,

45.         reset => reset_count,

46.         set => set,

47.         input_loaded => input_loaded(0),

48.

49.         Y=> wirings(0)

50.     );

51.

52.

53.     gen : for i in 1 to 5 generate

54.

55.         ffn: fft port map(

56.         clk => wirings(i-1),

57.         reset => reset_count,

58.         set => set,

59.         input_loaded => input_loaded(i),

60.

61.         Y=> wirings(i)

62.         );

63.     end generate;

64.

65.

66.     cont <= wirings;

67.

68.

69.     p: process (wirings, clk, reset)

70.     begin

71.         fullCount<='1';

72.         reset_count<='0';

73.

74.         if(wirings = "111100" or reset='1') then

75.             reset_count<='1';

76.

77.         end if;

78.

79.         if(wirings = "111100") then

80.             fullCount<='0';

81.         end if;

82.

83.     end process;

84.

85. end architecture rtl;

86.

Il contatore modulo 60 è realizzato con l’instanziazione di sei flip-flop T, legati l’uno all’altro come mostrato nella sezione Progetto e architettura. In più, abbiamo un process per la gestione del reset asincrono o dato dal conteggio, e del raggiungimento del fullCount.

Contatore modulo 24

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity contMod24 is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         set: in std_logic;

11.         input_loaded: in std_logic_vector(4 downto 0);

12.         reset : in std_logic;

13.

14.         cont: out std_logic_vector(4 downto 0);

15.         fullCount: out std_logic

16.

17.     );

18. end entity contMod24;

19.

20.

21. architecture rtl of contMod24 is

22.

23.

24.

25.    component fft

26.         port(

27.             clk : in std_logic;

28.             reset : in std_logic; --reset dato esternamente

29.             set: in std_logic;

30.             input_loaded: in std_logic;

31.

32.             Y : out std_logic

33.         );

34.     end component;

35.

36.

37.     signal wirings : std_logic_vector (4 downto 0);

38.     signal reset_count : std_logic;

39.

40. begin

41.

42.

43.     ff0: fft port map(

44.         clk => clk,

45.         reset => reset_count,

46.         set => set,

47.         input_loaded => input_loaded(0),

48.

49.         Y=> wirings(0)

50.     );

51.

52.

53.     gen : for i in 1 to 4 generate

54.

55.         ffn: fft port map(

56.         clk => wirings(i-1),

57.         reset => reset_count,

58.         set => set,

59.         input_loaded => input_loaded(i),

60.

61.         Y=> wirings(i)

62.         );

63.     end generate;

64.

65.

66.     cont <= wirings;

67.

68.

69.     p: process (wirings, clk, reset)

70.     begin

71.         fullCount<='1';

72.         reset_count<='0';

73.

74.         if(wirings = "11000" or reset='1') then

75.             reset_count<='1';

76.

77.         end if;

78.

79.         if(wirings = "10111") then

80.             fullCount<='0';

81.         end if;

82.

83.     end process;

84.

85. end architecture rtl;

86.

Per il contatore modulo 24, l’implemtazione cambia di poco, se non per il fatto che il valore per il reset dato dal conteggio è 11000, ossia 24, invece per il fullCount abbassiamo il valore per tutta la durata della 23-esima ora, e risulta utile per la getione effettuata nel Top-Module (ossia il Cronometro vero e proprio) del fullCount più esterno, che indica il passaggio delle 24 ore.

Top-Module: Cronometro

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity cronometro is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset: in std_logic;

11.         set: in std_logic;

12.         input_loaded: in std_logic_vector(16 downto 0); --ore, minuti, secondi

13.

14.         hour: out std_logic_vector(4 downto 0);

15.         min: out std_logic_vector(5 downto 0);

16.         sec: out std_logic_vector(5 downto 0);

17.         fullCount : out std_logic

18.

19.

20.     );

21. end entity cronometro;

22.

23.

24.

25. architecture rtl of cronometro is

26.

27.

28.    component contMod60 is port(

29.         clk : in std_logic;

30.         set: in std_logic;

31.         input_loaded: in std_logic_vector(5 downto 0);

32.         reset : in std_logic;

33.

34.         cont: out std_logic_vector(5 downto 0);

35.         fullCount: out std_logic

36.     );

37.     end component;

38.

39.

40.     component contMod24 port(

41.         clk : in std_logic;

42.         set: in std_logic;

43.         input_loaded: in std_logic_vector(4 downto 0);

44.         reset : in std_logic;

45.

46.         cont: out std_logic_vector(4 downto 0);

47.         fullCount: out std_logic

48.     );

49.     end component;

50.

51.     signal sectoMin: std_logic;

52.     signal minToHour: std_logic;

53.     signal hourToexit:std_logic;

54.

55.     signal secMidi: std_logic_vector(5 downto 0);

56.     signal minMidi: std_logic_vector(5 downto 0);

57.     signal hourMidi: std_logic_vector(4 downto 0);

58.

59. begin

60.

61.     seconds: contMod60 port map(

62.         clk=>clk,

63.         set => set,

64.         input_loaded => input_loaded(5 downto 0),

65.         reset => reset,

66.

67.         cont => secMidi,

68.         fullCount=> sectoMin

69.

70.     );

71.

72.     mins: contMod60 port map(

73.         clk=> sectoMin,

74.         set=> set,

75.         input_loaded => input_loaded(11 downto 6),

76.         reset => reset,

77.

78.         cont=> minMidi,

79.         fullCount=>minToHour

80.

81.     );

82.

83.     hours: contMod24 port map(

84.         clk=> minToHour,

85.         set => set,

86.         input_loaded => input_loaded(16 downto 12),

87.         reset => reset,

88.

89.         cont => hourMidi,

90.         fullCount => hourtoExit

91.     );

92.

93.     hour <= hourMidi;

94.     min<=minMidi;

95.     sec<=secMidi;

96.

97.     fullCount<= '1' when (hourMidi="10111" AND minMidi="111011" AND secMidi="111011")

AND rising_edge(clk) else

98.                     '0';

99.

100.

101. end architecture rtl;

102.

Il cronometro è formato per composizione di due contatori modulo60 e un contatore modulo24, Inoltre, è presente la gestione del fullCount esterno che quando raggiunge 23 ore, 59 minuti e 59 secondi, e abbiamo un rising_edge del clock (di cui il suo corrispettivo falling_edge corrisponde al 60-esimo secondo) allora fullCount è posto alto, cioè “mezzo-secondo” prima che ore, minuti e secondi, diventino 0.

#### Simulazione

Di seguito è riportato il testbench utilizzato per testare il Cronometro.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity tbCron is

6. end entity tbCron;

7.

8. architecture tb of tbCron is

9.     signal clk : std_logic := '0';

10.     signal reset : std_logic := '0';

11.     signal set : std_logic := '0';

12.     signal input_loaded : std_logic_vector(16 downto 0) := (others => '0');

13.     signal hour : std_logic_vector(4 downto 0);

14.     signal min : std_logic_vector(5 downto 0);

15.     signal sec : std_logic_vector(5 downto 0);

16.     signal fullCount : std_logic;

17.

18.     component cronometro is

19.         port (

20.             clk : in std_logic;

21.             reset: in std_logic;

22.             set: in std_logic;

23.             input_loaded: in std_logic_vector(16 downto 0);

24.             hour: out std_logic_vector(4 downto 0);

25.             min: out std_logic_vector(5 downto 0);

26.             sec: out std_logic_vector(5 downto 0);

27.             fullCount : out std_logic

28.         );

29.     end component cronometro;

30.

31. begin

32.     dut: cronometro port map (

33.         clk => clk,

34.         reset => reset,

35.         set => set,

36.         input_loaded => input_loaded,

37.         hour => hour,

38.         min => min,

39.         sec => sec,

40.         fullCount => fullCount

41.     );

42.

43.     clk_process :process

44.     begin

45.         clk <= '0';

46.         wait for 3 ns;

47.         clk <= '1';

48.         wait for 3 ns;

49.     end process;

50.

51.     stim_proc: process

52.     begin

53.         -- Aggiungi qui la tua sequenza di stimoli

54.         wait for 30 ns;

55.         input_loaded <= "10111111010110000";

56.         set <= '1';

57.         wait for 3 ns;

58.         set <= '0';

59.         wait for 880 ns;

60.         reset<= '1';

61.         wait for 3 ns;

62.         reset <= '0';

63.

64.

65.

66.         wait;

67.     end process;

68.

69. end architecture tb;

70.

Forme d’onda

Generica

Focus sull’operazione di Set

All’alzarsi del segnale di set, viene prontamemte caricato il valore posto in input_loaded, assegnando opportunamente i secondi, i minuti e le ore. Si nota anche come alla fine del conteggio, fullCount si alzi e sul falling_edge del clock si abbassi e si azzeri il conteggio.

Focus sull’operazione di reset

Qui è possibile apprezzare come l’operazione di reset asincrono azzeri il conteggio facendolo ripartire.

## Esercizio 5.2: Implementazione su board del componente 5.1

Sintetizzare ed implementare su board il componente sviluppato al punto precedente, utilizzando i display a 7 segmenti per la visualizzazione dell’orario (o una combinazione di display e led nel caso in cui i display a disposizione siano in numero inferiore a quello necessario), gli switch per l’immissione dell’orario iniziale e due bottoni, uno per il set dell’orario e uno per il reset. Si utilizzi una codifica a scelta dello studente per la visualizzazione dell’orario sui display (esadecimale o decimale).

#### Sintesi su board di sviluppo

Abbiamo aggiunto delle componenti a partire dall’esercizio 5.1 per sintetizzare correttamente il cronometro su board il cronometro. In particolare:

- Un seven-segment-display-manager, per gestire il display a sette segmenti

- Un Loader, che permette di caricare un tempo iniziale da cui far partire il cronometro

- Un Clock Filter, che diminuisce la frequenza di clock della board

- Vari Button Debouncer, per “pulire” l’input fornito dai bottoni della board

- Un Multiplexer enable, per gestire lo stop e l’inizio del conteggio del cronometro

- Una Control Unit, che è stata modificata dall’esercizio 5.1

NB: Sono stati utilizzati dei contatori comportamentali (consultabile in Appendice) nella struttura del cronometro, il comportamento è analogo al cronometro dell’esercizio 5.1

I bottoni utilizzati sono quattro, Button Start, Button Mode, Button Load e Reset. Lo start serve per iniziare il conteggio, mentre il Button Mode serve per cambiare modalità e ci permette di immettere il valore da cui iniziare a contare. Il bottone per il load funziona solamente quando siamo in modalità di caricamento, esso serve per caricare in sequenza prima i secondi, poi i minuti e infine le ore. Il bottone di Reset porta il cronometro un uno stato idle, fermo nel conteggio, a partire dal valore zero nel cronometro.

Il componente più rilevante è proprio il seven-segment-display-manager, il quale ci è stato fornito durante il corso. Esso prende in ingresso un vettore di 32 bit, che gestirà l’accensione dei catodi delle varie cifre del display. Collegando opportunamente il valore di conteggio del contatore precedentemente visto all’esercizio 5.1 all’ingresso del seven-segment-display-manager otterremo l’effetto di conteggio desiderato (è stata assunta una codifica esadecimale per il conteggio).

Il Loader è un componente che prende in ingresso i valori collegati a 6 switch della board e li immette nel cronometro. E’ a tutti gli effetti un mutliplexer con tre uscite di dimensioni diverse (6 bit per i secondi e i minuti, 5 bit per le ore). Il valore sarà caricato nel cronometro quando la CU manderà un segnale di set allo stesso cronometro.

Il Clock Filter prende in ingresso il clock della board e ne abbassa la frequenza, mandando quindi in uscita un segnale che utilizzeremo come enable per il cronometro. Per fermare il conteggio è stato utilizzato un multiplexer enable che prende in ingresso tale segnale di enable e un segnale costante con valore logico 0.

Per le implementazioni abbiamo seguito un approccio:

- Strutturale per il seven-segment-display-manager.

- Dataflow per il Loader.

- Dataflow per il Multiplexer enable.

- Comportamentale per la Control Unit.

- Comportamentale per il Clock Filter.

- Comportamentale per i Debouncer.

Il seven-segment-display-manager è composto a sua volta da un anodes manager e un cathodes manager, ovvero componenti che gestiscono il valore degli anodi sulla scheda (quali cifre accendere) e dei catodi (che combinazione di segmenti accendere). Dato che gli anodi sono divisi per cifre ma i catodi invece sono condivisi, il display manager accende e spegne ogni cifra con una combinazione di catodi diversa. Questo processo avviene ad una frequenza elevata, non apprezzabile dall’occhio umano, creando questo effetto per il quale le cifre sono tutte accese con combinazioni diverse.

Loader

La selezione del loader è gestita dalla Control Unit, ed è un componente puramente combinatorio.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity loader is

port (

input_switch : in std_logic_vector(5 downto 0);

selection_input: in std_logic_vector(1 downto 0);

output_switch: out std_logic_vector(16 downto 0)

);

end entity loader;

architecture rtl of loader is

begin

output_switch(16 downto 12)<= input_switch(4 downto 0) when selection_input="01"; -- sto caricando le ore

output_switch(11 downto 6)<= input_switch when selection_input="10"; --sto caricando i minuti

output_switch(5 downto 0)<= input_switch when selection_input="11"; --sto caricando i secondi

end architecture rtl;

Control Unit

Abbiamo modificato la Control Unit del 5.1. Essa adesso prende in ingresso i segnali dei bottoni, filtrati attraverso i debouncer e da segnali di abilitazione conteggio, segnale di set per il cronometro e segnali di selezione caricamento per il Loader.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity ControlUnit is

port (

clk: in std_logic;

button_mode: in std_logic;

button_reset : in std_logic;

button_start_count: in std_logic;

button_load_input: in std_logic;

start_count: out std_logic; --diventa un segnale di selezione del multiplexer che permette di selezionare enable oppure uno 0.

offDisplay: out std_logic;

setCron: out std_logic; --segnale di set per caricare gli ingressi dagli switch

selLoader: out std_logic_vector(1 downto 0)

);

end entity ControlUnit;

architecture rtl of ControlUnit is

TYPE stati is (idle, caricaSec, caricaMin, caricaHour, setLoadedInput, startCronometro);

signal stato_corrente: stati := idle;

begin

process (clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if(button_reset='1') then

stato_corrente<=idle;

start_count<='0'; --mux settato a 0, non vado avanti nel conteggio

--selLoader<="00"; --input dei contatori tutti a 0

setCron<='0';

offDisplay<='0';

end if;

if(stato_corrente=idle AND button_mode='1') then

stato_corrente <= caricaSec;

selLoader<="11"; --carico i secondi

elsif(stato_corrente=caricaSec AND button_load_input='1') then

stato_corrente<=caricaMin;

selLoader<="10";

elsif(stato_corrente=caricaMin AND button_load_input='1') then

stato_corrente<=caricaHour;

selLoader<="01";

elsif (stato_corrente=caricaHour AND button_load_input='1')  then

stato_corrente<= setLoadedInput;

elsif(stato_corrente=setLoadedInput AND button_load_input='1') then

setCron<='1';

stato_corrente<=idle;

elsif (stato_corrente=startCronometro AND button_mode='1') then

start_count<='0';

stato_corrente<=idle;

elsif (stato_corrente=idle AND button_start_count='1') then

setCron<='0';

stato_corrente<=startCronometro;

start_count<='1';

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

## Esercizio 5.3: Estensione del componente sviluppato nei punti precedenti.

Estendere il componente sviluppato ai punti precedenti in modo che sia in grado di acquisire e memorizzare internamente fino ad un numero N di intertempi in corrispondenza di un ingresso di stop. Opzionalmente, il componente può prevedere una modalità di visualizzazione in cui, alla pressione di un bottone, vengano visualizzati sui display gli intertempi memorizzati (uno per ogni pressione).

#### Sintesi su board di sviluppo

Così come abbiamo fatto per il 5.2, elenchiamo i componenti aggiuntivi che sono stati aggiunti nel 5.3. La funzionalità aggiuntiva è quella di salvare degli intertempi e, facoltativamente, mostrarli a schermo. Per fare ciò sono stati aggiunti:

- Una Memoria (MEM), che salva gli intertempi.

- Un Contatore, che scandisce gli indirizzi in cui scrivere nella memoria.

- Un Multiplexer Display, che ci permette di scegliere se mostrare il contenuto della MEM o del Cronometro.

È stato aggiunto quindi un bottone di Save, il cui funzionamento dipende dalla modalità: se il contatore sta contando, serve per salvare gli intertempi; se invece stiamo mostrando il contenuto della MEM, serve per andare avanti nelle locazioni di memoria.

La MEM è una EPROM da 8 locazioni, ognuna da 17 bit(ore, minuti e secondi). Prende in ingresso gli indirizzi dati dal contatore e salva l’indirizzo dell’ultima locazione scritta. Questo serve per far riprendere la scrittura una volta che si è cambiata modalità di visualizzazione.

Il Contatore MEM è sempre un contatore Behavioural, che prende un segnale di enable dalla Control Unit, e viene resettato quando si entra in modalità di visualizzazione della MEM. Ciò che mostra il display cambia in base ad un multiplexer, pilotato dalla CU.

Per le implementazioni abbiamo seguito un approccio:

- Comportamentale per la MEM,

- Comportamentale per il Contatore MEM

Di seguito, riportiamo l’implementazione della componente MEM.

------MEMORIA MEM----------

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

--Memoria del sistema B

entity MEM is

port (

in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);

write_Mem : in STD_LOGIC;

read_Mem: in STD_LOGIC;

adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);

dataread_out: out STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);

lastWritten: out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0)

);

end entity MEM;

architecture rtl of MEM is

--Definizione della memoria come tipo

type mem_type is array (0 to 7) of STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);

shared variable mem_v : mem_type;

begin

processWrite : process(write_Mem) is

begin

if (falling_edge(write_Mem)) then --scrittura

mem_v(to_integer(unsigned(adress_Mem))) := in_Mem; --devo scrivere quello che esce dalla somma

lastWritten<=std_logic_vector(unsigned(adress_Mem)+1);

end if;

end process;

processRead: process(read_Mem)

begin

if(falling_edge(read_Mem)) then

dataread_out<= mem_v(to_integer(unsigned(adress_Mem)));

end if;

end process;

end architecture rtl;

Si notino i due segnali in entrata write_mem e read_mem, i quali attivano i rispettivi process. Il primo permette la memorizzazione del valore salvato e dell’ultimo indirizzo di memoria in cui si è scritto, mentre il secondo permette di leggere il valore salvato dalla MEM.

## Esercizio 6.1: Sistema di lettura-elaborazione-scrittura PO_PC

Progettare, implementare in VHDL e verificare mediante simulazione un sistema dotato di una memoria ROM di N locazioni da 8 bit ciascuna, una macchina combinatoria M in grado di trasformare (secondo una funzione a scelta dello studente) la stringa di 8 bit letta dalla ROM in una stringa di 4 bit, e una memoria MEM di N locazioni che memorizza la stringa in output da M.

Il sistema si avvia in corrispondenza di un segnale di START che viene fornito esternamente. Una volta avviato, tramite un’apposita unità di controllo che gestisce la tempificazione del sistema, viene scandita una locazione alla volta della ROM e viene scritta la corrispondente locazione di MEM. Gli indirizzi di memoria sono forniti da un contatore. Le memorie ROM e MEM hanno rispettivamente un read e un write sincrono.

#### Progetto e architettura

Di seguito è riportato uno schema dell’architettura del sistema progettato:

La Control Unit implementa una macchina a stati finiti che permette di sincronizzare la lettura del dato dalla ROM (soggetto a una elaborazione dal sistema M), e alla scrittuta sulla MEM (EEPROM in figura). I segnali di read e di write vengono gestiti dalla control unit a seconda dello stato in cui ci troviamo, inoltre, il segnale write_count gestisce il fronte di discesa che scandisce i conteggi del contatore modulo 16 che specifica l’indirizzo da leggere/scrivere. Il segnale count è retrazionato alla control_unit per fare in modo di tener traccia del conteggio che una volta arrivato alla fine permette di far transitare la control_unit in uno stato idle.

Di seguito è riportata il grafo che rappresenta la macchina a stati finiti che gestisce l’evoluzione della control_unit:

Per questo esercizio, sono stati riutilizzate delle componenti già sviluppate nei punti precedenti:

- ROM da 16 locazioni da 8 bit: la differenza sta nell’avere come input un segnale di read che permette di effettuare l’azione di lettura sul fronte di discesa.

- Sistema M

Per quanto riguarda il contatore, la struttura è molto simile ai contatori presenti nell’esercizio precedente, con l’unica differenza di essere un contatore modulo 16 (con quattro flip flop T) senza la possibilità di avere una funzione di set e l’input da caricare.

Per la MEM è stato adottato un approccio simile allo sviluppo della ROM.

#### Implementazione

Riportiamo di seguito le componenti non presenti in Appendice.

Control Unit

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity controlUnit is

6.     port (

7.         clk : in std_logic;

8.         start: in std_logic; --segnale di start

9.         reset : in std_logic; --segnale di reset

10.         count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

11.

12.

13.         reset_count : out std_logic;

14.         read : out std_logic; --segnale di read

15.         write: out std_logic; --segnale di write

16.         write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

17.     );

18. end entity controlUnit;

19.

20.

21.

22. architecture rtl of controlUnit is

23.

24.     TYPE stati IS (idle, readORwrite, terminated);

25.

26.

27.     signal stato_corrente : stati:=idle;

28.

29.     shared variable read_var : std_logic:='0';

30.     shared variable write_var: std_logic:='0';

31.

32.

33. begin

34.

35.     p: process (clk, reset)

36.     begin

37.         if reset = '1' then

38.             stato_corrente <= idle;

39.             reset_count <= '1';

40.             write<= '0';

41.             read<='0';

42.             read_var:='0';

43.             write_var:='0';

44.

45.         elsif rising_edge(clk) then

46.

47.             reset_count <= '0';

48.

49.

50.

51.

52.

53.             if stato_corrente = idle AND start = '1' then

54.                 read_var:='1';

55.                 read <= '1';

56.                 stato_corrente<=readORWrite;

57.

58.             elsif stato_corrente=readORwrite AND read_var='1' AND write_var ='0' then

59.                 read_var:='0';

60.                 read <= '0';

61.                 write <= '1';

62.                 write_var:='1';

63.

64.                 write_count<='1'; --serve per un ipotetico "reset" di write_count

65.

66.             elsif stato_corrente=readORWrite AND write_var='1' AND read_var='0' then

67.

68.                 write_var:='0';

69.                 write <='0';

70.                 write_count <='0';

71.

72.                 read <='1';

73.                 read_var:='1';

74.

75.             elsif stato_corrente=terminated then

76.

77.                 stato_corrente<= idle;

78.                 write_var:='0';

79.                 write <='0';

80.                 write_count <='1';

81.

82.                 read <='0';

83.                 read_var:='0';

84.                 reset_count<='1';

85.

86.

87.             end if;

88.

89.             if stato_corrente=readORWrite AND count="1111" then

90.

91.                 stato_corrente<=terminated;

92.

93.             end if;

94.

95.

96.

97.

98.

99.         end if;

100.     end process;

101.

102.

103.

104. end architecture rtl;

105.

Come illustrato già nella sezione Progetto e architettura, la macchina a stati finiti che caratterizza la control_unit  ha tre principali stati:

- Idle, stato in cui il sistema attende il segnale di start, per poter entrare in fare di readORwrite

- readORwrite, stato in cui avviene l’evoluzione della lettura-elaborazione-scrittura grazie all’aiuto delle variabili di appoggio read_var e write_var, che grazie al loro valore, permettono di alzare/abbassare i segnali read e write in maniera opportuna per una corretta fase di lettura, elaborazione e scrittura. Si noti che abbassando il segnale di write, viene abbassato anche il segnale write_count (posto sempre a 1), che permette di far avanzare il contatore e quindi gli indirizzi di lettura/scrittura.

- terminated, stato di appoggio che permette una corretta terminazione delle fasi di lettura/scrittura delle ultime locazioni delle rispettive memorie e di passare allo stato di idle ponendo i segnali read, write e quelli di appoggio ai valori iniziali.

MEM

1. ------MEMORIA MEM----------

2. library IEEE;

3. use IEEE.std_logic_1164.all;

4. use IEEE.numeric_std.all;

5.

6. entity MEM is

7.     port (

8.         in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

9.         write_Mem : in STD_LOGIC;

10.         adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

11.

12.         outMem : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

13.

14.     );

15. end entity MEM;

16.

17.

18. architecture rtl of MEM is

19.

20.     --Definizione della memoria come tipo

21.     type mem_type is array (0 to 15) of STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

22.     shared variable mem_v : mem_type := (others => x"0");

23.

24.

25. begin

26.

27.     processMem : process(write_Mem) is

28.

29.     begin

30.         if (falling_edge(write_Mem)) then

31.             mem_v(to_integer(unsigned(adress_Mem))) := in_Mem;

32.             outMem <= mem_v(to_integer(unsigned(adress_Mem)));

33.         end if;

34.

35.     end process;

36.

37.

38.

39.

40. end architecture rtl;

41.

Anche in questo caso, la scrittura viene effettuata sul falling_edge del segnale di write. Il segnale outMem, permette di vedere in uscita l’ultimo valore scritto nella memoria da 16 locazioni da 4 bit.

Top-Module

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity mPOPC is

8.     port (

9.         clk: in std_logic;

10.         reset: in std_logic;

11.         start: in std_logic;

12.         selectionM: in std_logic

13.     );

14. end entity mPOPC;

15.

16.

17.

18. architecture rtl of mPOPC is

19.

20.

21.     component controlUnit is port(

22.         clk : in std_logic;

23.         start: in std_logic; --segnale di start

24.         reset : in std_logic; --segnale di reset

25.         count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

26.

27.

28.         reset_count : out std_logic;

29.         read : out std_logic; --segnale di read

30.         write: out std_logic; --segnale di write

31.         write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

32.

33.     );

34.     end component;

35.

36.

37.     component contMod16 is port(

38.         clk : in std_logic;

39.         reset : in std_logic;

40.

41.         cont: out std_logic_vector(3 downto 0)

42.

43.     );

44.     end component;

45.

46.     component ROM is port(

47.         output : out std_logic_vector(7 downto 0);

48.         address : in std_logic_vector(3 downto 0);

49.         read : in std_logic

50.

51.     );

52.     end component;

53.

54.     component MEM is port(

55.         in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

56.         write_Mem : in STD_LOGIC;

57.         adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

58.

59.     );

60.     end component;

61.

62.     component componentM is port(

63.

64.         input_M : in std_logic_vector(7 downto 0);

65.         output_M: out std_logic_vector(3 downto 0);

66.         selection: in std_logic

67.

68.

69.     );

70.     end component;

71.

72.

73.     signal count_sig: std_logic_vector(3 downto 0);

74.     signal reset_count_sig: std_logic;

75.     signal read_sig: std_logic;

76.     signal write_sig: std_logic;

77.     signal write_count_sig: std_logic; --segnale per far avanzare il contatore

78.

79.     signal romtoM : std_logic_vector(7 downto 0);

80.     signal mtoMem : std_logic_vector(3 downto 0);

81.

82.

83.

84. begin

85.

86.     controlUnit1: controlUnit port map(

87.         clk => clk,

88.         start => start,

89.         reset => reset,

90.         count => count_sig,

91.

92.         reset_count => reset_count_sig,

93.         read => read_sig,

94.         write => write_sig,

95.         write_count => write_count_sig

96.     );

97.

98.     Count: contMod16 port map(

99.         clk => write_count_sig,

100.         reset => reset_count_sig,

101.

102.         cont=> count_sig

103.     );

104.

105.     ROM168: ROM port map(

106.         output =>romtoM,

107.         address => count_sig,

108.

109.         read=> read_sig

110.

111.     );

112.

113.     M: componentM port map(

114.         input_M => romtoM,

115.         output_M => mtoMem,

116.

117.         selection => selectionM

118.     );

119.

120.     MEM164: MEM port map(

121.         in_Mem =>  mtoMem,

122.         write_Mem => write_sig,

123.         adress_Mem => count_sig

124.

125.     );

126.

127.

128.

129.

130.

131. end architecture rtl;

132.

Grazie a una descrizione strutturale, abbiamo istanziato e legato grazie a vari segnali, tutte le componenti che caratterizzano il sistema lettura-elaborazione-scrittura.

#### Simulazione

Di seguito riportiamo il testbench utilizzato per il test del sistema.

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3.

4. entity tbmPOPC is

5. end entity tbmPOPC;

6.

7. architecture tb_architecture of tbmPOPC is

8.     signal clk_tb, reset_tb, start_tb, selectionM_tb : std_logic := '0';

9.

10.

11.     component mPOPC

12.         port (

13.             clk: in std_logic;

14.             reset: in std_logic;

15.             start: in std_logic;

16.             selectionM: in std_logic

17.         );

18.     end component;

19.

20. begin

21.     DUT : mPOPC

22.         port map (

23.             clk => clk_tb,

24.             reset => reset_tb,

25.             start => start_tb,

26.             selectionM => selectionM_tb

27.         );

28.

29.     clock_process: process

30.     begin

31.         while true loop

32.             clk_tb <= '0';

33.             wait for 5 ns;

34.             clk_tb <= '1';

35.             wait for 5 ns;

36.         end loop;

37.         wait;

38.     end process clock_process;

39.

40.     stimulus_process: process

41.     begin

42.

43.         start_tb <= '1';

44.         selectionM_tb<='0';

45.         wait for 10 ns;

46.         start_tb <= '0';

47.

48.         wait for 400 ns;

49.         start_tb <= '1';

50.         selectionM_tb<='0';

51.         wait for 10 ns;

52.         start_tb <= '0';

53.

54.

55.

56.

57.         wait;

58.     end process stimulus_process;

59.

60. end architecture tb_architecture;

61.

Forma d’onda:

## Esercizio 6.2: Implementazione su board dell’esercizio 6.1

Sintetizzare ed implementare su board il componente sviluppato al punto precedente, utilizzando due bottoni per i segnali di read e reset rispettivamente e i led per la visualizzazione delle uscite della macchina istante per istante.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per la sinstesi dell’esercizio 6.1 abbiamo apportato alcune modifiche al design. Inanzitutto è stato rimosso il segnale di start, che scandiva l’avviamento della macchina permettendo di leggere-elaborare-scrivere automaticamente tutte le rispettive posizioni. In questo caso, il suddetto segnale è stato sostituito con un segnale di read_ext esterno al sistema, legato a un pulsante che permette, quando premuto, di avviare la rispettiva lettura-elaborazione-scrittura. Si noti che è stato aggiunto un Debouncer per permettere di campionare una singola volta il segnale di read_ext alla singola pressione del pulsante.

Abbiamo modificato il codice della macchina a stati della ControlUnit per sincronizzare la sua evoluzione con la pressione del pulsante di read_ext come segue:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity controlUnit is

port (

clk : in std_logic;

reset : in std_logic; --segnale di reset

count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

read_ext: in std_logic;

reset_count : out std_logic;

read : out std_logic; --segnale di read

write: out std_logic; --segnale di write

write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

);

end entity controlUnit;

architecture rtl of controlUnit is

TYPE stati IS (idle, readORwrite, terminated);

signal stato_corrente : stati:=idle;

shared variable read_var : std_logic:='0';

shared variable write_var: std_logic:='0';

begin

p: process (clk, reset)

begin

if reset = '1' then

stato_corrente <= idle;

reset_count <= '1';

write<= '0';

read<='0';

read_var:='0';

write_var:='0';

elsif rising_edge(clk) then

reset_count <= '0';

if stato_corrente = idle AND read_ext = '1' then

read_var:='1';

read <= '1';

stato_corrente<=readORWrite;

elsif stato_corrente=readORwrite AND read_var='1' AND write_var ='0' then

read_var:='0';

read <= '0';

write <= '1';

write_var:='1';

write_count<='1'; --serve per un ipotetico "reset" di write_count

elsif stato_corrente=readORWrite AND write_var='1' AND read_var='0' then

write_var:='0';

write <='0';

write_count <='0';

stato_corrente<= idle;

elsif stato_corrente=terminated then

stato_corrente<= idle;

write_var:='0';

write <='0';

write_count <='1';

read <='0';

read_var:='0';

reset_count<='1';

end if;

if stato_corrente=readORWrite AND count="1111" then

stato_corrente<=terminated;

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

Inoltre, il top-module prevede l’instanziazione del debouncer per il segnale di read_ext.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity mPOPC is

port (

clk: in std_logic;

reset: in std_logic;

selectionM: in std_logic;

read_ext: in std_logic;

outLastWritten: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end entity mPOPC;

architecture rtl of mPOPC is

component ButtonDebouncer is port(

RST : in STD_LOGIC;

CLK : in STD_LOGIC;

BTN : in STD_LOGIC;

CLEARED_BTN : out STD_LOGIC

);

end component;

component controlUnit is port(

clk : in std_logic;

reset : in std_logic; --segnale di reset

count : in std_logic_vector (3 downto 0); --conteggio del contatore

read_ext: in std_logic;

reset_count : out std_logic;

read : out std_logic; --segnale di read

write: out std_logic; --segnale di write

write_count: out std_logic := '1' --segnale di aumento del conteggio

);

end component;

component contMod16 is port(

clk : in std_logic;

reset : in std_logic;

cont: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end component;

component ROM is port(

output : out std_logic_vector(7 downto 0);

address : in std_logic_vector(3 downto 0);

read : in std_logic

);

end component;

component MEM is port(

in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

write_Mem : in STD_LOGIC;

adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

outMem : out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end component;

component componentM is port(

input_M : in std_logic_vector(7 downto 0);

output_M: out std_logic_vector(3 downto 0);

selection: in std_logic

);

end component;

signal count_sig: std_logic_vector(3 downto 0);

signal reset_count_sig: std_logic;

signal read_sig: std_logic;

signal write_sig: std_logic;

signal write_count_sig: std_logic; --segnale per far avanzare il contatore

signal romtoM : std_logic_vector(7 downto 0);

signal mtoMem : std_logic_vector(3 downto 0);

signal cleared_button_sig: std_logic;

begin

buttonDeb: ButtonDebouncer port map (

RST => reset,

CLK=> clk,

BTN=> read_ext,

CLEARED_BTN=> cleared_button_sig

);

controlUnit1: controlUnit port map(

clk => clk,

reset => reset,

count => count_sig,

read_ext=> cleared_button_sig,

reset_count => reset_count_sig,

read => read_sig,

write => write_sig,

write_count => write_count_sig

);

Count: contMod16 port map(

clk => write_count_sig,

reset => reset_count_sig,

cont=> count_sig

);

ROM168: ROM port map(

output =>romtoM,

address => count_sig,

read=> read_sig

);

M: componentM port map(

input_M => romtoM,

output_M => mtoMem,

selection => selectionM

);

MEM164: MEM port map(

in_Mem =>  mtoMem,

write_Mem => write_sig,

adress_Mem => count_sig,

outMem => outLastWritten

);

end architecture rtl;

Infine, riportiamo di seguito il file dei constraint:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

##Switches

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {}]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { selectionM }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { outLastWritten[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { reset }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led_uscita }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

## RGB LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_R }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_R }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

##Buttons

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CPU_RESETN }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn

set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { read_ext }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { reset }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {  }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {  }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

…

Il bottone N17 è stato utilizzato per fornire il segnale di read_ext, invece M18 per il reset. L’ultimo switch V10 è stato utilizzato come selezionatore del Sistema M e i Led sono stati utilizzati per visualizzare l’uscita che rappresentano l’ultima serie di bit scritta in MEM.

# Capitolo 3: Macchine Aritmetiche

### Esercizio 7.1: Moltiplicatore di Booth

Progettare, implementare in VHDL e simulare una macchina moltiplicatore di Booth in grado di effettuare il prodotto di 2 stringhe A e B da 8 bit ciascuna.

#### Progetto e architettura

Per realizzare un moltiplicatore di Booth, siamo partiti dalla implementazione fornita del moltiplicatore di Robertson, rappresentato dallo schema seguente:

Per poter trasformare questo moltiplicatore per poter lavorare con codifica di Booth abbiamo agito su alcune componenti fondamentali dell’architettura:

- Shift Register AQ: formato non più da sedici bit ma da diciassette, per permettere di capire che operazione fare a secoda della coppia Q[1]Q[0].

- Latch F: contiene sempre l’ultimo bit del registro di shift, per permettere l’estensione del segno prevista dall’algoritmo.

- Control Unit: abbiamo cambiato il comportamento della macchina a stati per poter gestire in maniera opportuna l’operazione da svolgere nello stato avvia_somma.

#### Implementazione

Di seguito riportiamo l’implementazione della Control Unit.

Control Unit

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity unita_controllo is

port( q0, q1, clock, reset, start: in std_logic;--clock � il clock della board, clock_div viene dal divisore di freq

count: in std_logic_vector(2 downto 0);

loadM, count_in, loadAQ, en_shift: out std_logic;

selM, selAQ, selF, subtract, stop_cu: out std_logic);

end unita_controllo;

architecture structural of unita_controllo is

type state is (idle, acquisisci_op, avvia_somma, avvia_shift, incr_count, avvia_fshift, fine);

signal current_state,next_state: state;

begin

--abbiamo spostato la logica nello stato in sincronia con gli altri segnali.

--selM <= '1'; in ogni istante la selezione del mux � data dal bit meno significativo di A.Q (q0)

reg_stato: process(clock)

begin

if(clock'event and clock='1') then

if(reset='1') then

current_state <=idle;

else

current_state <=next_state;

end if;

end if;

end process;

comb: process(current_state, start, count)

begin

-- Attenzione! questo process si attiva ogni volta che è presente una variazione nei segnali della sensitivity list

-- current_state e count per loro natura variano sempre in corrispodenza del fronte di salita del clock

-- start viene dall'esterno: se non varia (sale e scende) col fronte del clock, si potrebbe avere una situazione

-- in cui il next_state varia ma non ha modo da stabilizzarsi (perch� current_state non � ancora variato)

-- quando il moltiplicatore sar� messo su board, START dovr� essere generato come uscita del button debouncer

count_in <='0';

subtract <='0';

selM<='1';

selAQ <= '0';

selF <= '0';

loadAQ <='0';  --carica nello shift register

loadM <='0';   --carica il moltiplicando nel registro M

stop_cu <='0';

en_shift <='0'; --segnale che abilita lo shift durante le prime N-1 iterazioni

CASE current_state is

WHEN idle =>

if(start='1') then

next_state <= acquisisci_op;

loadM <='1'; --abilita il caricamento del moltiplicando nel registro M

loadAQ <='1'; --abilita il caricamento del moltiplicatore e degli 8 zeri in testa

--nello shift register A.Q (perch� selAQ=0)

else

next_state <= idle;

end if;

--fornisce i segnali di caricamento operandi

WHEN acquisisci_op =>

next_state <= avvia_somma;

--acquisisce gli operandi, su cui il sommatore inizia a lavorare immediatamente

WHEN avvia_somma =>

selAQ <= '1';

loadAQ <= '1'; --fornisce il segnale di caricamento in A del risultato della somma

if(q1='1' AND q0='0') then

subtract <='1'; --se questa � ultima iterazione avvio una sottrazione e vado in final shift

end if;

if (((q1='1' AND q0='1') OR (q1='0' AND q0='0'))) then

selM<='0'; --come se non facessi ne somma ne sottrazione, solo shift

else

selM<='1'; --somma

end if;

if(count="111") then

next_state <= avvia_fshift;

else

next_state <= avvia_shift;

end if;

--carica il risultato della somma in A e da fornisce il segnale di shift

WHEN avvia_shift =>

en_shift <='1';

next_state <= incr_count;

--esegue lo shift, abilita incremento conteggio e predispone per nuova iterazione

WHEN incr_count =>

count_in <= '1';

next_state <= avvia_somma;

--in correzione fa la sottrazione e predispone per ultimo shift

WHEN avvia_fshift =>

en_shift <= '1';

selF <= '1';

next_state <= fine;

WHEN fine =>

stop_cu <='1';

next_state <= idle;

end CASE;

end process;

end structural;

Come si denota facilmente dal codice della macchina a stati, abbiamo modificato lo stato di avvia_somma per poter scegliere l’operazione corretta a seconda dei bit q1 e q0 presi dal registro Q.

Se ho la coppia ‘10’ eseguo la sottrazione tra il prodotto parziale e Y, con la coppia ‘11’ o ‘00’ invece utilizziamo il multiplexer per sommare un vettore di zeri e quindi eseguire uno shift a destra, infine con ’01’ viena eseguita la somma e poi shift.

#### Simulazione

Riportiamo di seguito i risultati di alcune delle operazione riportatte nel testbench.

Operazione 15*3

Operazione -15*3

Operazione -128*-128

### Esercizio 7.2: Sintesi del Moltiplicatore di Booth

Sintetizzare il moltiplicatore implementato al punto 7.1 su FPGA e testarlo mediante l’utilizzo dei dispositivi di input/output (switch, bottoni, led, display) presenti sulla board di sviluppo in dotazione. La modalità di utilizzo degli stessi è a completa discrezione degli studenti.

#### Sintesi su board di sviluppo

Per la sintesi del contatore abbiamo legato gli switch come input dei due operandi, e grazie a una pressione del pulsante start, si avvia la moltiplicazione e il risultato è mostrato suoi led. Abbiamo legato anche un tasto di reset per permettere di azzerare il risultato a schermo e caricare altri operandi.

Di seguito riportiamo il file dei constraint utilizzato:

## This file is a general .xdc for the Nexys A7-50T

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clock }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clock}];

##Switches

set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { Y[0] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { Y[1] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[2] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[3] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[4] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[5] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[6] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[7] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { P[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

## RGB LEDs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { stop_cu }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { stop_cu }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

##Buttons

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CPU_RESETN }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn

set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {start }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {reset }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone3_sis }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { bottone_reset_debouncer }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

…

# Capitolo 4: Comunicazione con Handshaking

### Esercizio 8.1:

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un sistema composto da 2 nodi, A e B, che comunicano mediante un protocollo di handshaking. Il nodo A e il nodo B possiedono entrambi una memoria interna in cui sono memorizzate N stringhe di M bit, denominate X(i) e Y(i) rispettivamente (i=0,..,N-1). Il nodo A trasmette a B ciascuna stringa X(i) utilizzando un protocollo di handshaking; B, ricevuta la stringa X(i), calcola S(i)=X(i)+Y(i) e immagazzina la somma in opportune locazioni della propria memoria interna.

Per il progetto è possibile considerare una implementazione di tipo comportamentale per effettuare la somma, mentre è necessario prevedere esplicitamente un componente contatore sia nel sistema A sia nel sistema B per scandire la trasmissione/ricezione delle stringhe e per terminare la comunicazione.

#### Progetto e architettura

Per implementare l’esercizio richiesto abbiamo scomposto le due entità in varie componenti.

Per il Sistema A:

- Una Control Unit,

- Un Contatore modulo 4,

- Una ROM

Per il Sistema B:

- Una Control Unit,

- Un Contatore modulo 4,

- Una memoria su cui effettuiamo operazioni di lettura/scrittura,

- Un sommatore, che permette di sommare i dati inviati da A e quelli prelevati dalla prima metà della memoria in B rispettivamente.

Inoltre, sono utilizzati vari segnali tra i due sistemi per permettere la comunicazione e lo scambio dei dati tramite handshaking.

Di seguito riportiamo lo schema generale del sistema implementato.

Il sistema di handshaking utilizzato è semi-semisincrono perché ognuno dei sistemi controlla lo stato sul fronte di salita del clock, ma utilizziamo segnali di natura asincrona per permettere la stabilizzazione della connessione, l’invio dei dati e la loro elaborazione.

Le Control Unit riescono a gestire la comunicazione e le operazioni da svolgere tramite due macchine a stati che riportiamo di seguito.

Control Unit A

Control Unit B

#### Implementazione

Per l’implementazione sono state utilizzate alcune componenti presenti in Appendice:

- ROM,

- Contatore modulo 16 con approccio strutturale.

MEM

Per quanto riguarda la MEM, abbiamo previsto un process per la lettura e uno per la scrittura attivi rispettivamente sul segnale di read e sul segnale di write che riceve dalla Control Unit.

------MEMORIA MEM----------

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

--Memoria del sistema B

entity MEM is

port (

in_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0); --è da 9 per considerare un bit di overflow

write_Mem : in STD_LOGIC;

read_Mem: in STD_LOGIC;

adress_Mem : in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

dataread_out: out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0)

);

end entity MEM;

architecture rtl of MEM is

--Definizione della memoria come tipo

type mem_type is array (0 to 31) of STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);

shared variable mem_v : mem_type;

--inizializzo le prime 16 posizioni della memoria per contenere le stringhe Y

constant rilocation: std_logic_vector:="10000";

constant zero: std_logic_vector:="00000";

constant uno: std_logic_vector:="00001";

constant due: std_logic_vector:="00010";

constant tre: std_logic_vector:="00011";

constant quattro: std_logic_vector:="00100";

constant cinque: std_logic_vector:="00101";

constant sei: std_logic_vector:="00110";

constant sette: std_logic_vector:="00111";

constant otto: std_logic_vector:="01000";

constant nove: std_logic_vector:="01001";

constant dieci: std_logic_vector:="01010";

constant undici: std_logic_vector:="01011";

constant dodici: std_logic_vector:="01100";

constant tredici: std_logic_vector:="01101";

constant quattordici: std_logic_vector:="01110";

constant quindici: std_logic_vector:="01111";

shared variable addressRelocated: std_logic_vector(4 downto 0):="00000";

begin

processWrite : process(write_Mem) is

begin

mem_v(to_integer(unsigned(zero))):="0"& x"10";

mem_v(to_integer(unsigned(uno))):="0" & x"11"; --concateno il bit in più

mem_v(to_integer(unsigned(due))):="0" & x"13";

mem_v(to_integer(unsigned(tre))):="0" & x"a0";

mem_v(to_integer(unsigned(quattro))):="0" & x"14";

mem_v(to_integer(unsigned(cinque))):="0" & x"1b";

mem_v(to_integer(unsigned(sei))):="0" & x"1c";

mem_v(to_integer(unsigned(sette))):="0" & x"10";

mem_v(to_integer(unsigned(otto))):="0" & x"1d";

mem_v(to_integer(unsigned(nove))):="0" & x"1f";

mem_v(to_integer(unsigned(dieci))):="0" & x"11";

mem_v(to_integer(unsigned(undici))):="0" & x"89";

mem_v(to_integer(unsigned(dodici))):="0" & x"43";

mem_v(to_integer(unsigned(tredici))):="0" & x"21";

mem_v(to_integer(unsigned(quattordici))):="0" & x"16";

mem_v(to_integer(unsigned(quindici))):="0" & x"f1"; --devo sommare 16 come spiazzamento di base

addressRelocated:=std_logic_vector(unsigned(adress_Mem)+unsigned(rilocation));

if (falling_edge(write_Mem)) then --scrittura

mem_v(to_integer(unsigned(addressRelocated))) := in_Mem; --devo scrivere quello che esce dalla somma

end if;

end process;

processRead: process(read_Mem)

begin

if(falling_edge(read_Mem)) then

dataread_out<= mem_v(to_integer(unsigned(adress_Mem)));

end if;

end process;

end architecture rtl;

La memoria è composta da 32 posizioni da 9 bit (uno in più per prevedere un bit di overflow dato dalla somma), di cui le prime 16 posizioni sono inizializzate a certi valori che rappresentano le stringhe Y da sommare con quelle ricevute ogni volta dal sistema A. Il risultato è scritto dalla sedicesima posizione in poi.

Adder Strings

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity AdderStrings is

port (

X: in std_logic_vector(8 downto 0);

Y: in std_logic_vector(8 downto 0);

start_operation: in std_logic;

data_out: out std_logic_vector(8 downto 0)

);

end entity AdderStrings;

architecture rtl of AdderStrings is

begin

process(start_operation)

begin

if(rising_edge(start_operation)) then

data_out<=std_logic_vector(unsigned(X)+unsigned(Y));

end if;

end process;

end architecture rtl;

Questo componente ci permette di sommare le due stringhe di bit e porre il risultato in uscita, che verrà poi caricato opportunamente nella MEM.

Control Unit A

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity CUA is

port (

clk: in std_logic;

start: in std_logic;

okToSend: in std_logic;

ackfromB: in std_logic;

data_in: in std_logic_vector(8 downto 0);

reset: in std_logic;

reqToSend: out std_logic;

data_out: out std_logic_vector(8 downto 0):="UUUUUUUUU";

load_OperandtoB: out std_logic;

--conteggio e lettura

readfromCutoRom: out std_logic;

countA: out std_logic --segnale di conteggio

);

end entity CUA;

architecture rtl of CUA is

TYPE stati is (startCommunication, reqSended, okReceived, sendedData, loadOperands, ackReceived, elaborated);

signal stato_corrente: stati:=startCommunication;

begin

process (clk)

begin

if(reset='1') then

stato_corrente<=startCommunication;

reqToSend<='0';

readfromCutoRom<='1';

countA<='1';

data_out<= (others => '0');

end if;

countA<='1';

readfromCutoRom<='1';

if(rising_edge(clk)) then

if(stato_corrente=startCommunication AND start='1') then

stato_corrente<=reqSended;

reqToSend<='1';

readfromCutoRom<='0'; --leggo dalla ROM, quindi i data in sono pronti

elsif(stato_corrente=reqSended AND okToSend='1') then

reqToSend<='0';

stato_corrente<=sendedData;

data_out<=data_in;

elsif (stato_corrente=sendedData AND ackfromB='1') then --aspetto che elaborazione termini

load_OperandtoB<='1';

stato_corrente<=loadOperands;

elsif(stato_corrente= loadOperands AND ackfromB='1') then

stato_corrente <= ackReceived;

elsif (stato_corrente=ackReceived AND ackfromB='0') then

load_OperandtoB<='0';

countA<='0'; --il conteggio funziona sul falling edge

stato_corrente<=startCommunication;

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

Grazie ai segnali reqToSend, okToSend, Data, LoadOperands e Ack, possiamo far evolvere la macchina a stati correttamente per ultimare l’invio e la successiva elaborazione dei dati.

N.B. Il segnale di start viene fornito da testbench per avanzare dal primo stato in poi.

Control Unit B

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity CUB is

port (

clk: in std_logic;

reset: in std_logic;

reqfromA: in std_logic;

data_in_fromA: in std_logic_vector(8 downto 0);

data_fromMem: in std_logic_vector(8 downto 0);

loadOperandfromA: in std_logic;

--comunicazione

okToSend: out std_logic;

acktoA: out std_logic; --lo uso anche come segnale per avanzare il conteggio del contatore interno a B, per le posizioni omologhe

--sincronizzazione e conteggio

writeOnMem: out std_logic;

readfromMem: out std_logic;

start_adding: out std_logic;

count_signal: out std_logic;

X: out std_logic_vector(8 downto 0);

Y: out std_logic_vector(8 downto 0) --operandi

);

end entity CUB;

architecture rtl of CUB is

TYPE stati is (waitingReq, okSended, readFromMemState, loadOperands, elaborate, writeOnMemState);

signal stato_corrente : stati:= waitingReq;

begin

process (clk)

begin

if(reset='1') then

stato_corrente<=waitingReq;

writeOnMem<='1';

readfromMem<='1';

start_adding<='0';

okToSend<='0';

acktoA<='0';

end if;

writeOnMem<='1';

readfromMem<='1';

start_adding<='0';

count_signal<='1';

if(rising_edge(clk)) then

if(stato_corrente= waitingReq AND reqfromA='1') then

stato_corrente<= okSended;

okToSend<='1';

elsif(stato_corrente=okSended) then

okToSend<='0';

readfromMem<='0';

acktoA<='1';

stato_corrente<=readFromMemState;

elsif(stato_corrente=readFromMemState AND loadOperandfromA='1') then

X<= data_in_fromA;

Y<= data_fromMem;

stato_corrente<= loadOperands;

elsif(stato_corrente=loadOperands) then

start_adding<='1'; --svolgo operazione

stato_corrente<=elaborate;

elsif (stato_corrente=elaborate) then

stato_corrente<=writeOnMemState;

writeOnMem<='0';

elsif (stato_corrente= writeOnMemState) then

count_signal<='0';

stato_corrente<=waitingReq;

acktoA<='0';

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

Una possible miglioria nell’approccio utilizzato sta nell’andare a eliminare il sgenale okToSend e inviare solo il dato e la richiesta, inviando poi uno strobe da A a B per caricare gli operandi. L’entità B infine un ack ad A per fargli capire di aver cominciato l’elaborazione e al termine della suddetta, viene abbassato.

Top-Module Sistema

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity Sistema is

port (

clkA: in std_logic;

clkB: in std_logic;

start: in std_logic;

reset: in std_logic

);

end entity Sistema;

architecture rtl of Sistema is

component SistemaA port(

clk_sis: in std_logic;

start_sis: in std_logic;

okToSend_sis: in std_logic;

ackfromB_sis: in std_logic;

reset: in std_logic;

reqToSend_sis: out std_logic;

data_out_sis: out std_logic_vector(8 downto 0);

load_Operand_sis: out std_logic

);

end component;

component SistemaB port(

clk: in std_logic;

reqfromA_sis: in std_logic;

data_in_fromA_sis: in std_logic_vector(8 downto 0);

loadOperand_fromA_sis: in std_logic;

reset: in std_logic;

okToSend_sis: out std_logic;

acktoA_sis: out std_logic

);

end component;

signal reqToSend: std_logic;

signal okToSend: std_logic;

signal ack: std_logic;

signal load: std_logic;

signal data: std_logic_vector(8 downto 0);

begin

sisA: SistemaA port map(

clk_sis=> clkA,

start_sis=> start,

okToSend_sis=> okToSend,

ackfromB_sis=> ack,

reset=> reset,

reqToSend_sis=> reqToSend,

data_out_sis=> data,

load_Operand_sis=> load

);

sisB: SistemaB port map(

clk=> clkB,

reqfromA_sis=> reqToSend,

data_in_fromA_sis=> data,

loadOperand_fromA_sis=> load,

reset=> reset,

okToSend_sis=> okToSend,

acktoA_sis=> ack

);

end architecture rtl;

Il top-module contiene l’istanziazione dei due Sistemi che sono composti dagli elementi descritti precedentemente.

#### Simulazione

Per la simulazione abbiamo utilizzato il seguente test-bench.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tbSistema is

end entity tbSistema;

architecture tb_arch of tbSistema is

-- Constants for clock period and simulation duration

constant CLOCK_PERIODA : time := 5 ns;

constant CLOCK_PERIODB : time := 5 ns;

-- Signals for testbench

signal clkA_tb : std_logic := '0';

signal clkB_tb: std_logic :='1';

signal start_tb : std_logic := '0';

signal reset_tb : std_logic := '0';

begin

-- Instantiate the DUT (Design Under Test)

dut : entity work.Sistema

port map (

clkA => clkA_tb,

clkB => clkB_tb,

start => start_tb,

reset => reset_tb

);

-- Clock process

process_a: process

begin

while true loop

clkA_tb <= '0';

wait for CLOCK_PERIODA / 2;

clkA_tb <= '1';

wait for CLOCK_PERIODA / 2;

end loop;

wait;

end process process_a;

process_b: process

begin

while true loop

clkB_tb <= '0';

wait for CLOCK_PERIODB / 2;

clkB_tb <= '1';

wait for CLOCK_PERIODB / 2;

end loop;

wait;

end process process_b;

-- Stimulus process

stimulus_process: process

begin

-- Initialize inputs

start_tb <= '0';

reset_tb <= '0';

-- Start the system

start_tb <= '1';

-- End simulation

wait;

end process stimulus_process;

end architecture tb_arch;

Di seguito sono riportate tre forme d’onda che rispecchiano tre casi differenti:

- I due sistemi possiedono lo stesso clock

- I due sistemi possiedono un clock differente (A con un perido di clock maggiore di quello di B e vicevera).

I sistemi possiedono un clock con lo stesso periodo.

Clock del sistema A con periodo maggiore del clock del sistema B.

Clock del sistema B con periodo maggiore del clock del sistema A.

# Capitolo 5: Processore

### Esercizio 9

A partire dall’implementazione fornita del processore operante secondo il modello IJVM,

a) si proceda all’analisi dell’architettura mediante simulazione e si approfondisca lo studio del suo funzionamento per due istruzioni a scelta,

b) si modifichi un codice operativo a scelta, documentando tutte le modifiche effettuate

#### Punto A: Analisi dell’architettura, di due istruzioni a scelta e simulazione.

Analisi dell’architettura.

Il MIC-1 è un'architettura di processore che consiste in una unità di controllo molto semplice che esegue microcodice da una memoria di 512 parole.

Il linguaggio microcodice MAL (Micro-Assembly Language) è realizzato per consentire la scrittura di un interprete IJVM (Integer Java Virtual Machine). L’architettura del processore è a stack, ciò significa che per fare le operazioni necessita di avere gli operandi come primo e secondo elemento dello stack. Questo tipo di architettura è molto utile per fare calcoli ripetuti.

Nella figura è possibile vedere la traduzione in Assembly IJVM di una semplice istruzione a1 = a2 + a3. È molto utile osservarla in quanto si percepisce chiaramente la differenza sostanziale tra una macchina a stack ed una a registri generali (infatti, una istruzione di ADD per un’architettura a registri generali, sarebbe     ADD D0, D1). Gli operandi sono impliciti, essi vengono caricati precedentemente all’istruzione IADD nello stack attraverso l’istruzione ILOAD. Questo porta un vantaggio nella complessità dell’operazione IADD, la quale risulta più semplice.

Di seguto troviamo l’immagine del datapath del MIC-1:

La parte operativa è formata da:

- Alu,

- Shifter,

- Bus,

- Registri

BUS

I BUS permettono la comunicazione tra i registri e in questa architettura ne distinguiamo 2, ovvero il BUS B ed il BUS C.

Il BUS B permette di caricare su di esso il valore di un registro, può essere abilitato da un solo registro per volta poiché il trasferimento di dati da parte di due registri contemporaneamente implicherebbe l’inconsistenza dei dati. A valle di ciò, possiamo pensare al BUS B come un MULTIPLEXER.

Il BUS C permette di scrivere su un registro il contenuto presente su esso, può essere abilitato da più registri contemporaneamente, in quanto la scrittura dello stesso valore su più registri non porta a nessun tipo di problema. A valle di ciò, possiamo pensare al BUS C come un DEMULTIPLEXER.

Tempificazione

È di fondamentale importanza pensare bene alla tempificazione, infatti dobbiamo considerare tempi di propagazione e tempi combinatori. In particolare, è bene tenere in conto i 4 tempi che troviamo nel caso del peggior percorso, ovvero il passaggio di un dato dal BUS B al BUS C.

I 4 tempi sono: il tempo di prelievo dell’istruzione dalla memoria di controllo, il tempo di selezione del registro e trasporto del contenuto sul bus B, il tempo di lavoro di ALU e shift register (se necessario) ed infine il tempo affinché i valori diventino stabili e prelevabili dal bus C. Il clock è asimmetrico, ad ogni ciclo viene generato un breve impulso dove il fronte di discesa abilita a scrivere su B mentre il fronte di salita abilita a scrivere su un registro.

Registri

A differenza di una macchina a registri generali, ogni singolo registro ha uno specifico scopo e non è utilizzato in modo arbitrario. Anche registri che sono tecnicamente uguali sono considerati diversi, poiché il loro utilizzo ha finalità differenti.

Possiamo distinguere fondamentalmente 3 tipi di registri:

• Interfaccia con la memoria

o MDR: Memory Data Register, 32 bit, contiene i dati,

o MAR: Memory Address Register, 32 bit, contiene gli indirizzi ed è collegato al bus indirizzi della RAM shiftato di 2 linee in modo da moltiplicare il suo valore per 4. Questa moltiplicazione è necessaria in quanto la RAM è una memoria orientata al byte e quindi l'indirizzo di ogni parola è specificato dall'indirizzo del suo primo byte,

o PC: Program Counter, 32 bit,

o MBR: Memory Byte Register, 8 bit, possiamo considerarlo simile all’IR, contiene il risultato del PC; (MBRU: MBR ma senza complemento)

• H: Holding, ospita il primo operando dell’ALU

• Registri puntatore

o LV: Local Variable, punta alla base dell’area di memoria delle variabili locali. In realtà, formalmente punta alle variabili locali del metodo in esecuzione, e c’è sempre un metodo in esecuzione. Se cambia il metodo allora si istanzia un nuovo LV. LV è molto importante anche per consentirci di lavorare non con indirizzi interi ma in termini di offset/spiazzamento, infatti a valle di un’istruzione Assembly, come ILOAD a1, la variabile viene tradotta in termini di spiazzamento rispetto a LV, così da ottenere l’indirizzo di a1 sommando il contenuto di MBR (traduzione della variabile) e il contenuto di LV.

o SP: Stack Pointer, punta al valore in testa allo stack,

o CPP: Costant Pool Pointer, puntatore a valori costanti,

o TOS: Top Of Stack, punta all’indirizzo della testa dello stack,

o OPC: Scratch Register, permette di ospitare qualcosa di utile nella micro-istruzione.

Unità di Controllo

Come già accennato, l’architettura utilizza un’unità di controllo realizzata con logica microprogrammata, infatti, tale unità di controllo è realizzata con i seguenti componenti:

• Generatore degli indirizzi di partenza: l’indirizzo della micro-ROM a cui si accede per eseguire una data operazione,

• Control Store: la micro-ROM stessa,

• MPC: Program Counter della Micro-ROM, indica ciclo per ciclo qual è la prossima microistruzione da prelevare. Spesso non fa altro che ospitare il campo ADDR della microistruzione ma talvolta è necessario modificarlo (es. i salti).

Nella figura vediamo il formato completo di una microistruzione, la quale ha una lunghezza totale di 36 bit (da notare la codifica dei bit di controllo del BUS B).

I primi 9 bit sono dedicati all’indirizzo della prossima istruzione da eseguire. La sua presenza è dovuta alla possibilità che la prossima istruzione non sia necessariamente quella immediatamente successiva a quella in esecuzione.

I successivi 3 bit sono dedicati alla gestione di un eventuale salto. In particolare, i bit JMPZ e JMPN riflettono rispettivamente l’uscita Z e l’uscita N dell’ALU. Quando uno di questi due bit è alto, viene alzato il bit più significativo dell’MPC, effettuando così un salto di 256 nella Control Store.

Difatti, se andassimo a controllare le istruzioni all’interno della micro-ROM noteremmo che ci sono tante istruzioni col bit più significativo basso che rappresentano i “percorsi standard”, mentre poche istruzioni con il bit più significativo alto in quanto rappresentano le sequenze alternative. JMPC invece serve a fare l'equivalente di un salto in cui andiamo a prelevare un offset dalla memoria per capire quanto ci dobbiamo spostare nella control store. Semplicemente se è alto si sostituiscono gli 8 bit meno significativi (quindi quello che sarebbe stato il campo ADDR) con quelli prelevati dalla memoria.

I successivi 8 bit sono dedicati al controllo dell’ALU e dello Shifter. In particolare, i primi due sono per lo Shifter e i successivi per l’ALU. In seguito, sono riportati esempi di controllo dell’ALU. Ne consegue che una eventuale modifica alle istruzioni può essere implementata semplicemente modificando opportunamente i bit della microistruzione.

Abbiamo visto, quindi, come viene gestita l’esecuzione delle sequenze legate ad una microistruzione, ma come faccio a sapere qual è l’indirizzo della prima microistruzione da prelevare?

È di fondamentale importanza in questa architettura che la codifica di un’istruzione a livello Assembly sia tassativamente uguale all’indirizzo della micro-ROM in cui è memorizzata la prima microistruzione che implementa l’intera sequenza (questa viene prelevata tramite fetch). A questo punto il campo ADDR ed eventuali JMP gestiranno le successive microistruzioni.

Analisi delle istruzioni: BIPUSH e IADD.

Le istruzioni che analizzeremo sono tra le due più utilizzate nell’architettura: IADD e BIPUSH.

Un generico programma per MIC-1:

.main

.var

a

.endvar

BIPUSH 0xB

BIPUSH 0x4

IADD

ISTORE a

HALT

.endmethod

Ognuna di queste istruzioni corrisponde ad una locazione di memoria in cui è possibile prelevare la prima microistruzione da eseguire, il cui formato è stato già approfondito.

Le due procedure si presentano in questo modo:

iadd = 0x65:

MAR = SP = SP - 1; rd

H = TOS

MDR = TOS = MDR + H; wr; goto main

bipush = 0x10:

SP = MAR = SP + 1

PC = PC + 1; fetch

MDR = TOS = MBR; wr; goto main

Un’ulteriore istruzione utilizzata è ISTORE, collocata nella locazione di memoria 0x36.

Forma d’onda:

In particolare, dall’alto verso il basso:

• Segnali di reset e clock,

• Contenuto del registro SP,

• Giallo: contenuto del registro TOS, ovvero il valore contenuto in testa allo stack; si distinguono gli operandi ed il risultato,

• Contenuto del registro MAR,

• Viola: contenuto del registro MBR, da notare il sincronismo con il blu,

• I bus B e C,

• Arancione: contenuto del registro MDR, si distinguono gli operandi e il risultato,

• Contenuto del registro PC (costantemente incrementato),

• Segnali di fetch,

• Blu: dato proveniente dalla memoria (indirizzo della prossima istruzione ed operandi),

• Rosso: gli indirizzi delle microistruzioni (da notare 0x10 per i BIPUSH, 0x65 per IADD e 0x36

per ISTORE).

BIPUSH

Il BIPUSH corrisponde alla locazione di memoria della control store 0x10, ovvero la sedicesima parola. Abbiamo già visto la microprocedura, che ripeteremo per facilitare la lettura.

bipush = 0x10:

SP = MAR = SP + 1

PC = PC + 1; fetch

MDR = TOS = MBR; wr; goto main

Ricercando nella control store, le 3 microistruzioni da eseguire sono:

| Next_addr | jam | ALU | C | Mem | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 => "000010001 | 000 | 00110101 | 000001001 | 000 | 0100", |
| 17 => "000010010 | 000 | 00110101 | 000000100 | 001 | 0001", |
| 18 => "000000110 | 000 | 00010100 | 001000010 | 100 | 0010" |

La prima cosa da fare è incrementare lo stack-pointer, predisponendolo a spingere l’elemento in testa allo stack. Chiaramente, per far sì che possa avvenire il push, bisogna scrivere l’indirizzo incrementato nel MAR, in modo da memorizzare il dato fisicamente in un’area di memoria stabile.

SP = MAR = SP + 1

Questo primo passo si effettua attraverso i campi della microistruzione pari a:

- ALU: 110101, che equivale all’incremento dell’operando B,

- C: 000001001, indicando che il bus C scrive su SP e MAR,

- MEM: 000, nessuna operazione in memoria,

- B: 0100, SP controlla il bus B,

- Next_addr: 000010001, che equivale a 17, la locazione di memoria successiva,

- JAM: 000, nessun salto necessario.

Il secondo passo prevede l’incremento del PC così da poter leggere l’operando contenuto nell’istruzione. Tale operando viene memorizzato nell’MBR.

PC = PC + 1; fetch

Questo secondo passo si effettua attraverso i campi della microistruzione pari a:

- ALU: 110101, che equivale all’incremento dell’operando B,

- C: 000000100, indicando che il bus C scrive su PC,

- Mem: 001, indicando l’operazione di fetch,

- B: 0001, PC controlla il bus B,

- Next_addr: 000010010, che equivale a 18, la locazione di memoria successiva,

- JAM: 000, nessun salto necessario.

Il terzo ed ultimo passo prevede la copia del contenuto di MBR in TOS ed infine MDR. La parola chiave wr specifica la scrittura in memoria del dato. Infine, il goto main riporta alla microprocedura main dove avviene l’incremento di PC, un’operazione di fetch per prelevare un byte dalla memoria istruzioni ed un goto(MBR) per saltare alla microistruzione memorizzata nel buffer.

MDR = TOS = MBR; wr; goto main

Questo ultimo passo si effettua attraverso i campi della microistruzione pari a:

- ALU: 010100, che equivale al passaggio dell’operando B invariato,

- C: 001000010, il bus C scrive su MDR e TOS,

- Mem: 100, indicando la scrittura di dati,

- B: 0010, MBR controlla il bus B,

- Next_addr: 000000110, un indirizzo che porta ad un idle in cui viene incrementato il pc,

- JAM: 000, nessun salto necessario.

Termina così il flusso di esecuzione dell’istruzione BIPUSH.

IADD

IADD corrisponde alla locazione di memoria della control store 0x65, ovvero la centouno-esima parola. Abbiamo già visto la microprocedura, che ripeteremo per facilitare la lettura.

iadd = 0x65:

MAR = SP = SP - 1; rd

H = TOS

MDR = TOS = MDR + H; wr; goto main

Ricercando nella control store, le tre microistruzioni da eseguire sono:

| Next_addr |  |  | jam | ALU |  | C |  |  | Mem |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 => "001100110 |  |  | 000 | 00110110 |  | 000001001 |  |  | 010 |  | 0100", |
| 102 => "001100111 |  |  | 000 | 00010100 |  | 100000000 |  |  | 000 |  | 0111", |
| 103 => "000000110 |  |  | 000 | 00111100 |  | 001000010 |  |  | 100 |  | 0000" |

La prima cosa da fare, a differenza del BIPUSH, è decrementare lo stack pointer, per effettuare una read dalla memoria. Il decremento e il successivo passaggio dell’indirizzo puntato al MAR permette l’acquisizione dell’operando dalla memoria.

NB: il segnale di read rd diventa alto solo al fronte di clock successivo, poiché è solo allora che l’indirizzo a cui eseguire la lettura diventa disponibile nel MAR.

MAR = SP = SP - 1; rd

Questo primo passo si effettua attraverso i campi della microistruzione pari a:

- ALU: 110110, che equivale al decremento dell’operando B,

- C: 000001001, indicando che il bus C scrive su SP e MAR,

- MEM: 010, lettura dei dati dalla memoria,

- B: 0100, SP controlla il bus B,

- Next_addr: 001100110, che equivale a 102, la locazione di memoria successiva,

- JAM: 000, nessun salto necessario.

La seconda cosa da fare è far passare l’operando B invariato e scriverlo sul registro H (prendendolo dal registro TOS).

H = TOS

Questo secondo passo si effettua attraverso i campi della microistruzione pari a:

- ALU: 010100, che equivale al passaggio dell’operando B invariato;

- C: 100000000, indicando che il bus C scrive su H;

- Mem: 000, nessuna operazione in memoria;

- B: 0111, TOS controlla il bus B;

- Next_addr: 001100111, che equivale a 103, la locazione di memoria successiva;

- JAM: 000, nessun salto necessario.

La terza ed ultima cosa da fare è la somma vera e propria, ovvero sommare il contenuto di MDR ed H e memorizzarlo in MDR stesso e nel TOS.

MDR = TOS = MDR + H; wr; goto main

Questo ultimo passo si effettua attraverso i campi della microistruzione pari a:

- ALU: 111100, che equivale alla somma dei due operandi,

- C: 001000010, il bus C scrive su MDR e TOS,

- Mem: 100, indicando la scrittura di dati,

- B: 0000, MDR controlla il bus B,

- Next_addr: 000000110, un indirizzo che porta ad un idle in cui viene incrementato il PC,

- JAM: 000, nessun salto necessario.

Termina così il flusso di esecuzione dell’istruzione IADD.

NB: sia nel BIPUSH che nell’IADD, il dato viene memorizzato sia nel TOS che nell’MDR. Difatti, è nostro desiderio memorizzarlo in MDR per poterlo scrivere in memoria ma anche in testa allo stack, per definizione stessa della macchina.

#### Punto B: Modifica di un codice operativo.

L’istruzione che abbiamo deciso di modificare è IAND, trasformandola in una IOR:

iand = 0x7E:

MAR = SP = SP - 1; rd

H = TOS

MDR = TOS = MDR AND H; wr; goto main

Com’è possibile osservare, si trova nella locazione di memoria 0x7E (o 126 in decimale) ed è implementata in modo praticamente identico a IADD, eccezion fatta per l’ultima operazione.

Il programma da eseguire è:

.main

.var a

.endvar

BIPUSH 0xB

BIPUSH 0x5

IAND

ISTORE a

HALT

.endmethod

Forma d’onda data dall’esecuzione:

La AND logica tra 0xB e 0x5 fornisce risultato 0x1.

Le control word associate alle tre microistruzioni sono:

126 => "001111111000001101100000010010100100",

127 => "010000000000000101001000000000000111",

128 => "000000110000000011000010000101000000"

Chiaramente, le prime due control word sono uguali a quelle già analizzate in IADD, ovvero decremento di SP e scrittura sul registro H. Ciò che è diverso è la parte dedicata all’ALU:

001100

Per ottenere l’effetto di una IOR dobbiamo modificare proprio questi bit, facendoli diventare

011100

Come visto dalla tabella delle operazioni nel paragrafo dedicato all’Unità di controllo.

Una volta apportata questa modifica il risultato è il seguente:

Il risultato ottenuto è una OR bit a bit tra il valore 0xB e 0x5, quindi 0xF.

# Capitolo 6: Interfaccia seriale

### Esercizio 10

Partendo dall’implementazione fornita dalla Digilent di un dispositivo UART-RS232 (componente RS232RefComp.vhd), progettare, implementare e simulare in VHDL un sistema composto da 2 unità A e B che condividono lo stesso segnale di clock e comunicano tra loro mediante interfaccia seriale. Il sistema A contiene una ROM di 8 locazioni da 1 byte ciascuno, un contatore CONT_A per scandire le locazioni della ROM e una UART_A, mentre il sistema B contiene una memoria MEM di 8 locazioni da 1 byte ciascuno, un contatore CONT_B per scandire le locazioni della MEM e una UART_B. Quando un segnale WR viene asserito nell’unità A, viene prelevato un byte dalla ROM e inviato all’unità B, che dovrà riceverlo e salvarlo in MEM.

#### Progetto e architettura

Per realizzare questo sistema abbiamo scelto di utilizzare la modalità di trasmissione simplex con protocollo di comunicazione sincrono, la quale prevede un’unica linea monodirezionale in cui soltanto un’entità trasmette e l’altra riceve ed entrambe devono condividere il clock (questo protocollo di comunicazione è consigliabile quando il segnale di clock deve coprire piccole distanze).

Il baud rate utilizzato nel codice è 9600, ovvero vengono trasmessi 9600 bit ogni secondo tra le entità (ovviamente il sender e il receiver devono accordarsi per avere lo stesso baud rate).

Per realizzare i collegamenti tra le entità, abbiamo utilizzato la UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), ossia un dispositivo hardware che supporta la comunicazione seriale asincrona, ed è stata riadattata affinché le due entità condividessero lo stesso segnale di clock.

L’interfaccia UART consiste di due segnali TX (sul quale viaggiano i dati da trasmettere) e RX (sul quale viaggiano i dati da ricevere) e i dispositivi devono accordarsi sulla struttura del frame e sul baud rate, come detto sopra (in particolare, affinché si possa garantire un corretto funzionamento, i baud rate dei due dispositivi comunicanti non devono differire di più del 10%).

#### Implementazione

Di seguto riportiamo l’implementazione di alcune delle componenti utilizzate.

CONTROL UNIT – ENTITY “A”

Riportiamo qui la Control Unit dell’entità A, responsabile dell’invio dei dati verso l’entità B.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity CU_A is

port (

clk: in std_logic;

start : in std_logic;

Write_UART: out std_logic;

conteggio_attuale: in std_logic_vector(2 downto 0); --mi permette di controllare il valore cui è arrivato il contatore

conteggio: out std_logic; --conteggio contatore ROM

TBE_UART: in std_logic

);

end entity CU_A;

architecture rtl of CU_A is

type stati is (IDLE, INVIA, TRASMETTI, FINE_TRASMISSIONE);

signal stato_corrente, stato_prossimo : stati := IDLE;

begin

CU_A: process(clk)

begin

if(rising_edge(clk)) then

stato_corrente<=stato_prossimo;

end if;

end process;

CU_A2: process(start, TBE_UART, stato_corrente)

begin

Write_UART <= '0';

conteggio <= '0';

case stato_corrente is

when IDLE =>

Write_UART <= '0';

if(start = '1') then

stato_prossimo<=INVIA;

else

stato_prossimo<=IDLE;

end if;

when INVIA =>

Write_UART<='1';

stato_prossimo<=TRASMETTI;

when TRASMETTI =>

Write_UART<='0';

if(TBE_UART='1') then

stato_prossimo<=FINE_TRASMISSIONE;

else

stato_prossimo<=TRASMETTI;

end if;

when FINE_TRASMISSIONE =>

if(conteggio_attuale="111") then

stato_prossimo<=IDLE;

else

conteggio<='1';

stato_prossimo<=INVIA;

end if;

end case;

end process;

end architecture rtl;

CONTROL UNIT – ENTITY “B”

Riportiamo qui la Control Unit dell’entità B, responsabile dell’acquisizione dei dati in arrivo dall’entità A.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity CU_B is

port (

clk: in std_logic;

conteggio_attuale: in std_logic_vector(2 downto 0);

conteggio: out std_logic;

read_UART: out std_logic;

RDA_UART: in std_logic;

Write_on_Mem: out std_logic;

reset_Uart: out std_logic

);

end entity CU_B;

architecture rtl of CU_B is

type stati is (RICEVI, LEGGI, SCRIVI);

signal stato_corrente, stato_prossimo: stati := RICEVI;

begin

CU_B: process(clk)

begin

if(rising_edge(clk)) then

stato_corrente<=stato_prossimo;

end if;

end process;

CU_B2: process(RDA_UART, stato_corrente)

begin

Write_on_Mem <='1';

read_UART <= '0';

conteggio <='0';

reset_Uart<='0';

case stato_corrente is

when RICEVI =>

Write_on_Mem <='1';

read_UART <= '0';

conteggio <='0';

reset_Uart<='0';

if(RDA_UART = '1') then

stato_prossimo<=LEGGI;

else

stato_prossimo <= RICEVI;

end if;

when LEGGI =>

read_UART<='1';

reset_Uart<='0';

stato_prossimo <= SCRIVI;

when SCRIVI =>

read_UART<='1';

Write_on_Mem <= '0';

reset_Uart<='1';

if(conteggio_attuale="111") then

stato_prossimo <= RICEVI;

else

conteggio <= '1';

stato_prossimo <= RICEVI;

end if;

end case;

end process;

end architecture rtl;

SISTEMA COMPLESSIVO

Di seguito abbiamo riportato il sistema generale, esplicitando le due entità che realizzano l’architettura.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity Sistema is

port (

clk: in std_logic;

start_sis: in std_logic;

reset_sis : in std_logic;

dato_uscita: out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end entity Sistema;

architecture rtl of Sistema is

component EntityA is port(

clk: in std_logic;

start : in std_logic;

reset: in std_logic;

TXD_UART: out std_logic

);

end component;

component EntityB is port(

clk: in std_logic;

reset: in std_logic;

uscita_mem: out std_logic_vector(7 downto 0);

RXD_UART_B: in std_logic

);

end component;

signal TXDtoRXD : std_logic;

begin

A: EntityA port map(

clk => clk,

start => start_sis,

reset => reset_sis,

TXD_UART => TXDtoRXD

);

B : EntityB port map(

clk => clk,

reset => reset_sis,

uscita_mem => dato_uscita,

RXD_UART_B => TXDtoRXD

);

end architecture rtl;

#### Simulazione

Di seguito il testbench del sistema.

-- Testbench created online at:

--   https://www.doulos.com/knowhow/perl/vhdl-testbench-creation-using-perl/

-- Copyright Doulos Ltd

library IEEE;

use IEEE.Std_logic_1164.all;

use IEEE.Numeric_Std.all;

entity Sistema_tb is

end;

architecture bench of Sistema_tb is

component Sistema

port (

clk: in std_logic;

start_sis: in std_logic;

reset_sis : in std_logic;

dato_uscita: out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end component;

signal clk: std_logic;

signal start: std_logic;

signal reset: std_logic;

signal dato_uscita: std_logic_vector(7 downto 0) ;

begin

uut: Sistema port map ( clk         => clk,

start_sis       => start,

reset_sis       => reset,

dato_uscita => dato_uscita );

stimulus: process

begin

-- Put initialisation code here

start <= '1';

wait for 10 ns;

start<='0';

-- Put test bench stimulus code here

wait;

end process;

clock: process

begin

while true loop

wait for 0.6 ps;

clk <='0';

wait for 0.6 ps;

clk <='1';

end loop;

end process;

end;

Forma d’onda

# Capitolo 7: Switch multistadio

### Esercizio 11.1

Progettare ed implementare in VHDL uno switch multistadio secondo il modello omega network. Lo switch deve consentire lo scambio di messaggi di 2 bit ciascuno da un nodo sorgente a un nodo destinazione in una rete con 4 nodi, implementando uno schema a priorità fissa fra i nodi (es. nodo 1 più prioritario, con priorità decrescenti fino al nodo 4).

#### Progetto e architettura

Per realizzare uno switch multistadio che permette di trasferire "pacchetti" di due bit abbiamo bisogno di un componente fondamentale. Tale componente è formato da:

1.	un Multiplexer con: due ingressi da due bit, una uscita da due bit, un bit di selezione

2.	un Demultiplexer con: un ingresso da due bit, due uscite da due bit, un bit di selezione

L’interconnessione di questi componenti forma una parte operativa.

Per implementare uno schema a priorità fissa fra i nodi si è sfruttata l’architettura intrinseca del modello omega network. Lo schema che vogliamo ricreare associa ad ogni nodo una priorità crescente, partendo dal nodo a priorità più bassa l’ordine è il seguente: nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3. Si nota che se gli switch, ogni volta che arrivano più richieste contemporanee di invio pacchetto,  scelgono sempre una porta “privilegiata” stiamo implicitamente rispettando la gerarchia delle priorità.

Per la parte di controllo abbiamo implementato due componenti:

1.	Una Contro Unit: due ingressi di richiesta invio pacchetto, un uscita di selezione

2.	Un Adress Selecter: un ingresso di selezione, due ingressi da due bit(sorgente e destinazione per ciascuna porta), due uscite ciascuna di un singolo bit(sorgente e destinazione scelti)

La Control Unit manda un segnale di selezione all’Adress Selecter, il quale in base al valore inviato sceglie di caricare gli indirizzi sorgente e destinazione della porta 1 o della porta 2. Se alla CU arrivano più richieste in contemporanea sceglie indiscriminatamente di far caricare gli indirizzi della porta 1 (i nodi che all’i-esimo livello della rete hanno un bit di indirizzo sorgente pari a 1)

Di seguito si riporta lo schema progettuale dello switch.

#### Implementazione

Di seguito sono riportate le implementazioni dei componenti più significativi.

Control Unit

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity controlUnit is

port (

clk : in STD_LOGIC;

--Segnali di prenotazione invio pacchetto da parte delle destinazioni

warning_1 : in STD_LOGIC;

warning_2 : in STD_LOGIC;

--Comando di uscita della control unit che comandano lo switch

command_to_selecter : out STD_LOGIC

);

end entity controlUnit;

architecture rtl of controlUnit is

begin

processChoice : process (clk) is

begin

if(rising_edge(clk)) then

--Se arrivano due warning in contemporanea, prediligo la SECONDA porta di ingresso

if(warning_1='1' and warning_2 = '1') then

command_to_selecter <= '1';

--Altrimenti verifico chi mi ha inviato il pacchetto e prendo le sue selezioni

elsif(warning_1 = '1'and warning_2 = '0') then

command_to_selecter <= '0';

elsif(warning_2 = '1'and warning_1 = '0') then

command_to_selecter <= '1';

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

La Control Unit è stata implementata con un process sensibile al clock di sistema. Sceglie che selezione inviare al Selecter in base alle richieste di invio pacchetto.

Address Selecter

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity adressSelecter is

port (

s_selecter_source_porta_1 : in STD_LOGIC;

s_selecter_des_porta_1 : in STD_LOGIC;

s_selecter_source_porta_2 : in STD_LOGIC;

s_selecter_des_porta_2: in STD_LOGIC;

selection : in STD_LOGIC;

s_source_out : out STD_LOGIC;

s_des_out : out STD_LOGIC

);

end entity adressSelecter;

architecture rtl of adressSelecter is

begin

processSelecter : process(selection)

begin

if(selection = '0') then

s_source_out <= s_selecter_source_porta_1 ;

s_des_out <= s_selecter_des_porta_1;

elsif(selection = '1') then

s_source_out <= s_selecter_source_porta_2;

s_des_out <= s_selecter_des_porta_2;

end if;

end process;

end architecture rtl;

L’Adress Selecter è un elemento puramente combinatorio che seleziona e manda in uscita i bit di indirizzo sorgente e destinazione di una delle due porte di ingresso.

#### Simulazione

Di seguito riportiamo il testbench utilizzato per il test dello switch multistadio.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity switchMultiStadio_tb is

end entity switchMultiStadio_tb;

architecture tb of switchMultiStadio_tb is

-- Constants

constant CLK_PERIOD : time := 10 ns; -- Clock period

-- Signals

signal clk_tb : std_logic := '0'; -- Testbench clock signal

signal in_sw_porta_1_tb : std_logic_vector(1 downto 0) := "00"; -- Example input for in_sw_porta_1

signal in_sw_porta_2_tb : std_logic_vector(1 downto 0) := "00"; -- Example input for in_sw_porta_2

signal adr_sw_source_porta_1_tb : std_logic := '0'; -- Example input for adr_sw_source_porta_1

signal adr_sw_des_porta_1_tb : std_logic := '0'; -- Example input for adr_sw_des_porta_1

signal adr_sw_source_porta_2_tb : std_logic := '0'; -- Example input for adr_sw_source_porta_2

signal adr_sw_des_porta_2_tb : std_logic := '0'; -- Example input for adr_sw_des_porta_2

signal warning_sw_1_tb : std_logic := '0'; -- Example input for warning_sw_1

signal warning_sw_2_tb : std_logic := '0'; -- Example input for warning_sw_2

-- Component instantiation

component switchMultiStadio

port (

clk : in std_logic;

in_sw_porta_1 : in std_logic_vector(1 downto 0);

in_sw_porta_2 : in std_logic_vector(1 downto 0);

out_sw_porta_1 : out std_logic_vector(1 downto 0);

out_sw_porta_2 : out std_logic_vector(1 downto 0);

adr_sw_source_porta_1 : in std_logic;

adr_sw_des_porta_1 : in std_logic;

adr_sw_source_porta_2 : in std_logic;

adr_sw_des_porta_2 : in std_logic;

warning_sw_1 : in std_logic;

warning_sw_2 : in std_logic

);

end component;

begin

-- DUT instantiation

dut: switchMultiStadio

port map (

clk => clk_tb,

in_sw_porta_1 => in_sw_porta_1_tb,

in_sw_porta_2 => in_sw_porta_2_tb,

out_sw_porta_1 => open, -- Unused output

out_sw_porta_2 => open, -- Unused output

adr_sw_source_porta_1 => adr_sw_source_porta_1_tb,

adr_sw_des_porta_1 => adr_sw_des_porta_1_tb,

adr_sw_source_porta_2 => adr_sw_source_porta_2_tb,

adr_sw_des_porta_2 => adr_sw_des_porta_2_tb,

warning_sw_1 => warning_sw_1_tb,

warning_sw_2 => warning_sw_2_tb

);

-- Clock process

clk_process: process

begin

while now < 1000 ns loop -- Simulate for 1000 ns

clk_tb <= not clk_tb; -- Toggle the clock

wait for CLK_PERIOD / 2;

end loop;

wait;

end process clk_process;

-- Stimulus process

stimulus: process

begin

-- Insert your test stimuli here

-- Example:

wait for 50ns;

in_sw_porta_1_tb <= "01"; -- Example input for in_sw_porta_1

wait for 20 ns;

in_sw_porta_2_tb <= "10"; -- Example input for in_sw_porta_2

wait for 20 ns;

adr_sw_source_porta_1_tb <= '0'; -- Example input for adr_sw_source_porta_1

wait for 20 ns;

adr_sw_des_porta_1_tb <= '0'; -- Example input for adr_sw_des_porta_1

wait for 20 ns;

adr_sw_source_porta_2_tb <= '1'; -- Example input for adr_sw_source_porta_2

wait for 20 ns;

adr_sw_des_porta_2_tb <= '1'; -- Example input for adr_sw_des_porta_2

wait for 20 ns;

warning_sw_2_tb <= '1'; -- Example input for warning_sw_2, maggiore priorità

warning_sw_1_tb <= '1'; -- Example input for warning_sw_1

wait for 100 ns;

warning_sw_2_tb <= '0'; -- Example input for warning_sw_2, maggiore priorità

warning_sw_1_tb <= '0'; -- Example input for warning_sw_1

wait for 100 ns;

in_sw_porta_1_tb <= "01"; -- Example input for in_sw_porta_1

wait for 20 ns;

in_sw_porta_2_tb <= "10"; -- Example input for in_sw_porta_2

wait for 20 ns;

adr_sw_source_porta_1_tb <= '0'; -- Example input for adr_sw_source_porta_1

wait for 20 ns;

adr_sw_des_porta_1_tb <= '0'; -- Example input for adr_sw_des_porta_1

wait for 20 ns;

adr_sw_source_porta_2_tb <= '1'; -- Example input for adr_sw_source_porta_2

wait for 20 ns;

adr_sw_des_porta_2_tb <= '1'; -- Example input for adr_sw_des_porta_2

wait for 20 ns;

warning_sw_2_tb <= '0'; -- Example input for warning_sw_1

wait for 20 ns;

warning_sw_1_tb <= '1'; -- Example input for warning_sw_2

wait for 100 ns;

warning_sw_2_tb <= '0'; -- Example input for warning_sw_2, maggiore priorità

warning_sw_1_tb <= '0'; -- Example input for warning_sw_1

wait for 100 ns;

in_sw_porta_1_tb <= "01"; -- Example input for in_sw_porta_1

wait for 20 ns;

in_sw_porta_2_tb <= "10"; -- Example input for in_sw_porta_2

wait for 20 ns;

adr_sw_source_porta_1_tb <= '0'; -- Example input for adr_sw_source_porta_1

wait for 20 ns;

adr_sw_des_porta_1_tb <= '0'; -- Example input for adr_sw_des_porta_1

wait for 20 ns;

adr_sw_source_porta_2_tb <= '1'; -- Example input for adr_sw_source_porta_2

wait for 20 ns;

adr_sw_des_porta_2_tb <= '1'; -- Example input for adr_sw_des_porta_2

wait for 20 ns;

warning_sw_2_tb <= '1'; -- Example input for warning_sw_1

wait for 20 ns;

warning_sw_1_tb <= '0'; -- Example input for warning_sw_2

wait;

end process stimulus;

end architecture tb;

Forma d’onda

# Appendice

## Multiplexer 2:1

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5. entity multi is

6.     port (

7.         a0 : in STD_LOGIC;

8.         a1 : in STD_LOGIC;

9.

10.         s  : in STD_LOGIC;

11.         y  : out STD_LOGIC --filo singolo, possiamo anche definire un bus di fili (STD_LOGIC_VECTOR)

12.     );

13. end entity multi;

14.

15. architecture intermediate of multi is

16.

17. begin

18.     y <= a0 when s='0' else --input mux precedente

19.          a1 when s='1' else --input

20.         '-';

21. end architecture intermediate;

## Multiplexer 4:1

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity mux_4_1 is

7.     port (

8.

9.         input_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

10.

11.         control_4_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1);

12.

13.         y_4_1 : out STD_LOGIC

14.

15.     );

16. end entity mux_4_1;

17.

18.

19. architecture dataflow of mux_4_1 is

20.

21.

22.

23. begin

24.     y_4_1<= input_4_1(0) when (control_4_1(1)='0' AND control_4_1(0)='0') else

25.         input_4_1(1) when (control_4_1(1)='0' AND control_4_1(0)='1') else

26.         input_4_1(2) when (control_4_1(1)='1' AND control_4_1(0)='0') else

27.         input_4_1(3) when (control_4_1(1)='1' AND control_4_1(0)='1') else

28.         '-';

29.

30.

31. end architecture dataflow;

32.

## Demultiplexer 1:4

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity Demux_1_4 is

7.     port (

8.         input_1_4: in STD_LOGIC;

9.

10.         output_1_4: out std_logic_vector(0 to 3);

11.

12.         control_1_4 : in std_logic_vector(0 to 1)

13.     );

14. end entity Demux_1_4;

15.

16.

17. architecture dataflow of Demux_1_4 is

18.

19. begin

20.     output_1_4(0) <= input_1_4 when control_1_4(1)='0' AND control_1_4(0)='0' else

21.                      '-';

22.     output_1_4(1) <= input_1_4 when control_1_4(1)='0' AND control_1_4(0)='1' else

23.                     '-';

24.     output_1_4(2) <= input_1_4 when control_1_4(1)='1' AND control_1_4(0)='0' else

25.                     '-';

26.     output_1_4(3) <= input_1_4 when control_1_4(1)='1' AND control_1_4(0)='1' else

27.                     '-‘;

28. end architecture dataflow;

## Flip Flop T

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity fftClassic is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset : in std_logic; --reset dato esternamente

11.

12.

13.         Y : out std_logic

14.

15.     );

16. end entity fftClassic;

17.

18.

19. architecture rtl of fftClassic is

20.

21.     signal T : std_logic :='0';

22.

23. begin

24.     ff: process (clk, reset)

25.     begin

26.         if (reset='1') then

27.             T<='0';

28.         elsif falling_edge(clk) then

29.                 T<= not T;

30.         end if;

31.     end process;

32.

33. Y<=T; --assegnazione di T a Y

34.

35. end architecture rtl;

## Flip-Flop D

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity ffd is

8.     port (

9.         D : in std_logic;

10.         clk: in std_logic;

11.         reset: in std_logic;

12.

13.         Q : out std_logic

14.     );

15. end entity ffd;

16.

17.

18. architecture comportamentale of ffd is

19.

20. begin

21.

22.     proc_name: process(clk)

23.     begin

24.         if rising_edge(clk) then

25.             if reset = '1' then

26.                 Q<='0'; --reset sincrono

27.             else

28.                 Q<=D;

29.             end if;

30.

31.         end if;

32.     end process proc_name;

33.

34.

35. end architecture comportamentale;

## ROM da 16 locazioni da 8 bit

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity ROM is

8.     port (

9.         output : out std_logic_vector(0 to 7);

10.

11.         address : in std_logic_vector(0 to 3)

12.     );

13. end entity ROM;

14.

15.

16.

17. architecture dataflow of ROM is

18.

19.     TYPE ROM_16_8 IS ARRAY (0 to 15) of std_logic_vector(0 to 7); --dichiaro il tipo ROM formato da un array di array

20.

21.     constant MEMORY_16_4 : ROM_16_8 := (

22.         x"00",

23.         x"01",

24.         x"02",

25.         x"03",

26.         x"04",

27.         x"05",

28.         x"06",

29.         x"07",

30.         x"08",

31.         x"09",

32.         x"0a",

33.         x"0b",

34.         x"0c",

35.         x"0d",

36.         x"0e",

37.         x"0f"

38.

39.     );

40.

41.

42. begin

43.

44.

45.     main: process(address)

46.     begin

47.         output <= MEMORY_16_4(to_integer(unsigned(address)));

48.     end process main;

49.

50.

51. end architecture dataflow;

52.

## Sistema M

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6. entity componentM is

7.     port (

8.

9.         input_M : in std_logic_vector(7 downto 0);

10.         output_M: out std_logic_vector(3 downto 0);

11.         selection: in std_logic

12.

13.     );

14. end entity componentM;

15.

16. architecture dataflow of componentM is

17.

18. begin

19.

20.         output_M <= input_M(3 downto 0) when selection = '0' else  --i primi valori

21.                     input_M (7 downto 4) when selection = '1' else  -- i secondi

22.                     "----";

23.

24. end architecture dataflow;

25.

## Contatore Modulo 16

1. library IEEE;

2. use IEEE.std_logic_1164.all;

3. use IEEE.numeric_std.all;

4.

5.

6.

7. entity contMod16 is

8.     port (

9.         clk : in std_logic;

10.         reset : in std_logic;

11.

12.         cont: out std_logic_vector(3 downto 0)

13.     );

14. end entity contMod16;

15.

16.

17. architecture rtl of contMod16 is

18.

19.    component fftClassic

20.         port(

21.             clk : in std_logic;

22.             reset : in std_logic; --reset dato esternamente

23.

24.             Y : out std_logic

25.         );

26.     end component;

27.

28.

29.     signal wirings : std_logic_vector (3 downto 0);

30.     signal reset_count : std_logic;

31.

32. begin

33.

34.

35.     ff0: fftClassic port map(

36.         clk => clk,

37.         reset => reset_count,

38.

39.         Y=> wirings(0)

40.     );

41.

42.

43.     gen : for i in 1 to 3 generate

44.

45.         ffn: fftClassic port map(

46.         clk => wirings(i-1),

47.         reset => reset_count,

48.

49.         Y=> wirings(i)

50.         );

51.     end generate;

52.

53.

54.     cont <= wirings;

55.

56.

57.     p: process (wirings, clk, reset)

58.     begin

59.         reset_count<='0';

60.

61.         if(reset='1') then

62.             reset_count<='1';

63.

64.         end if;

65.

66.     end process;

67.

68. end architecture rtl;

69.

## Contatore comportamentale

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity contatoreB is

generic(

k: integer:=4;

max_count: integer:=16

);

port (

clk: in std_logic;

reset: in std_logic;

set: in std_logic;

input_to_load: in std_logic_vector(k downto 0);

enable: in std_logic;

counter_out: out std_logic_vector(k downto 0);

divider: out std_logic:='0'

);

end entity contatoreB;

architecture rtl of contatoreB is

signal c: std_logic_vector(k downto 0) := (others=> '0');

begin

counter_out <= c;

process (clk)

begin

if(reset ='1') then

c<=(others => '0');

divider<='1';

elsif set='1' then

c<=input_to_load;

divider<='1';

elsif falling_edge(enable) then

if(to_integer(unsigned(c))>=max_count) then

c<= (others => '0');

divider<='0';

else

divider<='1';

c<= std_logic_vector(unsigned(c)+1);

end if;

end if;

end process;

end architecture rtl;

### Progetto e architettura

<descrizione dell’approccio di progetto utilizzato, disegno architetturale del sistema e dei suoi componenti, descrizione delle funzionalità>

### Implementazione

<codice VHDL dei componenti significativi: componenti elementari riutilizzati in diversi progetti vanno inseriti in un’appendice>